Załącznik nr 5.1 do SIWZ

dla CZĘŚCI 1

Oznaczenie sprawy: AZ/24/PN/D/PS/um2061/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Dostawy części zamiennych na potrzeby stacji wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN z podziałem na 2 części”

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest podać w poniższej tabeli nazwę producenta, nazwę produktu (części), model, rok produkcji oraz parametry oferowanej części

| Specyfikacja części | Oferowany produkt |
| --- | --- |
| Numer porządkowy Nazwa części zamiennej Opis funkcji pełnionej przez część zamienną w systemie PERUN | Nazwa producenta produktu, rok produkcji, model produktu, parametry |
| CZĘŚĆ I | Wypełnia Wykonawca |
| 1. Pierścień anteny VHF z interfejsem sterującym (Hub Assembly)- sztuk 2 Opis funkcji: Płyta interfejsu zapewniająca zasilanie ramion dipoli VHF stacji TLS200 producenta Vaisala w obudowie metalowej cylindrycznej przystosowanym do przyłączenia pięciu ramion mocujących anteny dipolowe i pylona | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ………… |
| Parametry techniczne: - napięcie pracy 24 VDC - złącza zasilania: gniazdo rozłączalne męskie 4 torowe, montaż na płycie drukowanej - złącze typu Centronics żeńskie, montaż na płycie drukowanej THT - złącza sygnałowe SMA - montaż na pylonie za pomocą pięciu śrub M6 - możliwość montażu pięciu Ramion dipola VHF z elektroniką (Support Arm Assembly) (#ASM210172) do pierścienia anteny VHF (Hub Assembly) Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT . | ………………………. |
| 2. Płyta elektroniki modułu SP stacji TLS200 (Module LF Sig Processor SP)- sztuk 2 Opis funkcji: Płyta SP odpowiedzialna za przetwarzanie sygnału pasma LF i przesyłanie go do jednostki centralnej systemu PERUN (producent Vaisala) | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. ……………………………. |
| Parametry techniczne: - złącze D-SUB, żeńskie 15 torowe w 3 rzędach - sygnał VHF - złącze D-SUB, żeńskie 15 torowe w 3 rzędach - sygnał LF - częstotliwość pracy: 1-350kHz - Wymiary: wysokość, głębokość, szerokość: 12,7 x 3,4 x 22,3 [cm] - Konieczność współpracy płyty elektroniki modułu SP stacji TLS200 (Module LF Sig Processor SP) z elementem o numerze #247128 (Module LF Main Digital MDB02 TLS200) - napięcie zasilające: 24V DC Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ……………………………. |
| 3. Płyta główna MDB stacji TLS200 (Module LF Main Digital MDB02 TLS200)- sztuk 1. Opis funkcji: Płyta główna stacji TS200 kompatybilna i skonfigurowana do pracy ze stacją TLS200. Płyta zarządza całą stacją TLS200 oraz zapewnia komunikację z jednostka centralną systemu oraz synchronizację czasową przy wykorzystaniu sygnału z zewnętrznego odbiornika GPS. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: - złącze komunikacyjne USB - 2 porty - złącze komunikacyjne RJ45 - 1 port - złącze komunikacyjne RS232 żeńskie - 12 port - złącze komunikacyjne RS232 męskie - 12 port - złącze wejściowe SMA na potrzeby GPS-u - 1 port - złącze komunikacyjne Centronics żeńskie - sygnalizacja świetlna LED dotycząca statusu pracy stacji - wymiary: wysokość, głębokość, szerokość: 12,7 x 5 x 22,3 [cm] - procesor w standardzie PC104 - na Płycie głównej MDB stacji TLS200 musi być zainstalowany system operacyjny Linux - Płyta główna MDB stacji TLS200 (Module LF Main Digital MDB02 TLS200) musi współpracować z elementem #240099 (Module LF Sig Processor SP) - napięcie zasilające: 24V DC Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | …………………………… |
| 4. Płyta interfejsu TLS200 (Enclosure Interface Board Assembly)- sztuk 3. Opis funkcji: Interfejs między modułem RVP920 a modułem anteny VHF do kontroli jej zasilania w stacji TLS200 producent Vaisala. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: - złącza wejściowe SMA żeńskie, montaż na płycie drukowanej - 4 porty - złącze zasilania P4 - 4 torowe, montaż na płycie drukowanej - płytka elektroniki interfejsu musi zmieścić się w opakowaniu o rozmiarach: szerokość, głębokość, wysokość: 9,2 x 12 x 5 [cm] Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ……………………………. |
| 5. Ramię dipola VHF z elektroniką (Support Arm Assembly)- sztuk 3 Opis funkcji: Ramię anteny dipolowej VHF jest odpowiedzialne za przesyłanie i przetwarzanie sygnałów z anteny dipolowej. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: - częstotliwość pracy: 110-118 MHz - przyłącze mechaniczne do montażu anteny VHF na płycie o wymiarach: 62 x 62 mm - przyłącze mechaniczne do mocowania do obudowy Pierścienia VHF na płycie o wymiarach: 62 x 62 mm - montaż do obudowy Pierścienia VHF (Hub Assembly) na dwie śruby M6 i dwie M5 - montaż do dipola VHF na dwie śruby M6 i dwie M5 - przełącznik sygnału (Transfer Switch) z czterema wyjściami na złączach SMA - napięcie pracy przełącznika: +24V DC - zakres częstotliwości: DC-18 GHz - filtr przepustowy dla pasma: 110 - 118 MHz - wzmacniacz sygnału - ochrona przed czynnikami atmosferycznymi - Ramię dipola VHF z elektroniką (Support Arm Assembly) musi współpracować z elementem #219180 (VHF Dipole Element Antenna) - Ramię dipola VHF z elektroniką (Support Arm Assembly) musi współpracować z elementem # ASM210177 (Hub Assembly) Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… Podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT . | ……………………….. |
| 6. Dipol anteny VHF (VHF Dipole Element Antenna)- sztuk 3 Opis funkcji: Antena dipolowa do rejestrowania sygnału w paśmie VHF pochodzącego z wyładowań chmurowych. Antena przekazuje sygnał do ramienia dipola w stacji TLS200 producent Vaisala | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: - Długość anteny (bez izolatorów): 145 cm - Średnica anteny: 25 mm - Montaż anteny na płycie o wymiarach: 62 x 62 mm - Złącze sygnałowe typu: N (female) - Częstotliwość pracy: 110-118 MHz - Oba końce anteny muszą być zabezpieczone izolatorami chroniącymi przed wyładowaniami koronowymi. - Długość izolatorów: 17 cm - Dipol anteny VHF (VHF Dipole Element Antenna) musi współpracować z elementem # ASM210172 (Support Arm Assembly) Rysunek i zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… Podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ……………………………… |
| 7. Antena LF&GPS (Module LF&GPS Antenna LFIA LS/TLS)- sztuk 2. Opis funkcji: Kompletna antena LFIA wraz ze zintegrowanym odbiornikiem GPS. Antena mierzy pole elektryczne oraz dwie składowe poziome strumienia magnetycznego fali emitowanej przez wyładowania elektryczne. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: - złącze GPS typ TNC - złącze LF typu Socket connector 37 pinowe - obudowa chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych - oznaczenie graficzne północy literą N - montaż do obudowy płyty interfejsu (Hub Assembly) na pięć śrub M6 - Antena LF&GPS (Module LF&GPS Antenna LFIA LS/TLS) musi współpracować z elementem # ASM210177 (Hub Assembly) Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ………………………… |
| 8. Moduł zasilania stacji UPS (power Supply, UPS)- sztuk 1 Opis funkcji: Jednostka zasilająca z 4-godzinnym podtrzymaniem UPS | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: Charakterystyka napięcia, prądu i częstotliwości: - U: od 100V do 120V AC ±10%; I:6.0 A; f: 50/60 Hz - U: od 200V do 240V AC ±10%; I:3.6 A ;f: 50/60 Hz - parametry wejściowe UPS: 6 A max dla U 100 VAC; - napięcie wyjściowe zasilania stacji: 24 VDC - minimalny czas pracy na zasilaniu awaryjnym (dla prądu 4 A): 4 godziny - gniazdo zasilania 230 V z wyłącznikiem - montaż na 4 śruby M8, - wymiary modułu mniejsze lub równe: 413x413x267 mm - waga nie więcej niż: 34 kg (z bateriami) Specyfikacja baterii: - nominalne napięcie dla baterii 13.8 V DC - pojemność: 31 Ah - wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość: 196mm (7.71in)L x 132mm (5.18in) W x 183mm (7.22in)H - waga: 10.5 kg (23 lb) - Temperatura przechowywania: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | …………………………. |
| 9. Zestaw przewodów VHF - 10 m (Ground Mount Tilt Mast 10m VHF Cable set)- 1 sztuka Opis funkcji: Kable łączące Hub Assembly anteny VHF z elektroniką stacji TLS200 producenta Vaisala. Muszą one zapewnić prawidłowe przesłanie sygnałów czujnika dla częstotliwości VHF: 110-118 MHz. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: - Zestaw musi składać się z 7 kabli VHF: pięciu kabli sygnałowych i dwóch kalibracyjnych (INT i EXT) oraz jednego kabla zasilającego (DC) przystosowanych do przyłączenia do elementu #ASM210177 (Hub Assembly) - Złącza dla 7 kabli VHF: SMA – N-connector - Długość kabli VHF: 10 m - Złącza dla kabla zasilającego: circular female/circular male connector - Długość kabla DC: 10 m - Częstotliwość pracy: 110-118 MHz | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ……………………………… |
| 10. Zestaw przewodów LF - 11 m (Ground Mount Tilt Mast 11m LF Cable Set)- 1 sztuka. Opis funkcji: Kable łączące antenę LFIA z elektroniką stacji. Zapewniają prawidłowe przesłanie sygnałów czujnika dla częstotliwości VHF: 1-350 kHz. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: - Złącze komunikacji i zasilania anteny LF: MIL-connector plugs z socket connector - Złącze GPS: SMA – SMA (TNC) - Kable zapewnią prawidłowe przesłanie sygnałów czujnika dla częstotliwości LF: 1-350 kHz - Zestaw musi składać się z kabla sygnałowego anteny LFIA oraz kabla sygnałowego GPS przystosowanych do przyłączenia do elementu #240101 (Module LF&GPS Antenna LFIA LS/TLS) | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | …………………………… |
| 11. Standardowy maszt 10 m dedykowany do czujnika TLS200 (Standard Ground Mount 10 meter Mast, TLS200)- 1 sztuka Opis funkcji: Łamany maszt do zamocowania zespołu antenowego (5 anten dipolowych oraz anteny LFIA ze zintegrowaną anteną GPS) | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: - Wysokość: 10 m Odporność na warunki atmosferyczne: - wiatr: co najmniej w zakresie 0-160 km/h - temperatura: od -40 do +50 oC - ruchoma część masztu musi być przystosowana do montażu bez konieczności użycia dźwigu - waga elementu kładzionego masztu nie może przekroczyć 150 kg - maszt musi być przystosowany do utrzymania ciężaru co najmniej 40 kg (antena z okablowaniem) Wymagania dodatkowe: - Konstrukcja masztu musi minimalizować wpływ struktury na pomiar prowadzony przez anteny dipolowe oraz antenę elektromagnetyczną LFIA. - Maszt bez odciągów - Maszt musi być łamany i wyposażony w podpórkę do podtrzymania masztu w pozycji serwisowej. - Mocowanie podstawy anteny musi odpowiadać wymiarom podanym na poniższym planie: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ……………………………. |
| 12. Zestaw śrub montażowych masztu (Foundation Bolt Kit Tilt Mast Mount TLS200) – 1 sztuka. Opis funkcji: Zestaw śrub do montażu masztu łamanego. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: zestaw montażowy do masztu: Standardowy maszt 10 m dedykowany do czujnika TLS200 (Standard Ground Mount 10 meter Mast, TLS200) - śruby do montażu na stopie fundamentowej - śruby do montażu podstawy masztu - śruby do skręcenia masztu - śruby do montażu płyty montażowej - zestaw musi pasować do masztu łamanego (# | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | …………………………… |
| 13. Wyciągarka (Winch) Opis funkcji: Wyciągarka służąca do kładzenia masztu łamanego. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Rok produkcji ………. Parametry ……………. …………………………….. |
| Parametry techniczne: Udźwig: min 1100 kg Lina: stalowa o wytrzymałości min 1000 kg Korba z automatyczną blokadą Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ………………………. |

Oświadczam/y, że oferowane w/w tabeli części zamienne są w pełni kompatybilne z używanymi przez Zamawiającego urządzeniami systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |