Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa obudów do termometrów wyciągowych (zestawy) wykonanych zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zestaw do termometru wyciągowego musi umożliwiać umieszczenie termometru wykonanego zgodnie z normą BN 76/5531-06 (termometr meteorologiczny – zwykły) w gruncie, tak, aby jego zbiorniczek znalazł się na głębokości 1 m pod powierzchnią gruntu, a równocześnie był łatwy do wyjęcia i odczytu. Obudowa zestawu powinna być też odporna na zasypanie śniegiem poletka, na którym jest zainstalowany zestaw termometru wyciągowego. Zbiorniczek termometru musi być umieszczony w obudowie metalowej, o bezwładności cieplnej gwarantującą poprawny odczyt w ciągu kilkudziesięciu sekund po wyjęciu termometru z gruntu.

Termometr umieszczony w obudowie musi być czytelny w przynajmniej na odcinku skali: -15 – 20 °C

Pełny zestaw składa się z:

- Rury osłonowej, na stałe umieszczonej w gruncie. Rura nad grunt powinna wystawać ok. 40 cm. Jej długość w gruncie musi być taka, aby obudowa termometru osadzona w rurze osłonowej zapewniała prawidłową głębokość osadzenia termometru (1 m – głębokość zbiorniczka)

- Obudowy termometru. Obudowa w swojej dolnej części ma metalowy element zwiększający bezwładność cieplną, zaś w górnej uchwyt umożliwiający oparcie obudowy na końcówce rury osłonowej, a równocześnie wygodny chwyt w celu wyjęcia i odczytu. Obudowa musi zapewniać możliwość wymiany termometru przy pomocy prostych narzędzi ręcznych (np. wkrętak, klucz płaski, klucz TORX).

Przykładowe dwa rozwiązania techniczne przedstawiono na poniższych zdjęciach.

| Całość części wyciąganej |  |
| --- | --- |
| Głowica części wyciąganej |  |
| Dół części wyciąganej |  |
| Pozycja robocza |  |