| Załącznik nr 4 Parametry i wymagania techniczne traktorka wraz z przyczepką. (wymagana ilość 1 szt., wraz z osprzętem i przyczepą do jego transportu) Oferowany model : …………………………………… Producent: ……………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |
| 1. Przeznaczenie |  |
| Traktorek wykorzystywany będzie do prac przy modernizacji i rozbudowie sieci pomiarowo – obserwacyjnej IMGW-PIB w ramach zadnia POPDOW |  |
| 2. Warunki eksploatacji |  |
| Traktorek użytkowany będzie we wszystkich porach roku |  |
| II. Wymagania techniczne | Parametry oferowanego ciągnika |
| 1. Parametry techniczne |  |
| Produkt fabrycznie nowy z roku nie wcześniej niż 2022 r., |  |
| Ilość – 1 szt. |  |
| 1.1 Silnik |  |
| 4 - cylindrowy diesel chłodzony cieczą |  |
| 4 - suwowy, górnozaworowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa |  |
| Pojemność skokowa 1750 cm3 – 1900 cm3 |  |
| System chłodzenia - chłodzony cieczą |  |
| Moc silnika – nie mniej niż 29 KM |  |
| Obroty znamionowe silnika między 2200-2400 obr/min |  |
| Filtr powietrza typu suchego |  |
| Moment obrotowy min 96 Nm |  |
| 1.2 Układ przeniesienia napędu |  |
| Napęd - 4x4 4WD |  |
| Liczba biegów przód / tył - 9 / 3 |  |
| Prędkość maksymalna - min. 20 km/h |  |
| Skrzynia biegów -mechaniczna, przesuwna zębata |  |
| Układ kierowniczy - hydrauliczny |  |
| Wspomaganie kierownicy hydrauliczne |  |
| Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| Sprzęgło podwójne |  |
| 1.3 Pozostałe parametry |  |
| Moc WOM/PTO (kW): 18,0-20,0 |  |
| Wałek WOM/PTO – 6 frezowy |  |
| Minimum dwie prędkości tylnego WOM/PTO – 540 i 760 |  |
| Udźwig tylnego TUZ – min 600 kg |  |
| Wyposażony w gniazdo elektryczne oraz hydrauliczne |  |
| Hydrauliczny układ zawieszenia trzypunktowego z systemem ADDC |  |
| Pojemność zbiornika paliwa : 20-30 L |  |
| Rozstaw osi 1500 – 1550 mm |  |
| Długość całkowita – 2400 – 2500 mm |  |
| Szerokość całkowita – 1100 - 1170 mm |  |
| Prześwit - min 320 mm |  |
| Koła rolnicze lub przemysłowe |  |
| Reflektory robocze przednie i tylne |  |
| 2. Wyposażenie dodatkowe |  |
| 2.1 Ładowacz czołowy |  |
| Produkt fabrycznie nowy z roku nie wcześniej niż 2022, |  |
| Ilość – 1 szt. |  |
| ładowacz czołowy „szybko”demontowany |  |
| Przystawka do szybkiego demontażu akcesoriów |  |
| Ładowacz wyposażony w szybkozłącza hydrauliczne |  |
| Sterowany za pomocą rozdzielacza (joystick z przyciskiem - 3-sekcja sterowana elektrozaworem) |  |
| Łyżka do ładowacza 4W1, szerokość min. 120 cm. |  |
| Widły do palet z możliwością regulacji szerokości |  |
| Lemiesz śnieżny hydrauliczny, szerokość min 130 cm. |  |
| Siłowniki odpowiadające za podnoszenie - „grube” |  |
| 2.2 Kosiarka bijakowa |  |
| Produkt fabrycznie nowy z roku nie wcześniej niż 2022, |  |
| Ilość – 1 szt. |  |
| Szerokość robocza: 125 cm. |  |
| Wyposażona w młotki - 20 szt. |  |
| Szerokość całkowita: max. 140 cm. |  |
| Wydajność: min: 1.15 ha/h |  |
| Napędzana przez pasek klinowy - 3 szt. |  |
| Przekładnia kątowa, moc 33-36 KM |  |
| Obroty wałka WOM/PTO 540 |  |
| Masa: max. 260 kg, |  |
| Bijaki montowane na śruby o średnicy 16 mm. |  |
| 3. Przyczepa transportowa do przewozu traktorka. |  |
| Nośność przyczepy dostosowana do przewożenia przedmiotowego ciągnika. |  |
| Przyczepa fabrycznie nowa – 1 szt. |  |
| Rok produkcji – nie starsza niż 2022 rok. |  |
| Oświetlenie – preferowane typu LED zgodnie z przepisami o ruchu drogowym obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. |  |
| Przyczepa dwuosiowa, hamowalna, koła 14 cali |  |
| Kółko podporowe – regulowane , składane. |  |
| Koło zapasowe – min. 1 szt. |  |
| Wysokość burty: reling 20cm |  |
| W podłodze zamontowane uchwyty dające możliwość mocowania pasów transportowych |  |
| Pasy transportowe do montażu ciągnika na przyczepie |  |
| Podłoga wzmocniona |  |
| Najazdy wsuwane pod skrzynię 200 cm: 2 szt. |  |
| Podpory wjazdowe rozkręcane: 2 szt. |  |
| 4. Inne |  |
| Gwarancja na oferowany ciągnik wraz z osprzętem musi wynosić co najmniej 24 miesiące |  |
| Dostawa do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy |  |
| Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika |  |
| Dostawca zapewniania serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ciągnika |  |
| Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii max. 4 dni; u klienta lub u dostawcy |  |
| Certyfikat CE, karty gwarancyjne, instrukcja obsługi, opis techniczny, atesty. |  |
| 5. Lokalizacja dostawy |  |
| IMGW -PIB Biuro we Wrocławiu , ul. Graniczna 201, Wrocław |  |