Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego ogrodzenia panelowego na stację pomiarową IMGW-PIB Warszawa Okęcie o wymiarach 31 m na 22 m w kształcie prostokąta, przeznaczone na teren płaski, z jedną furtką, bez podmurówki.

| KOMPLETNE OGRODZENIE PANELOWE |  |
| --- | --- |
| Panel 3D (element nr1) | wysokość od 1500 mm do 1530 mm, szerokość od 2490 mm do 2510 mm, drut o średnicy 4 mm, wielkość oczka 50 mm na 200 mm (+/_5 mm), trzy przetłoczenia w poziomie nadające sztywność panelom z pojedynczym lub podwójnym drutem, ocynkowany ogniowo. |
| Słupek ogrodzenia (element nr 2) | profil stalowy przekrój 60 mm x 40 mm grubość ścianki od 1,5 mm do 2,5 mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300 mm do 2500 mm, w komplecie zaślepka profilu z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach. |
| Słupek furtki (element nr 3) | profil stalowy 60 mm x 60 mm grubość ścianki od 2,5 mm do 3,0 mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300 mm do 2500 mm, w komplecie zaślepka profilu z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach, słupek kompatybilny z furtką (mocowanie na zawiasy i na zamek). |
| Furtka (element nr 4) | uniwersalna lewa/prawa wykonana z profilu zamkniętego 40 mm x 40 mm lub 60 mm x 60 mm ścianka grubości od 1,5 mm do 2,5 mm przed ocynkowaniem, szerokość furtki od 950 mm do 1000 mm, wysokość od 1500 mm do 1530 mm, wypełnione panelem zgodnie z opisem panelu z elementem nr 1, furtka kompatybilna z słupkami z elementem nr 3 (zawiasy i zamek) zawiasy regulowane, zamek na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, klamka, szyld, zaczep furtki mocowany do słupka za pomocą wkrętów. |
| Elementy łączące (element nr 5) | śruby ocynkowane M8 x od 25 mm do 30 mm, podkładki ocynkowane po dwie sztuki na śrubę M8, nakrętki ocynkowane sześciokątne na śruby M8, obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2 mm. Na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem, obejmy na słupki 60 mm/40 mm, zgodnie z zapotrzebowaniem (startowe, przelotowe, narożne) oraz obejmy na słupki 60 mm/60 mm zgodnie z zapotrzebowaniem – obejmy startowe. Obejmy łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. koperty) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki cynkowej. |

W dniu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać certyfikat zgodności, instrukcję montażu, zestawienia ilościowe każdego z ogrodzeń, cynk w sprayu (jeden pojemnik na jedno ogrodzenie) na zaprawki paneli w trakcie ich docinania na wymiar.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją techniczną zamówienia.

…………………………………………………				………………………………………..

miejscowość, data 					pieczątka i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy