Zamawiający: 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej	
Państwowy Instytut Badawczy	
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie 1.

Dostawa kompletnych ogrodzeń panelowych dla stacji pomiarowych IMGW-PIB w ilości 7 kpl., CHMSPO Biuro w Krakowie.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z transportem i rozładunkiem (do lokalizacji Kraków) ogrodzeń panelowych - ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 – wszystkie elementy muszą być ocynkowane zgodnie z tą normą. W kompletach z słupkami, obejmami, uchwytami i mocowaniami, furtką wejściową oraz bramą wjazdową z oprzyrządowaniem i słupami. W ilościach zapewniających możliwość wygrodzenia terenu o podanych wymiarach. Wszystkie furtki zamykane systemem jednego klucza, po trzy klucze na furtkę.

2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

Punkt 1.    Ogrodzenie systemowe stacji Klimontów o wymiarach 5m na 5m w kształcie kwadratu, przeznaczone na teren płaski, z jedną furtką, bez podmurówki.

1.1. Panel 3D – wysokość od 1500 mm do 1530mm, szerokość od 2490mm do 2510mm, drut o średnicy 4mm po ocynkowaniu, wielkość oczka 50mm na 200mm (+/_2mm), trzy przetłoczenia w poziomie nadające sztywność panelom z pojedynczym lub podwójnym drutem, ocynkowany ogniowo.

1.2. Słupek ogrodzenia – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm, grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem ogniowo, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.

1.3. Słupek furtki – profil stalowy 60mm x 60mm grubość ścianki od 2,0mm do 3,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach, słupek kompatybilny z furtką (mocowanie na zawiasy i na zamek).

1.4. Furtka – uniwersalna lewa/prawa wykonana z profila zamkniętego 40mm x 40mm lub 60mm x 60mm, ścianka grubości od 1,5mm do 2,5mm przed ocynkowaniem, szerokość furtki od 950mm do 1000mm, wysokość od 1500mm do 1530mm, wypełnione panelem 2D wspawanym w ramę, furtka kompatybilna z słupkami z punktu 1.3 (zawiasy i zamek) zawiasy regulowane M20, zamek na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, klamka, szyld, zaczep furtkowy mocowany do słupka za pomocą wkrętów.

1.5. Elementy łączące – śruby ocynkowane M8 x od 25mm do 30mm, podkładki ocynkowane po dwie sztuki na śrubę M8, nakrętki ocynkowane sześciokątne na śruby M8, obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2mm. Na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem, obejmy na słupki 60mm/40mm, zgodnie z zapotrzebowaniem (startowe, przelotowe, narożne) oraz obejmy na słupki 60mm/60mm zgodnie z zapotrzebowaniem – obejmy startowe. Obejmy łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. książeczki) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki.

Punkt 2.    Ogrodzenie systemowe stacji Obidowa o wymiarach 10m na 10m w kształcie kwadratu, przeznaczone na teren płaski, z jedną furtką, bez podmurówki.

2.1. Panel 3D – wysokość od 1500 mm do 1530mm, szerokość od 2490mm do 2510mm, drut o średnicy 4mm po ocynkowaniu, wielkość oczka 50mm na 200mm (+/_2mm), trzy przetłoczenia w poziomie nadające sztywność panelom z pojedynczym lub podwójnym drutem, ocynkowany ogniowo.

2.2. Słupek ogrodzenia – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.

2.3. Słupek furtki – profil stalowy 60mmx60mm grubość ścianki od 2,0mm do 3,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach, słupek kompatybilny z furtką (mocowanie na zawiasy i na zamek).

2.4. Furtka – uniwersalna lewa/prawa wykonana z profila zamkniętego 40mm x 40mm lub 60mm x 60mm, ścianka grubości od 1,5mm do 2,5mm przed ocynkowaniem, szerokość furtki od 950mm do 1000mm, wysokość od 1500mm do 1530mm, wypełnione panelem 2D wspawanym w ramę, furtka kompatybilna z słupkami z punktu 2.3 (zawiasy i zamek) zawiasy regulowane, zamek na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, klamka, szyld, zaczep furtkowy mocowany do słupka za pomocą wkrętów.

2.5.Elementy łączące – śruby ocynkowane M8 x od 25mm do 30mm, podkładki ocynkowane po dwie sztuki na śrubę M8, nakrętki ocynkowane sześciokątne na śruby M8, obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2mm. Na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem, obejmy na słupki 60mm/40mm, zgodnie z zapotrzebowaniem (startowe, przelotowe, narożne) oraz obejmy na słupki 60mm/60mm zgodnie z zapotrzebowaniem – obejmy startowe. Obejmy łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. książeczki) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki cynkowej.

Punkt 3.    Ogrodzenie systemowe stacji Mizerna o wymiarach 10m na 10m w kształcie kwadratu, przeznaczone na teren płaski, z jedną furtką, bez podmurówki.

3.1. Panel 3D – wysokość od 1500 mm do 1530mm, szerokość od 2490mm do 2510mm, drut o średnicy 4mm po ocynkowaniu, wielkość oczka 50mm na 200mm (+/_2mm), trzy przetłoczenia w poziomie nadające sztywność panelom z pojedynczym lub podwójnym drutem, ocynkowany ogniowo.

3.2. Słupek ogrodzenia – profil stalowy przekrój 60mmx40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.

3.3. Słupek furtki – profil stalowy 60mmx60mm grubość ścianki od 2,0mm do 3,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach, słupek kompatybilny z furtką (mocowanie na zawiasy i na zamek).

3.4. Furtka – uniwersalna lewa/prawa wykonana z profila zamkniętego 40mm x 40mm lub 60mm x 60mm ścianka grubości od 1,5mm do 2,5mm przed ocynkowaniem, szerokość furtki od 950mm do 1000mm, wysokość od 1500mm do 1530mm, wypełnione panelem 2D wspawanym w ramę, furtka kompatybilna z słupkami z punktu 3.3 (zawiasy i zamek) zawiasy regulowane, zamek na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, klamka, szyld, zaczep furtkowy mocowany do słupka za pomocą wkrętów.

3.5. Elementy łączące – śruby ocynkowane M8 x od 25mm do 30mm, podkładki ocynkowane po dwie sztuki na śrubę M8, nakrętki ocynkowane sześciokątne na śruby M8, obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2mm. Na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem, obejmy na słupki 60mm/40mm, zgodnie z zapotrzebowaniem (startowe, przelotowe, narożne) oraz obejmy na słupki 60mm/60mm zgodnie z zapotrzebowaniem – obejmy startowe. Obejmy łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. książeczki) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki cynkowej.

Punkt 4.    Ogrodzenie systemowe stacji Łopuszna o wymiarach 10m na 10m w kształcie kwadratu, przeznaczone na teren płaski, z jedną furtką, bez podmurówki.

4.1. Panel 3D – wysokość od 1500 mm do 1530mm, szerokość od 2490mm do 2510mm, drut o średnicy 4mm po ocynkowaniu, wielkość oczka 50mm na 200mm (+/_2mm), trzy przetłoczenia w poziomie nadające sztywność panelom z pojedynczym lub podwójnym drutem, ocynkowany ogniowo.

4.2. Słupek ogrodzenia – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.

4.3. Słupek furtki – profil stalowy 60mm x 60mm grubość ścianki od 2,0mm do 3,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach, słupek kompatybilny z furtką (mocowanie na zawiasy i na zamek)

4.4. Furtka – uniwersalna lewa/prawa wykonana z profila zamkniętego 40mm x 40mm lub 60mm x 60mm ścianka grubości od 1,5mm do 2,5mm przed ocynkowaniem, szerokość furtki od 950mm do 1000mm, wysokość od 1500mm do 1530mm, wypełnione panelem 2D wspawanym w ramę, furtka kompatybilna z słupkami z punktu 4.3 (zawiasy i zamek) zawiasy regulowane, zamek na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, klamka, szyld, zaczep furtkowy mocowany do słupka za pomocą wkrętów.

4.5.Elementy łączące – śruby ocynkowane M8 x od 25mm do 30mm, podkładki ocynkowane po dwie sztuki na śrubę M8, nakrętki ocynkowane sześciokątne na śruby M8, obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2mm. Na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem, obejmy na słupki 60mm/40mm, zgodnie z zapotrzebowaniem (startowe, przelotowe, narożne) oraz obejmy na słupki 60mm/60mm zgodnie z zapotrzebowaniem – obejmy startowe. Obejmy łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. książeczki) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki cynkowej.

Punkt 5.    Ogrodzenie systemowe stacji ASR Tarnów  o wymiarach 12m na 13m na 14m na 14m w kształcie trapezu, przeznaczone na teren płaski, z jedną furtką, z jedną bramą, bez podmurówki.

5.1. Panel 3D – wysokość od 1500 mm do 1530mm, szerokość od 2490mm do 2510mm, drut o średnicy 4mm po ocynkowaniu, wielkość oczka 50mm na 200mm (+/_2mm), trzy przetłoczenia w poziomie nadające sztywność panelom z pojedynczym lub podwójnym drutem, ocynkowany ogniowo.

5.2. Słupek ogrodzenia – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach,

5.3. Słupki furtki i bramy – profil stalowy 60mm x 60mm grubość ścianki od 2,0mm do 3,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach, słupek kompatybilny z furtką (mocowanie na zawiasy i na zamek) Osobne zestawy słupków dla bramki i bramy wjazdowej, bramka i brama usytułowane niezależnie od siebie.

5.4. Furtka – uniwersalna lewa/prawa wykonana z profila zamkniętego 40mm x 40mm lub 60mm x 60mm, ścianka grubości od 1,5mm do 2,5mm przed ocynkowaniem, szerokość furtki od 950mm do 1000mm, wysokość od 1500mm do 1530mm, wypełnione panelem 2D wspawanym w ramę, furtka kompatybilna z słupkami z punktu 5.3 (zawiasy i zamek) zawiasy regulowane, zamek na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, klamka, szyld, zaczep furtkowy mocowany do słupka za pomocą wkrętów.

5.5. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa -  wykonana z profila zamkniętego 40mm x 40mm lub 60mm x 60mm, ścianka grubości od 1,5mm do 2,5mm przed ocynkowaniem, szerokość bramy od 2950mm do 3000mm, wysokość od 1500mm do 1530mm, wypełnione panelem 2D wspawanym w ramę  brama kompatybilna z słupkami z punktu 5.3 (zawiasy) zawiasy regulowane, zamek hakowy na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, rygiel dolny,  klamka, szyld, zaczep furtkowy mocowany do słupka za pomocą wkrętów.

5.6. Elementy łączące – śruby ocynkowane M8 x od 25mm do 30mm, podkładki ocynkowane po dwie sztuki na śrubę M8, nakrętki ocynkowane sześciokątne na śruby M8, obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2mm. Na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem, obejmy na słupki 60mm/40mm, zgodnie z zapotrzebowaniem (startowe, przelotowe, narożne) oraz obejmy na słupki 60mm/60mm zgodnie z zapotrzebowaniem – obejmy startowe. Obejmy łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. książeczki) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki cynkowej.

Punkt 6.    Ogrodzenie systemowe stacji synoptycznej Rędziny o wymiarach 15m na 15m w kształcie kwadratu, przeznaczone na teren płaski, z jedną furtką, bez podmurówki.

6.1. Panel 3D – wysokość od 1500 mm do 1530mm, szerokość od 2490mm do 2510mm, drut o średnicy 4mm po ocynkowaniu, wielkość oczka 50mm na 200mm (+/_2mm), trzy przetłoczenia w poziomie nadające sztywność panelom z pojedynczym lub podwójnym drutem, ocynkowany ogniowo.

6.2. Słupek ogrodzenia – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.

6.3. Słupek furtki – profil stalowy 60mm x 60mm grubość ścianki od 2,0mm do 3,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach, słupek kompatybilny z furtką (mocowanie na zawiasy i na zamek).

6.4. Furtka – uniwersalna lewa/prawa wykonana z profila zamkniętego 40mm x 40mm lub 60mm x 60mm ścianka grubości od 1,5mm do 2,5mm przed ocynkowaniem, szerokość furtki od 950mm do 1000mm, wysokość od 1500mm do 1530mm, wypełnione panelem 2D wspawanym w ramę, furtka kompatybilna z słupkami z punktu 6.3 (zawiasy i zamek) zawiasy regulowane, zamek na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, klamka, szyld, zaczep furtkowy mocowany do słupka za pomocą wkrętów.

6.5. Elementy łączące – śruby ocynkowane M8 x od 25mm do 30mm, podkładki ocynkowane po dwie sztuki na śrubę M8, nakrętki ocynkowane sześciokątne na śruby M8, obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2mm. Na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem, obejmy na słupki 60mm/40mm, zgodnie z zapotrzebowaniem (startowe, przelotowe, narożne) oraz obejmy na słupki 60mm/60mm zgodnie z zapotrzebowaniem – obejmy startowe. Obejmy łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. książeczki) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki cynkowej.

Punkt 7.    Ogrodzenie systemowe stacji klimatologicznej Troks o wymiarach 10m na 10m w kształcie kwadratu, przeznaczone na teren płaski, z jedną furtką, bez podmurówki.

7.1. Panel 3D – wysokość od 1500 mm do 1530mm, szerokość od 2490mm do 2510mm, drut o średnicy 4mm po ocynkowaniu, wielkość oczka 50mm na 200mm (+/_2mm), trzy przetłoczenia w poziomie nadające sztywność panelom z pojedynczym lub podwójnym drutem, ocynkowany ogniowo.

7.2. Słupek ogrodzenia – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.

7.3. Słupek furtki – profil stalowy 60mmx60mm grubość ścianki od 2,0mm do 3,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 2300mm do 2500mm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach, słupek kompatybilny z furtką (mocowanie na zawiasy i na zamek).

7.4. Furtka – uniwersalna lewa/prawa wykonana z profila zamkniętego 40mm x 40mm lub 60mm x 60mm, ścianka grubości od 1,5mm do 2,5mm przed ocynkowaniem, szerokość furtki od 950mm do 1000mm, wysokość od 1500mm do 1530mm, wypełnione panelem 2D wspawanym w ramę, furtka kompatybilna z słupkami z punktu 7.3 (zawiasy i zamek) zawiasy regulowane, zamek na wkładkę typu YALE obustronnie na klucz, trzy klucze, klamka, szyld, zaczep furtkowy mocowany do słupka za pomocą wkrętów.

7.5. Elementy łączące – śruby ocynkowane M8 x od 25mm do 30mm, podkładki ocynkowane po dwie sztuki na śrubę M8, nakrętki ocynkowane sześciokątne na śruby M8, obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2mm. Na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem, obejmy na słupki 60mm/40mm, zgodnie z zapotrzebowaniem (startowe, przelotowe, narożne) oraz obejmy na słupki 60mm/60mm zgodnie z zapotrzebowaniem – obejmy startowe. Obejmy łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. książeczki) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki cynkowej.

Zadanie 2.

Dostawa słupków ogrodzeniowych (41 szt.) oraz obejm (60 szt.) do systemów panelowych na stację pomiarowe IMGW-PIB, CHMSPO Biuro w Krakowie.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z transportem i rozładunkiem (do lokalizacji Kraków) słupków ogrodzeniowych systemowych, oraz obejm na słupki bramkowe 60mm x 60mm – ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, zgodnych z opisem przewidzianych do montażu z posiadanymi elementami ogrodzeń.

2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

Punkt 1. Słupki ogrodzeniowe 9 szt. - stacja opadowa Radziszów  – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 230cm do 250cm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.

Punkt 2. Słupki ogrodzeniowe 21 szt. - stacja klimatologiczna Maków Podhalański – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 230cm do 250cm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.

Punkt 3. Słupki ogrodzeniowe 21 szt. - stacja klimatologiczna Miechów – profil stalowy przekrój 60mm x 40mm grubość ścianki od 1,5mm do 2,0mm przed ocynkowaniem, długość słupka od 230cm do 250cm, w komplecie zaślepka profila z tworzywa sztucznego nakładana na słupek po zewnętrznych krawędziach.

Punkt 4. Obejmy do słupków bramkowych 60mm x 60mm - 60szt.

Obejmy ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2mm, łączone z panelami śrubami poprzez element z tworzywa sztucznego (tzw. książeczki) zabezpieczający przed uszkodzeniem powłoki cynkowej. Wraz z śrubami, podkładkami i nakrętkami.

3. Uwagi końcowe:

Dostawa powyższych elementów do lokalizacji: IMGW-PIB ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków 
w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach 8:00 – 14:00 po uprzednim zgłoszeniu dostawy. Dostawa i rozładunek po stronie dostawcy, samochodem o długości maksymalnej 10m                         (istnieją roboty remontowe na drodze dojazdowej), rozładunek na plac w wyznaczonym miejscu na terenie IMGW-PIB. Odbiorca nie posiada sprzętu i możliwości rozładunku we własnym zakresie, odbiorca zapewni utwardzony plac przeznaczony na rozładunek. Wszystkie dostarczone ogrodzenia powinny posiadać jeden wzór klucza. Dostawca zobowiązany jest przekazać w dniu dostawy certyfikat zgodności z normami, instrukcję montażu, zestawienia ilościowe każdego z ogrodzeń, cynk w sprayu (jeden pojemnik na jedno ogrodzenie) na zaprawki paneli w trakcie ich docinania na wymiar.

Osoby do kontaktu Krzysztof Adamik 504-212-305 krzysztof.adamik@imgw.pl, Piotr Maślanka 503-199-076 piotr.maslanka@imgw.pl.