Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa deszczomierzy Hellmanna wraz z osprzętem spełniających poniższe wymagania.

Deszczomierz Hellmanna jest szczegółowo opisany w nieaktualnej normie BN-640117-02. Zamawiający nie wymaga wykonania ściśle wg wymienionej normy, natomiast oczekuje produktu zbliżonego do przedstawionego w tym opisie.

Podstawa – cylinder z dnem, średnica: około 177 mm, wysokość około 448 mm

Odbiornik – cylindryczny element, osadzany na podstawie. W dolnej części zamknięty wewnętrznym lejkiem, w górnej części otwarty. Górna krawędź musi być w formie ostro zakończonego pierścienia o średnicy dokładnie 15.96cm (powierzchnia 200 cm2). Zewnętrzna krawędź pierścienia powinna być nachylona pod kątem w zakresie 60-75°. Odbiornik powinien mieć wysokość (od górnej krawędzi lejka) co najmniej 30 cm. Na wysokości ok. 10cm poniżej krawędzi odbiornik powinien mieć metalowe „oczko”, dopasowane do trzymadła deszczomierza. Odbiornik powinien być wykonany z jednej warstwy blachy.

Materiał – korpus deszczomierza (podstawa, odbiornik, pokrywka, wkładka śnieżna) powinien być wykonany z blachy stalowej nierdzewnej, ocynkowanej lub innego materiału zapewniającego odporność na korozję w warunkach ciągłej ekspozycji na warunki pogodowe.

Kolor – preferowany jest kolor biały, dopuszcza się kolor srebrny (blachy nierdzewnej), szary, ewentualnie naturalny kolor mosiądzu.

Pierścień odbiornika może być lakierowany razem z całym odbiornikiem lub być w odmiennym kolorze.

Zbiorniczek – plastikowy zbiornik na opad w kształcie szerokiej butelki o rozmiarach umożliwiających stabilne umieszczenie go w podstawie deszczomierza, a po nałożeniu odbiornika deszczomierza  wylot lejka powinien trafiać w otwór wlotowy zbiornika. Wewnętrzna ściana zbiornika gładka umożliwiająca przelanie całego zebranego opadu do menzurki.

Wkładka śniegowa – wkładka z blachy, w postaci 3- lub 4-ramiennej kształtki o rozmiarach umożliwiających umieszczenie w odbiorniku. Zadaniem wkładki jest ograniczenie wywiewania śniegu z odbiornika

Pokrywka – umożliwiająca zakrycie deszczomierza (odbiornika) od góry

Trzymadło (uchwyt) – element wykonany z płaskowników stalowych, umożliwiający stabilne zamocowanie deszczomierza na słupku, a równocześnie łatwe jego zdjęcie podczas wykonywania pomiaru. Trzymadło z otworami umożliwiającymi jego przykręcenie do słupka za pomocą śrub o średnicy 6mm lub 8mm, przy czym  otwory na śruby podłużne umożliwiające regulację wysokości zawieszenia w zakresie +/- 2 cm.

Menzurka – szklana lub z tworzywa sztucznego do pomiaru opadu zebranego w deszczomierzu Hellmanna o powierzchni wlotu 200cm2, wyskalowana w mm opadu (L/m2).

Menzurka powinny mieć następujące cechy:

- Średnica zewnętrzna: 40 mm,

- Średnica wewnętrzna 33 mm

- Długość całkowita: 300mm

- Długość części stożkowej 80 mm

- W części stożkowej powinno mieścić się 2 mm opadu (40 cm3).

- Działka elementarna co 0,1mm opadu (2 cm3).

- Działka główna 1 mm opadu (20 cm3), opisana.

- Najwyższa działka co najmniej 10 mm.

- Odległość między działkami głównymi (1 mm opadu) co najmniej 20 mm w części cylindrycznej.

- W górnej części uformowany dziubek.

Powyższe rozmiary liniowe menzurki należy traktować orientacyjnie, natomiast objętości (wielkość opadu) należy ściśle zachować