Załącznik nr 5.2 do SIWZ

dla CZĘŚCI 2

Oznaczenie sprawy: AZ/24/PN/D/PS/um2061/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Dostawy części zamiennych na potrzeby stacji wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN z podziałem na 2 części”

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest podać w poniższej tabeli nazwę producenta, nazwę produktu (części), model, rok produkcji oraz parametry oferowanej części

| Specyfikacja części | Oferowany produkt |
| --- | --- |
| Numer porządkowy Nazwa części zamiennej Opis funkcji pełnionej przez część zamienną w systemie PERUN | Nazwa producenta produktu, rok produkcji, model produktu, parametry |
| CZĘŚĆ II | Wypełnia Wykonawca |
| 1. Niezarządzany przełącznik Ethernetowy (Unmanaged Ethernet Switch) – 2 sztuki Opis funkcji: Niezarządzany switch ethernetowy zapewniający komunikację wewnętrzną w stacji TLS200 producenta Vaisala OYI | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Parametry ……………. |
| Parametry techniczne: - montaż na szynę DIN 35 - ilość portów ethernetowych: 5 x RJ45 - autonegocjacja i autokrosowanie połączeń - prędkość transmisji: 1/100 Mbps - zasilanie: 24 VDC - emisja zakłóceń zgodna z normą EN 61000-6-4 - odporność na zakłócenia zgodna z normą EN 61000-6-2 - klasa odporności: IP20 - wymiary nie większe niż: wysokość x szerokość x głębokość 28x110x70mm | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… Podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ……………………………. |
| 2. Moduł zabezpieczenia przepięciowego (Protection Module Plug)- 5 sztuk Opis funkcji: Moduł do ochrony przepięciowej zasilacza AC | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Parametry ……………. |
| Parametry techniczne: Klasa palności UL 94: V0 Kategoria przepięciowa IEC: III Typ: Męski Sposób montażu: W elemencie bazowym Liczba pozycji: 2 Kierunek działania: 1L-N & N-PE Typ EN: T3 Napięcie nominalne UN:230 V AC Ogranicznik napięcia znamionowego UC: 253 V AC Częstotliwość nominalna fN: 50 Hz 60 Hz Prąd nominalny IN: 26 A (30 °C) Prąd szczątkowy IPE: ≤ 2.5 µA Nominalny prąd upływy In (8/20) µs: 3 kA Fala kombinacyjna UOC : 6 kV Poziom ochrony napięciowej Up (L-N) ≤ 1.1 kV Poziom ochrony napięciowej Up (L-PE) ≤ 1.5 kV Poziom ochrony napięciowej Up (N-PE) ≤ 1.5 kV Czas odpowiedzi tA (L-N) ≤ 25 ns Czas odpowiedzi tA (L-PE) ≤ 100 ns Czas odpowiedzi tA (N-PE) ≤ 100 ns Bezpiecznik maksymalny: 25 A (gL) Komunikat o błędzie ochrony przed przepięciami: optyczny | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ……………………………. |
| 3. Gniazdo zabezpieczenia przepięciowego (Protection Module Socket)- 5 sztuk Opis funkcji: Gniazdo zabezpieczenia przepięciowego do zasilania. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Parametry ……………. |
| Parametry techniczne: Wysokość: 90 mm Szerokość: nie więcej niż 18 mm Głębokość: nie więcej niż 52 mm Klasa palności zgodnie z UL 94: V-0 Montaż: szyna DIN 35 mm Liczba pozycji: 3 Kategoria przepięciowa IEC : III Typ EN: T3 Częstotliwość nominalna fN: 50 Hz (60)Hz | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ……………………….. |
| 4. Zasilacz DC-DC (DC-DC Power supply) – 2 sztuki Opis funkcji: Zasilacz DC-DC 24V z możliwością regulacji napięcia wyjściowego | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Parametry ……………. |
| Parametry techniczne: - sposób montażu: na szynę DIN 35 - typ przetwornika: DC/DC - napięcie wejściowe: 19-36 V - napięcie wyjściowe: 24V DC - prąd wyjściowy: 2,1 A - Wymiary zewnętrzne: 159 x 98 x 38mm - regulacja liniowa (line regulation): +- 0,2% Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | …………………….. |
| 5. Wentylator 16-28 VDC (Fan Assembly 16-28 VDC)- 10 sztuk Opis funkcji: Wentylatory chłodzące moduł RVP900 stacji TLS200 producent Vaisala | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Parametry ……………. |
| Parametry techniczne: - napięcie pracy: 24V - typ: osiowy - wymiary: 2,5x6x6 [cm] - montaż: 4 śruby M4 | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | ……………………… |
| 6. Zabezpieczenie przepięciowe (Lightning Suppressor)- 5 sztuk Opis funkcji: Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na kabel sygnałowy anteny dipolowej umieszczone wewnątrz ramienia VHF w stacji TLS200 producenta Vaisala. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Parametry ……………. |
| Parametry techniczne: - Impedancja: 50 lub 75 Ω - Klasa szczelności: IP65 - Zakres częstotliwości: 0 – 1000 MHz - Straty powrotne (Return loss RL min): 26 dB - Straty wejściowe (Insertion loss IL max): 0.1 dB - Montaż mechaniczny: szeregowy - Złącze: N(male) – N (female) Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | …………………………. |
| 7. Kapsuła gazowa zabezpieczenia przepięciowego (Gas Discharge Tube 'GDT')- 10 sztuk Opis funkcji: Wymienna kapsuła gazowa bezpiecznika przeciwprzepięciowego. | Nazwa Producenta ………………………….. Nazwa Produktu ……………………………. Model ………………… Parametry ……………. |
| Parametry techniczne: - Napięcie statyczne UZstat: 90 V +/- 20% - Napięcie dynamiczne UZdyn max: 500 V - Prąd IS 8/20 µs: 20 kA - Prąd ISG 8/20 µs: 30 kA - Moc maksymalna w pojedynczym impulsie (RF power max.): 20 W - Wymiary, wysokość: 6 mm - Średnica: 8 mm Zdjęcie poglądowe części: | Oświadczamy, iż wskazany przez nas produkt spełnia wymagane parametry. ………………………… podpis |
| CENA NETTO ZA 1 SZT. | …………………………. |

Oświadczam/y, że oferowane w/w tabeli części zamienne są w pełni kompatybilne z używanymi przez Zamawiającego urządzeniami systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN.

Oświadczam/y, że części zamienne są nowe, nieużywane, należą do grupy aktualnych lub ostatnich modeli i będą współpracowały na poziomie funkcjonalności z innymi elementami systemu (czujnika detekcji wyładowań atmosferycznych).

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |