Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja minimalnych wymagań dla drona i współpracującego osprzętu

- dron z dwoma zestawami akumulatorów

  - dron typu wirnikowiec

  - możliwy lot w temperaturze otoczenia od -20C do +35C

  - możliwy lot w deszczu

  - odporność na wiatr o prędkości 15m/s

  - czas lotu drona bez ładunku minimum 40 minut

  - udźwig minimum 2kg

  - pułap minimum 3km

  - moduł RTK o dokładności pozycjonowania 1 cm+1 ppm (Poziomo) i 1.5 cm + 1 ppm (Pionowo)

  - obsługa sygnałów GNSS spośród GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou

  - wyposażony w platformę z możliwością montażu i podłączenia dodatkowych czujników

  - obsługujący moduł identyfikacyjny U-space

- kamera dualna

  - jednoczesna transmisja obrazu w paśmie widzialnym i podczerwieni (minimalny zakres 8-13 mm)

  - możliwa praca w deszczu

  - rozdzielczość przetwornika RGB – minimum 12Mpix w kolorze

  - rozdzielczość przetwornika podczerwieni minimum 640x512 pix

- kontroler dwoma zestawami akumulatorów

  - zasięg minimum 8 km

  - zapewniający następujące sterowanie dronem: start i lądowanie sterowane lub autonomiczne; powrót do miejsca startu tą samą trasą (RTH) po utracie łączności z kontrolerem lub przekroczeniu określonego zasięgu lub spadku napięcia poniżej określonej wartości; sygnalizacja zbliżania się do granicy zasięgu; kontynuacja lotu do określonego punktu/punktów – lot po waypoint; zachowanie określonej pozycji w zawisie, lot stabilizowany (Stabilize); wykrywanie przeszkód w kierunku poziomym (co najmniej lewo, prawo, do przodu) i pionowym (góra, dół); oprogramowanie powinno pozwalać na zmianę trybów lotu przez operatora

- stacja ładowania

  - możliwość ładowania 2 zestawów akumulatorów do drona i do kontrolera jednocześnie

- walizka transportowa

  - na dron z akumulatorami i na kontroler (może być to w więcej niż jednej walizce)