Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Budowa Stacji klimatologicznej Wielka Racza, znajdującej się na działce nr 6344/4                                      w miejscowości Rycerka Górna zgodnie z poniższą specyfikacją:

Informacje o miejscu robót:

Teren lokalizacji Stacji znajduje się, na działce o numerze ewidencyjnym 6344/4
w miejscowości Rycerka Górna, Obręb Rycerka Górna, Gmina Rajcza, Powiat żywiecki, województwo śląskie (współrzędne: 49°24'45.9"N 18°58'8.4"E; 1234 m n.p.m.).

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

- Wywiezienie z okolic parkingu „Pod Raczą” (49°25'29.8"N 19°0'26.6"E) na szczyt Wielkiej Raczy (49°24'45.9"N 18°58'8.4"E) materiałów budowlanych, części oraz czujników w tym:

- maszt – trzy części po 6 m i wadze ok 50, 100 oraz 150 kg,

- fundament masztu PRIMA-BUD F-160/43 o wymiarach 160x43x43 cm i wadze ok 335 kg,

- fundament deszczomierza o wymiarach ok 80x25x25 cm i wadze ok 60 kg,

- fundamenty klatki meteorologicznej o wymiarach ok 20x20x20 cm i ok 40 kg (4 sztuki),

- słupki ogrodzeniowe o długości 2 m (17 sztuk),

- przęsła ogrodzeniowe o wymiarach 2,5x1,5 m (16 sztuk),

- bramka ogrodzeniowa o wymiarach  ok 1x1,5 m,

- suchy beton – worki 20 kg (51 sztuk).

- Wykonanie robót ziemnych wg załączonego szkicu (Załącznik nr 5):

- wykopanie otworów ziemnych pod niezbędną infrastrukturę stacji klimatologicznej,

- wkopanie fundamentu pod maszt,

- postawienie koparką/koparko-ładowarką/dźwigiem o wystarczającym zasięgu 10-cio metrowego masztu (uprzednio skręconego z trzech 6 m części) na fundamencie,

- montaż odciągów do masztu wraz z fundamentami,

- wkopanie fundamentu deszczomierza,

- wkopanie fundamentów klatki meteorologicznej,

- wkopanie fundamentu rejestratora oraz skrzynki z bezpiecznikami,

- wykonanie tras kablowych wg szkicu,

- wykonanie uziemienia poziomego stacji,

- Wykopanie rowu kablowego o długości ok 40 m i głębokości ok 70 cm pod kabel zasilający między Stacją klimatologiczną, a schroniskiem PTTK, a następnie zasypanie
z zagęszczeniem ziemi w wykopie.

- Likwidacja pozostałości starej Stacji meteorologicznej znajdującej się przy schronisku PTTK i zwiezienie jej elementów na parking „Pod Raczą”

- Po stronie Zleceniodawcy jest dostarczenie nie wymienionych wyżej pozostałych elementów stacji na miejsce, w tym montaż oraz podłączenie wszystkich czujników. Pozostałe elementy jak m.in. bednarka, kable prądowe oraz sygnałowe, rury osłonowe oraz studzienki rewizyjne zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę w ustalonym wspólnie dniu i godzinie oraz przekazane Zleceniobiorcy przed rozpoczęciem prac
w ilości koniecznej do wykonania danego zadania.

- W związku z prowadzeniem prac budowlanych na terenach leśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 - Zleceniodawca zapewnia niezbędne zezwolenie wjazdu od Nadleśnictwa Ujsoły na czas wykonywanych prac.