Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

- Trzymadło do czujnika temperatury i wilgotności typu HMP 155 i pt 100 umieszczonego w klatce meteorologicznej. Planowany jest zakup między 30 szt. a 50 szt. trzymadeł.

Przykładowe rozwiązanie techniczne pokazane jest na poniższym rysunki oraz w pliku

Załącznik-nr-4_Trzymadło_1.pdf

- Trzymadło do czujnika temperatury i termometru minimalnego przy powierzchni gruntu.

Planowany jest zakup między 30 a 100 trzymadeł.

Trzymadło musi współpracować z termometrem wykonanym zgodnie z normą BN-7/5531-08. Przybliżone wymiary termometru: długość 310mm, średnica 19mm.

Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne przedstawione jest na poniższym zdjęciu:

Trzymadło musi umożliwiać:

- Poziome zamocowanie termometru minimalnego,

- Wysokość zbiorniczka termometru minimalnego i czujnika PT100 muszą być na tej samej wysokości,

- Osłona radiacyjna musi zacieniać cały termometr i czujnik,

- Osłona radiacyjna musi być w kolorze białym,

- Trzymadło musi zapewniać możliwość założenia / demontażu osłony radiacyjnej bez użycia narzędzi,

- Trzymadło musi umożliwiać regulację wysokości termometrów w zakresie 5-50 cm nad gruntem.

- Trzymadło do czujnika temperatury i termometru minimalnego przy powierzchni gruntu.

Planowany jest zakup między 30 a 100 trzymadeł.

Trzymadło musi zapewniać umieszczenie czujnika temperatury PT100 na wysokości 5 cm nad gruntem.

Trzymadło musi zapewniać możliwość założenia i demontażu osłony zacieniającej czujnik. Osłona zacieniająca musi być możliwa do montażu/demontażu z użyciem podstawowych narzędzi ręcznych  (klucz płaski, wkrętak) lub bez narzędzi. Użytkownik nie przewiduje codziennego zakładania i demontażu osłony.