Załącznik nr 5.2 do SIWZ

CZĘŚĆ nr 2

Oznaczenie sprawy: AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wypełniony Załącznik nr 5.2 -Specyfikacja Techniczna - Opis Przedmiotu Zamówienia , należy złożyć wraz z ofertą.

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry |  | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrzadu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deszczomierz nie grzany (10 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Mechanizm pomiarowy korytkowy, przelewowy |  |  |
|  | Powierzchnia pomiarowa 200cm2 |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru opadu 0,1mm |  |  |
|  | Dokładność 0,1 mm dla opadu ≤ 5 mm 2% przy intensywności opadu > 5 mm/h |  |  |
|  | Czujnik przelewu kontaktronowy |  |  |
|  | Parametry elektryczne styku maks. 200 V DC, maks 0,5 A |  |  |
|  | Zakres rejestracji nieograniczony |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy NH - 0° - +60°C |  |  |
|  | Obudowa laminat poliestrowo - szklany |  |  |
|  | Wymiary gabarytowe bez podstawy fi230x460 mm |  |  |
|  | Wymiary gabarytowe z podstawą230x230x1250 mm |  |  |
|  | Masa z podstawą ok. 9 k |  |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |  |

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry |  | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deszczomierz grzany (38 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Mechanizm pomiarowy korytkowy, przelewowy |  |  |  |
|  | Powierzchnia pomiarowa 200cm2 |  |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru opadu 0,1mm |  |  |  |
|  | Dokładność 0,1 mm dla opadu ≤ 5 mm 2% przy intensywności opadu > 5 mm/h |  |  |  |
|  | Czujnik przelewu kontaktronowy |  |  |  |
|  | Parametry elektryczne styku maks. 200 V DC, maks 0,5 A |  |  |  |
|  | Zakres rejestracji nieograniczony |  |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy H - 30°C - +60°C |  |  |  |
|  | Zasilanie H – 24ACV lub 230ACV (ogrzewanie) Pobór mocy H - max. 40 W (ogrzewanie) |  |  |  |
|  | Obudowa laminat poliestrowo - szklany |  |  |  |
|  | Wymiary gabarytowe bez podstawy fi230x460 mm |  |  |  |
|  | Wymiary gabarytowe z podstawą230x230x1250 mm |  |  |  |
|  | Masa z podstawą ok. 9 k |  |  |  |
|  | Moduł ogrzewania wewnątrz deszczomierza: |  |  |  |
|  | Grzałka 40W, rezystancyjna |  |  |  |
|  | Zasilanie wewnętrzne 24V |  |  |  |
|  | Sterowanie ogrzewaniem automatyczne, zależne od temperatury wewnątrz |  |  |  |
|  | Termostat stykowy |  |  |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |  |

Oświadczam/y, że oferowane w/w tabelach przyrządy spełniają wymagane w tabelach parametry.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |