Załącznik nr 5.4 do SIWZ

CZĘŚĆ nr 4

Oznaczenie sprawy: AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wypełniony Załącznik nr 5.4 -Specyfikacja Techniczna - Opis Przedmiotu Zamówienia , należy złożyć wraz z ofertą.

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry |  | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czujniki hydrostatyczne stanu wody (70 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Zakres pomiarowy stanu wody 0-10 m. |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru stanu wody 5 mm |  |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru stanu wody 1 mm |  |  |  |
|  | zasilanie czujnika: 9 - 30 VDC |  |  |  |
|  | Pobór prądu – tryb pomiaru < 4 mA |  |  |  |
|  | Długość przewodu 45 m |  |  |  |
|  | piezorezystancyjny czujnik z membraną metalową |  |  |  |
|  | Przewód musi posiadać kapilarę kompensującą wpływ ciśnienia atmosferycznego |  |  |  |
|  | Kompensacja wpływu temperatury wody na pomiar poziomu dla zakresu -5°C do +45°C |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury - zakres pomiaru od -25°C do +70°C, dokładność 0,5°C, rozdzielczość 0,1°C, |  |  |  |
|  | Średnica nieprzekraczająca Ø = 25 mm, |  |  |  |
|  | Dokładność pomiarowa 0,3% lub lepsza |  |  |  |
|  | Klasa ochrony IP68 |  |  |  |
|  | Wytrzymałość na przekroczenie zakresu pomiarowego bez trwałego uszkodzenia membrany pomiarowej |  |  |  |
|  | wyjście: SDI-12 ( trzy-przewodowe) |  |  |  |
|  | obsługiwane interfejsy SDI-12 (pełna kompatybilność z v1.3) i 4-20 mA (dopuszczamy tylko jeden interfejs SDI-12), |  |  |  |
|  | raportowanie błędu pracy przez SDI-12 |  |  |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |  |

Oświadczam/y, że oferowane w/w tabelach przyrządy spełniają wymagane w tabelach parametry.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |