Załącznik nr 5.6 do SIWZ

CZĘŚĆ nr 6

Oznaczenie sprawy: AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wypełniony Załącznik nr  5.6 -Specyfikacja Techniczna - Opis Przedmiotu Zamówienia , należy złożyć wraz z ofertą.

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry |  | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrzadu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czujnik do pomiaru grubości pokrywy śnieżnej (11 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Zasilanie • Napięcie zasilania: 10,5 ... 15 VDC • pobór prądu: max. 200 mA (pomiar fazy o 3 sek.) <1 mA ( w fazie czuwania) • Zużycie energii: 0,5 Ah / dzień (przy odstępie pomiarowym 1min) Temperatura pracy -35 ... 60 ° C obudowa • Wymiary: Ř 110 mm, długość 350 mm • Materiał: aluminium anodowane • Waga: - 2 kg Stopień ochrony IP 65 lub lepszy Ochrona odgromowa Zintegrowana ochrona odgromowa (pojemność 0,6 absolutorium kA) |  |  |  |
|  | Pomiar głębokości śniegu Zakres pomiaru - 0 ... 8 m Minimalna odległość od maksymalnego oczekiwanego grubość pokrywy śnieżnej - 1 m Dokładność - 0,1% (FS) Rozdzielczość - 1 mm Zasada pomiaru - Ultrasonic (częstotliwość 50 kHz; Kąt odbitej wiązki 12 °) |  |  |  |
|  | Interfejsy analogowe: • pomiar Grubość śniegu • 0/4 - 20 mA (konfigurowalne) • Rozdzielczość: 12 bitów • Max. obciążenie: 300 Ů cyfrowe: • pomiar głębokości śniegu, temperatura powietrza, jakości flag • RS 232, interfejs szeregowy, SDI-12 • Protokół: Różne formaty ASCCI Zintegrowana kompensacja temperatury powietrza Czujnik temperatury - Zintegrowany czujnik temperatury powietrza w samoodpowietrzająca tarczy promieniowania Rozdzielczość - 0,1 ° C Nieliniowość - ≤ 0,15% |  |  |  |
|  | Wysięgnik wysięgnik z uchylnym funkcji do wygodnego montażu czujnika i konserwacji: ocynkowane ogniowo, |  |  |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |  |

Oświadczam/y, że oferowane w/w tabelach przyrządy spełniają wymagane w tabelach parametry.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |