Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Oferowany dron do inspekcji stacji meteorologicznych musi charakteryzować się następującymi wymaganiami eksploatacyjnymi:

- czas lotu co najmniej 43 minut

- czas zawisu co najmniej 37 minut

- prędkość maksymalna nie mniejsza niż 19 m/s

- Maksymalny pułap minimum 6000 m

- maksymalny dopuszczalny wiatr w czasie lotu przynajmniej 12 m/s

- praca w zawisie przy maksymalnym wietrze z poprawną stabilizacją obrazu z kamery

- maksymalna prędkość wznoszenia przynajmniej 8 m/s

- maksymalna prędkość opadania przynajmniej 6 m/s

- dystans lotu przynajmniej 28 km.

- wykorzystywanie odbiorników GNSS: GPS, Galileo, BeiDou

- dopuszczalna temperatura pracy od -10oC do +40oC

- minimum dwa obiektywy o następujących parametrach:

Kamera szerokokątna:
- Pole widzenia minimum 82°
- Ogniskowa równoważna: 24 mm
- Matryca CMOS minimum 1/1,3-calowa, efektywne piksele: minimum 20 MP

Kamera ze średnim teleobiektywem:
- Pole widzenia minimum: 35°
- Ogniskowa równoważna: 70 mm
- Przysłona: f/2.8
- Matryca CMOS minimum 1/1,3-calowa, efektywne piksele: minimum 48 MP

Minimalne wymagania konstrukcyjne drona:

- dron musi być konstrukcji wielowirnikowej

- dron musi posiadać napęd elektryczny

- masa własna nie mniej niż 710g, nie więcej niż 960g

- wbudowany GPS

- kamery zamontowana 3-osiowym gimbalu z możliwością dostosowania kąta pochylenia

- system czujników: przedni, tylny, górny, dolny, boczne

Pozostałe wymagania:

- kontroler do sterowania dronem z zintegrowanym wyświetlaczem o średnicy minimum 5,5” pozwalającym na transmisję obrazu w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 1080p

- 3 Akumulatory 4S o pojemności nie mniejszej jak 4200mAh

- stacja do ładowania akumulatorów z zasilaczem minimum 100W posiadająca 3 sloty na akumulatory umożliwiająca ich ładowanie sekwencyjne

- walizka transportowa w kolorze czarnym wykonana z plastiku, posiadająca wypełnienie gąbkowe wycięte pod wymiar drona wraz z aparaturą, bateriami oraz akcesoriami.

- karta pamięci klasy UHS-I / U3 o pojemności 128 GB

- zestaw filtrów ND (ND8/16/32/64)

- smycz do kontrolera o regulowanej długości umożliwiająca powieszenie na szyi

- w skład zestawu muszą wchodzić minimum dwa komplety rezerwowych  śmigieł

- dostarczony sprzęt oraz dodatkowe wyposażenie musi być fabrycznie nowe