Załącznik nr 5.5 do SIWZ

CZĘŚĆ nr 5

Oznaczenie sprawy: AZ/34/PN/D/PS/um2061/17

Specyfikacja techniczna – Opis Przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego przyrządu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla przyrządu.

Parametry oferowanego przyrządu, muszą potwierdzać spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wypełniony Załącznik nr 5.5 -Specyfikacja Techniczna - Opis Przedmiotu Zamówienia , należy złożyć wraz z ofertą.

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry |  | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrzadu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czujniki bąbelkowe stanu wody (15 sztuk) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | pomiar poziomu wody od 0-15m,0-150kPa, 0-22PSI |  |  |  |
|  | dokładność pomiaru: 5 mm w całym zakresie pomiarowym |  |  |  |
|  | rozdzielczość pomiaru 1 mm |  |  |  |
|  | temperatura pracy: -20şC do +60şC |  |  |  |
|  | czujnik przystosowany do montażu na szynie TS-35 |  |  |  |
|  | zasilanie czujnika: 10-30 VDC |  |  |  |
|  | pobór prądu: do 40 mA/dzień średnia z 24 godzin, przy cyklu 10 sekund pompowanie, logowanie co 10 minut, czujnik pod 3m słupem wody |  |  |  |
|  | maksymalny prąd pompki - 3A.; |  |  |  |
|  | wyjście: SDI-12 (trzy-przewodowe) obsługiwane interfejsy SDI-12 (pełna kompatybilność z v1.3), 4-20 mA |  |  |  |
|  | raportowanie błędu pracy przez SDI-12 |  |  |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |  |

| Przedmiot zamówienia | Wymagane parametry |  | Parametry oferowanego przyrządu Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrzadu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limnimetr (sztuk 23) Oferowany model …………………………………… Producent …………………………………… | Pomiar poziomu wody - Zakresy pomiarowe: 0 ÷ 4 m, 0 ÷ 10 m, 0 ÷ 20 m, 0 ÷ 40 m, 0 ÷ 100 m słupa wody - Dokładność: ±0,05% FS - Rozdzielczość: 0,01% FS |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury - Zakres: -25°C ÷ +70°C (wolne od lodu) - Dokładność: ±0,5°C, dostępna wersja z większą dokładnością (±0,1°C) - Rozdzielczość: 0,1°C |  |  |  |
|  | Parametry elektryczne - Zasilanie: bateryjne, 3 x 1,5 V AA alkaliczne lub litowe, typowo 12/24 V DC - Żywotność baterii: min. 5 lat (litowe); min. 1,5 roku (alkaliczne) - Interfejs: port podczerwieni (IrDA) |  |  |  |
|  | Rejestrator - Pamięć: nieulotna, 4 MB - Pojemność pamięci: ok. 500.00 pomiarów - Interwał próbkowania/zapisu: 1 sek. ÷ 24 godz. - Typ logowania: wybieralny: liniowy lub logarytniczny |  |  |  |
|  | Warunki środowiska - Zakres temperatury pracy z kompensacją: -5°C ÷ + 45°C (wolne od lodu) - Temperatura przechowywania: -40°C ÷ + 85°C - Temperatura pracy: -20°C ÷ +70°C - Wilgotność: 0 100% |  |  |  |
|  | Pozostałe parametry - Instalacja w studniach: ¨ 1" i wićksza - Długość kabla: 1.5 ÷ 200 m ±1% ±5 cm - Materiał: ABS, POM, 904 L (DIN 1.4539) - Waga: moduł komunikacyjny ok. 0.410 kg; sonda ciśnienia ok. 0.300 kg - Wymiary: moduů komunikacyjny 400 mm x ¨22 mm; sonda ciúnienia 195 mm x ¨22 mm - Materiał: ABS, POM, 904 L (DIN 1.4539) - Stopień ochrony: sonda ciśnienia: IP68 - moduł komunikacyjny IP67 (głębokość zanurzenia maks. 2 m, czas zanurzenia max. 24 godz) |  |  |  |
| CENA NETTO ZA 1 SZT |  | …………………………….. |  |

Oświadczam/y, że oferowane w/w tabelach przyrządy spełniają wymagane w tabelach parametry.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość i data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej |