Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Roboty budowlane związane z: budową stacji klimatologicznych na sieci stacji PSHM w trudnych warunkach zgodnie z poniższą specyfikacją:

Informacje o miejscu robót:

Nowa lokalizacja stacji klimatologicznej w miejscowości Szczyrk, Obręb Szczyrk, Gmina Szczyrk, Powiat bielski, Województwo śląskie (nr działki 4763/3; 49°42'20"N 19°01'17"E; 594 m n.p.m.). Stara lokalizacja stacji klimatologicznej w miejscowości Szczyrk, Obręb Szczyrk, Gmina Szczyrk, Powiat bielski, Województwo śląskie (nr działki 6043; 49°42'11"N 18°59'41"E; 619 m n.p.m.).

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

- Budowa nowego ogrodzenia systemowego wraz z zaprawą betonową do fundamentów wg załączonej specyfikacji (Zał. nr 7).

- Wykonanie robót ziemnych wg załączonego szkicu (Zał. nr 5):

- wkopanie fundamentu pod maszt,

- postawienie koparką/koparko-ładowarką/dźwigiem o wystarczającym zasięgu 10-cio metrowego masztu (uprzednio skręconego z trzech 6 m części) na fundamencie, zgodnie z przekazaną instrukcją montażu,

- montaż trzech odciągów do masztu wraz z fundamentami,

- wkopanie fundamentu deszczomierza,

- wkopanie fundamentów klatki meteorologicznej,

- wkopanie fundamentu rejestratora oraz skrzynki elektrycznej,

- wykonanie tras kablowych wg szkicu,

- wykonanie uziemienia poziomego stacji,

- budowa uprzednio zakupionego ogrodzenia 10x10 m z bramką wejściową. Słupki należy posadowić na głębokość minimum 70 cm, otwór o średnicy 18 – 30 cm, zaprawa betonowa przeznaczona do wykonywania prac na zewnątrz. Nie przewiduje się podmurówki betonowej pod panelami,

- wyrównanie terenu do poziomu sprzed rozpoczęcia prac – rozplantowanie lub wywiezienie materiału z wykopów.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokolarnym przekazaniu terenu Wykonawcy

Zakończenie budowy nowej stacji – min. 30 dni od momentu podpisania umowy, nie później niż 31 lipca 2024 r.

- Likwidacja stacji klimatologicznej w starej lokalizacji w okresie 1-15 listopada 2024 r. (Zał. nr 6). Stacja ta znajduje się na prywatnej posesji, na którą wjazd ciężkim sprzętem jest niemożliwy, szczegóły demontażu stacji do ustalenia podczas wizji terenowej. Zakres prac do wykonania:

- demontaż masztu wiatromierza o wysokości 10 m,

- wykopanie fundamentów masztu, deszczomierzy oraz klatki meteorologicznej,

- likwidacja skrzynki elektrycznej,

- likwidacja podziemnej kanalizacji kablowej wraz ze skrzynkami rewizyjnymi,

- uzupełnienie braków ziemi powstałych po wykopaniu fundamentów,

- uprzątnięcie terenu

- przygotowanie zdemontowanych elementów stacji i załadowanie na przyczepy Zamawiającego. Termin załadunku ustalić z Zamawiającym min. 3 dni wcześniej.

Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania terenu zgodnie z wskazaniami właściciela terenu, ewentualne odszkodowanie za zniszczenia w terenie są w gestii Wykonawcy – IMGW-PIB nie będzie stroną w ustaleniach. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający brak zastrzeżeń właściciela terenu do wykonanych prac porządkowych. 
Po stronie IMGW-PIB jest dostarczenie elementów stacji na miejsce, w tym montaż oraz podłączenie wszystkich czujników. Pozostałe elementy jak m.in. bednarka, kable prądowe oraz sygnałowe, rury osłonowe oraz studzienki rewizyjne zostaną dostarczone przez IMGW-PIB w ustalonym wspólnie terminie oraz przekazane Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w ilości koniecznej do wykonania tego zadania.