Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego

Specyfikacja łat wodowskazowych

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa łat wodowskazowych

Specyfikacja produktu:

Łaty wodowskazowe mają być wykonane z drewna. Zamawiający określa jako materiał z którego mają być wykonane łaty: drewno modrzewiowe, zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

- W skład jednej szt. łaty wodowskazowej (kompletu) wchodzi:

a) 1 szt. deski  głównej o wymiarach 40 mm x 160 mm x 2000 mm

b) 2 szt. boczków o wymiarach 40 mm x 50 mm x 2000 mm

- Drewno modrzewiowe użyte do wykonania łat powinna być wysokiej jakości, przestrugane, zaimpregnowana preparatami neutralnymi dla środowiska naturalnego

- Impregnacja drewna ma być przeprowadzona w procesie desorpcji, poprzez zanurzenie rozgrzanego drewna w impregnacie

- Łaty wodowskazowe mają być wykonane z litego drewna, nie mogą byś klejone/łączone, nie mogą posiadać otworów po sękach, pęknięć.

- Łaty mają być dostarczone do oddziałów terenowych IMGW-PIB wskazanych w Zapytaniu ofertowym