Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja podziałów wodowskazowych:

Przedmiotem zamówienia są: Podziały wodowskazowe do wyposażenia stacji hydrologicznych IMGW-PIB z PCV składające się z tablic głównych, tablic decymetrowych oraz tablic dwukolorowych.

Specyfikacja produktu: Podział wodowskazowy:

- Podział wodowskazowy musi być wykonany w kolorze białym z PCV utwardzonego, stabilizowanego na działanie promieni UV.

- Podziałka oraz cyfry i logotyp IMGW-PIB naniesione w kolorze czarnym.

Wykonane napisy oraz materiał z którego są wykonane podziały ma zapewniać ich trwałość z uwagi na to, że będą poddawane zmiennym warunkom atmosferycznym, działaniu wody, lodu, promieniowania słonecznego. Warstwa zewnętrzna (ochronna) podziału musi być gładka, błyszcząca, odporna na promieniowanie UV oraz ścieranie z uwagi na konieczność jej czyszczenia podczas eksploatacji (osadzanie się zanieczyszczeń nanoszonych przez wodę, lodu itp.). Czytelność podziałów musi być zachowana pomino trudnych warunków eksploatacji.

- Podział wodowskazowy składa się z trzech rodzajów komponentów:

# Podział główny

Jeden metr podziału głównego składa się z dwóch tablic o wymiarach: długość 500 mm (tolerancja wymiaru +/- 0,5 mm), szerokość 110 (tolerancja wymiaru +/- 0,5 mm), grubość 3,5 do 4 mm.  Naniesiona jest na nim, wykonana naprzemiennie (decymetr drugi przesunięty w stosunku do pierwszego itd.), podziałka dwudziestomilimetrowa z opisem cyfrowym co 1 decymetr. Jeden rodzaj tablic jest opisany cyframi od 0 do 4,  a drugi od 5 do 9 (fot. 1). Szczegółowy wygląd podziału przedstawiają fotografie poniżej Materiał: tworzywo sztuczne. Kolorystyka cyfry i podziałka w kolorze czarnym, tło w kolorze białym. Podziałkę stanowią czarne prostokąty o wymiarach: 20 mm na 30 mm,  rozmieszczone  co 20 mm. Wysokość cyfr: 55 mm. Grubość podziału musi zapewniać odpowiednią sztywność. Na podziale głównym ma się znaleźć logotyp IMGW-PIB (fot.1)

Listwa decymetrowa

Listwę stanowi pasek długości 500 mm (tolerancja wymiaru +/- 0.5 mm), szerokości 40 mm (tolerancja wymiaru +/- 0,5 mm), grubość 3,5 do 4mm z opisem cyfrowym co 1 decymetr. Opis każdego paska ma być złożony z pięciu cyfr 0 lub 1 lub 2 itd. do 9. Przykład takiego cechowania, gdzie opis stanowią „zera” przedstawia (fot. 2.) Listwa ta jest mocowana na łacie wodowskazowej wraz z podziałem głównym, co determinuje by jego całkowita szerokość nie przekraczała 150 mm ( z uwagi na sposób montażu fot.3)

Na podziale głównym ma znaleźć się logotyp IMGW-PIB o średnicy około 35 mm (fot. 3,4). Ostateczny (zwymiarowany) wzór logotypu IMGW-PIB zostanie dostarczony Wykonawcy drogą elektroniczną po podpisaniu umowy. Będzie to wersja produkcyjna.

Listwa dwukolorowa

Listwę stanowi pasek długości 1000 mm (tolerancja wymiaru +/- 1 mm), szerokości 40 mm (tolerancja wymiaru +/- 0,5 mm), grubość 3,5 do 4 mm.

Pasek ma mieć na całych powierzchniach głównych, jednolicie naniesione kolory. Jedna strona paska ma mieć kolor czerwony, a przeciwna kolor niebieski. Kody kolorów, zostaną dostarczone Wykonawcy analogicznie do logotypu IMGW-PIB.

Wymogi jakościowe dla tego komponentu są tożsame z podziałem głównym i listwą decymetrową.

- Ilość zamawianych podziałów wodowskazowych:

Podziały główne:

Tablice z podziałką 0-500 mm -  od min. 400 szt. do max. 1000 szt.

Tablice z podziałką 500-1000 mm – od min. 400 szt. do max. 1000 szt.

Listwy decymetrowe

Tablice wąskie 0-500 mm z opisem:

„0” –  „9” -  od min. 1000  szt. do max. 3000 szt.

Listwy dwukolorowe

niebiesko/czerwone 0-1000 mm –

od min. 300 szt. do max. 800 szt.

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4