Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Zakres przedmiotu zamówienia

- Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 
i prawnych, do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

- Wykonawca zobowiązany jest od  przeprowadzenie szkolenia online z obsługi systemu dla minimum 10 pracowników IMGW PIB.

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie musi zapewniać możliwość rozbudowy o kolejne kamery, 
w różnych lokalizacjach oraz możliwość obsługi online wszystkich kamer we wskazanych lokalizacjach z wykorzystaniem jednego rodzaju oprogramowania.

- Dostarczony sprzęt i oprogramowanie musi zapewniać możliwość przesyłania zdjęć z kamer na serwer IMGW PIB : domyślnie raz na 60 minut z możliwością wydłużenia lub skrócenia czasu oraz funkcją przesłania zdjęcia na żądanie.

- W przypadku braku łączności, zapis zdjęć powinien odbywać się  na karcie pamięci, po przywróceniu łączności przesłanie zgromadzonych danych na serwer IMGW PIB.

- Oprogramowanie do obsługi kamer powinno posiadać możliwość instalacji na zasobie wskazanym przez IMGW PIB.

- Dostarczone oprogramowania powinno posiadać dożywotnią licencję.

- Dostarczony sprzęt powinien zapewniać możliwość rozbudowy o instalację oprogramowania do analityki umożliwiającej weryfikację stanu wody i natężenia przepływu.

- Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i konfiguracji dostarczonego systemu kamer do monitoringu zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych.

Szczegółowy opis dla poszczególnych lokalizacji:

Lokalizacja 1 - Niemodlin

Szerokość geograficzna GPS: 50°38´44˝, Długość geograficzna GPS: 17°37´28˝

Zakres prac i wymagania

- posadowienie 1 kamery o polu widzenia 180° na istniejącym maszcie.

- Przyłącze elektryczne znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie masztu.

- Niezbędne jest dostarczenie i konfiguracja urządzeń wykorzystujących sieć telefonii komórkowej do zapewnienia dostępu do sieci internet (karty SIM zapewnia IMGW PIB).

- Wymagana jest zdalna obsługa kamery oraz podgląd obrazu na żywo poprzez przeglądarkę 
w rozdzielczości minimalnej 240p.

Minimalne wymagania szczegółowe dotyczące kamery

| Urządzenie | Kamera IP wieloprzetwornikowa |
| --- | --- |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 4x 1/2.8” |
| Ilość pikseli | 7 Mpx |
| Obiektyw | Kąt widzenia w poziomie: 180° Kąt widzenia w pionie: 80° |
| Praca w nocy | wymagana |
| Kompresja wideo | H.264 H.265 MJPEG |
| Zasilanie | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at |
| Złącza | RJ-45 (10/100Mbps) |
| Pamięć zewnętrzna | Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC o minimalnej pojemności 128GB (karta w zestawie) |
| Warunki pracy | Od –40°C do 55°C |
| Obudowa | Klasa ochrony IP66, IK10 Osłona chroniąca przez warunkami atmosferycznymi. |

Lokalizacja 2 - Skorogoszcz

Szerokość geograficzna GPS: 50°45´43˝, Długość geograficzna GPS: 17°40´30˝

Zakres prac i wymagania

- posadowienie 3 kamer typu bullet o na istniejącym maszcie.

- Przyłącze elektryczne znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie masztu.

- Niezbędne jest dostarczenie i konfiguracja urządzeń wykorzystujących sieć telefonii komórkowej do zapewnienia dostępu do sieci internet (karty SIM zapewnia IMGW PIB).

- Wymagana jest zdalna obsługa kamer oraz podgląd obrazu na żywo poprzez przeglądarkę 
w rozdzielczości minimalnej 240p.

Minimalne wymagania szczegółowe dotyczące kamery

| Urządzenie | 3 sztuki kamer IP typu bullet |
| --- | --- |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/1.8” |
| Ilość pikseli | 3840(H) x 2160(V) |
| Obiektyw | Motozoom 3,9-10mm, Kąt widzenia w poziomie: 46-105° Kąt widzenia w pionie: 30-58° |
| Praca w nocy | wymagana - zasięg wbudowanych iluminatorów IR minimum 50m. |
| Kompresja wideo | H.264 H.265 MJPEG |
| Zasilanie | 12–28 V DC, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at |
| Złącza | RJ-45 (10/100Mbps) Wejście/wyjście audio – 1/1 Złącza wejść/wyjść – 2/2 |
| Pamięć zewnętrzna | Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC o minimalnej pojemności 256GB (karta w zestawie) |
| Warunki pracy | Od –30°C do 60°C |
| Obudowa | Klasa ochrony IP66, IK10 Osłona chroniąca przez warunkami atmosferycznymi. |

Lokalizacja 3 - Krapkowice

Szerokość geograficzna GPS: 50°28´38˝, Długość geograficzna GPS: 17°58´05˝

Zakres prac i wymagania

- posadowienie masztu o wysokości minimum 4m wraz z fundamentem betonowym, montaż na posadowionym maszcie 1 kamery obrotowej 360 stopni.

- Wykonanie przyłącza do skrzynki elektrycznej w odległości około 25 metrów od planowanej lokalizacji masztu  Przyłącze elektryczne znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie masztu.

- Niezbędne jest dostarczenie i konfiguracja urządzeń wykorzystujących sieć telefonii komórkowej do zapewnienia dostępu do sieci internet (karty SIM zapewnia IMGW PIB).

- Wymagana jest zdalna obsługa kamer oraz podgląd obrazu na żywo poprzez przeglądarkę 
w rozdzielczości minimalnej 240p.

Minimalne wymagania szczegółowe dotyczące kamery

| Urządzenie | 1 sztuka kamera zintegrowana 360° PTZ |
| --- | --- |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/2” |
| Ilość pikseli | 3840(H) x 2160(V) |
| Obiektyw | 7-214mm, Zoom optyczny - 30x Pole widzenia w poziomie: 56°– 2.5° Pole widzenia w pionie: 33°– 1.4° |
| PTZ | Pan - 360° Tilt – od -20 do 90° |
| Praca w nocy | wymagana - zasięg wbudowanych iluminatorów IR minimum 200m. |
| Kompresja wideo | H.264 H.265 MJPEG |
| Zasilanie | Hi-PoE |
| Złącza | RJ-45 (10/100Mbps) |
| Pamięć zewnętrzna | Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC o minimalnej pojemności 256GB (karta w zestawie) |
| Warunki pracy | Od –40°C do 50°C |
| Obudowa | Klasa ochrony IP66, IK10 |

Lokalizacja 4 – Opole

Adres: SHM Opole, ul. Przeskok 4,  45-627 Opole

Montaż na narożniku budynku uchwytu oraz 1 kamery obrotowej 360 stopni.

Zakres prac i wymagania

- Montaż na narożniku budynku uchwytu oraz 1 kamery obrotowej 360 stopni.

- Montaż wewnątrz budynku, rejestratora w dedykowanej obudowie, podłączenie do istniejącej infrastruktury w budynku.

- Przechowywanie obrazu wideo z kamery w rozdzielczości 4k na rejestratorze przez okres 21 dni, dysk minimum 8TB.

- Wymagana jest zdalna obsługa kamery oraz podgląd obrazu na żywo poprzez przeglądarkę 
w rozdzielczości minimalnej 720p.

- Wymagana jest możliwość udostępniania obrazu na stronie internetowej IMGW PIB w rozdzielczości minimalnej 720p

Minimalne wymagania szczegółowe dotyczące kamery

| Urządzenie | 1 sztuka kamera zintegrowana 360° PTZ |
| --- | --- |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik (minimum) | 1/2” |
| Ilość pikseli (minimum) | 3840(H) x 2160(V) |
| Obiektyw (minimum) | 7-214mm, Zoom optyczny - 30x Pole widzenia w poziomie: 56°– 2.5° Pole widzenia w pionie: 33°– 1.4° |
| PTZ | Pan - 360° Tilt – od -20 do 90° |
| Praca w nocy | wymagana - zasięg wbudowanych iluminatorów IR minimum 200m. |
| Kompresja wideo | H.264 H.265 MJPEG |
| Zasilanie | Hi-PoE |
| Złącza | RJ-45 (10/100Mbps) |
| Pamięć zewnętrzna | Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC o minimalnej pojemności 256GB (karta w zestawie) |
| Warunki pracy | Od –40°C do 50°C |
| Obudowa | Klasa ochrony IP66, IK10 |