SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zintegrowanych urządzeń do pomiaru stanu wody, temperatury wody i przewodności wody wraz z modułem komunikacyjnym GSM oraz z nieinwazyjnym rurowym systemem montażu do wodowskazów oraz świadczeniem usługi gwarancyjnej i wsparciem technicznym przez okres min. 24 miesięcy.

Specyfikacja techniczna urządzenia

– sposób montażu:

- Całość urządzenia powinna być montowana w rurze o maksymalnej średnicy zewnętrznej 90 mm i długości 4m w kolorze czarnym. Rura powinna być sztywna montowana w pionie na 2 lub 3 uchwyty z wykorzystaniem istniejących gwintów M10 lub M12 lub M14 tak aby była możliwość zmiany wysokości położenia czujnika w taki sposób aby znajdował się on na głębokości między 40 cm a 100 cm.

– stan wody:

- Zakres pomiarowy 				0-10 m słupa wody

- Rozdzielczość					1 mm

- Dokładność					± 0.05 % zakresu pomiarowego

- Jednostki pomiaru				m/cm/bar/psi

- Możliwość kalibracji

- Kompensacja ciśnienia atmosferycznego za pomocą kapilary

– temperatura wody:

- Zakres pomiarowy 				-20 °C - +50 °C

- Rozdzielczość					0,01 °C

- Dokładność					± 0.1 °C-

- Jednostki pomiaru				°C

– przewodność wody:

- Zakres pomiarowy 				5 -  100 000 μS/cm

- Rozdzielczość					1 μS/cm

- Dokładność					±1.5 % mierzonej wartości

- Jednostki pomiaru				mS/cm · μS/cm

- Możliwość kalibracji

– moduł komunikacyjny i rejestrator danych:

- Modem GSM					4G/2G

- Złącze anteny GSM				SMA

- Komunikacja lokalna/serwisowa		zintegrowanym modułem Bluetooth minimum BLE 5.0, zasięg do 10 m

- Protokoły transmisji danych			FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTTS

- Zegar czasu rzeczywistego:		dokładność 30s / miesiąc, okresowa synchronizacja z serwerem czasu podczas transmisji danych

- Interwału pomiaru 	od 10s do 24h

- Interwał transmisji 	od 1 min do 5 dni

- Serializacja danych 	XML lub JSON

- Kompresja danych 	GZIP

- Pamięć		pierścieniowa, zapis do 200 000 wartości pomiarowych

- Możliwość zmiany całej konfiguracji urządzenia zdalnie

– inne:

- Klasa ochrony sondy		IP68

- Autonomiczny wymienny moduł zasilania	bateria lub akumulator max 24 V.

- Długość przewodu 		3,5 m, z możliwością skrócenia przewodu która nie powoduje utraty gwarancji producenta.

- Absorbery wilgoci	osuszacz lub absorber plus 2 dodatkowe komplety, lub inne rozwiązanie zapobiegające powstawaniu wilgoci w urządzeniu.

Aplikacja do  obsługi urządzenia musi być przystosowana do systemów operacyjnych Windows, i Android. Podstawowa funkcjonalność aplikacji do obsługi urządzeń musi zapewniać możliwość  konfiguracji wszystkich parametrów pracy, zgrywania danych pomiarowych,  wizualizacji danych na wykresach, tworzenia zestawień tabelarycznych oraz eksportu danych  do formatów tekstowych.

Wszystkie czynności serwisowe (wymiana baterii, karty SIM, absorberów wilgoci, dostęp do wnętrza modułu komunikacyjnego) muszą być możliwe do zrealizowania w terenie przy użyciu podstawowych narzędzi.