Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót |  |  | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Element | Izolacja pionowych ścian fundamentowych od zewnątrz. |  |  |  |  |
| 22 | KNR 401/104/2 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,7·m w gruncie kategorii III. Na odcinku przy ścianach budynku wykorzystać wykop pod izolację przy ścianach fundamentowych pod drenaż. |  |  | m3 | 105,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 105,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 105,00 |  |  |
| 23 | KNR 401/107/1 | Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do 1,70·m |  |  | m2 | 140,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 140,00 |  |  |
| 24 | KNR 401/603/3 (1) | Demontaż folii kubełkowej tylko R .Istnieje tylko z trzech stron ścian fundamentowych. |  |  | m2 | 80,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 105,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 105,00 |  |  |
| 25 | KNR 401/619/3 | anal.Oczyszczenie odkrytych powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych. |  |  | m2 | 105,00 |
| 26 | KNR 401/623/5 | Powierzchnię ścian fundamentowych należy oczyścić stosując płyn czyszczący weber PC241. Większe nierówności należy uzupełnić zaprawą np. weber ZT601. |  |  | m2 | 105,00 |
| 27 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntownie powierzchni ścian fundamentowych. |  |  | m2 | 105,00 |
| 28 | ZKNR C 2/604/5 (2) | Wypełnienie ubytków powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu zapraw szczepnych drapanych typu PCC/SPCC (cementowo-polimerowymi z dodatkiem mikrokrzemionki) . |  |  | m2 | 105,00 |
| 29 | ZKNR C 2/604/5 (2) | Zaprawą naprawczą uzupełnić powierzchnię ścian fundamentowych naprawić przy użyciu powłoki wykonanej z gotowej suchej zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPCC), o uziarnieniu kruszywa do 2 mm, zbrojonej włóknami polipropylenowymi. Grubość powłoki ochronnej - średnio 10 mm |  |  | m2 | 105,00 |
| 30 | KNR 903/501/1 | Wykonanie warstwy wyrównawczej powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu PCC/SPCC. |  |  | m2 | 105,00 |
| 31 | KNR 32/628/1 | Warstwa hydroizolacji bitumicznej podwójnie nałożonej gr.9,0 mm po wyschnięciu w postaci bezrozpuszczalnikowej , modyfikowanej tworzywami sztucznymi, bitumicznej powłoki grubowarstwowej podwójnie nałożonej z zatopioną siatką zbrojącą na podłożu zagruntowa. |  |  | m2 | 105,00 |
| 32 | ORGB 202/1134/2 (2) | Podkład gruntujący: SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS.Grubopowłokowa masa bitumiczno-kauczukowa wzmocniona włóknami do mocowania płyt XPS |  |  | m2 | 105,00 |
| 33 | KNR 41/115/2 (1) | Płyta XPS gr. 10 cm mocowana na KLEJ SZYBKI STYK SBS lub ICOPAL TEROKAL TK395 odpory na działanie wilgoci.Warstwa zaprawy klejącej do montażu zbrojonej siatką z włókna szklanego. Siatka zbrojąca zatopiona w w/w warstwie zaprawty klejące. |  |  | m2 | 80,00 |
| 34 | Kalkulacja własna | Obrzeże betonowe wystające 30/8 cm na podbudowie z chudego betonu jako oddzielenie opaski wkoło budynku |  |  | mb | 66,00 |
| 35 |  | 10cm warstwa grysu kamiennego w opasce budynku o szerokości 50cm na podkładce z geowłókniny |  |  | m3 | 3,00 |
| 36 | Kalkulacja własna | Montaź brakującyvh listew startowych. |  |  | mb | 63,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 70,00 |  |  |
| 37 | KNR 202/607/1 | Mata drenująca ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS klejona do podłoża SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS lub ICOPAL TEROKAL TK395 |  |  | m2 | 80,00 |
| 38 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III |  |  | m3 | 105,00 |
| 4 | Element | Drenaż liniowy. |  |  |  |  |
| 39 | KNR 201/317/5 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod drenaż na odcinku St2 do studni chłonneh Sch2 , głębokość do 1,70·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m.Pozostała część wykopów wykorzystana przy wyk. izolacji fundamentów. |  |  | m3 | 15,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 15,00 |  |  |
| 40 | KNR 401/107/1 | Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do 1,7·m |  |  | m2 | 25,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 25,00 |  |  |
| 41 | KNRW 218/517/2 (3) | Studzienki kanalizacyjne St 1 do St5 systemowe "WAVIN", Fi·425mm, zamknięcie rurą teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne plus podłączenie do istniejącej studni |  |  | szt | 2,00 |

| Nr | Podstawa | Opis robót |  |  | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | KNR 201/610/2 (1) | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny- mieszanka 65·% żwir 35·% piasek |  |  | m3 | 10,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 10,00 |  |  |
| 43 | KNR 201/611/4 (1) | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z rur kamionkowych pełnych lub perforowanych, 110·mm |  |  | m | 80,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 80,00 |  |  |
| 44 | KNR 201/320/4 (1) | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1,70·m, kategoria gruntu I-III, szerokość wykopu 0.8-1.5·m |  |  | m3 | 15,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 15,00 |  |  |
| 5 | Element | Odprowadzenie wód deszczowych do Sch1 |  |  |  |  |
| 45 | KNR 201/317/5 (1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod odprowadzenie wód deszczowych od Rs3 oraz Rs4 do Sh1 studni chłonneh oraz od Sz1 do także do Sch1 na głębokości 1,20·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m. |  |  | m3 | 20,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 20,00 |  |  |
| 46 | KNR 201/611/4 (1) | Rury PCV 150 w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym. |  |  | m | 130,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 130,00 |  |  |
| 47 | KNR 218/109/4 | Montaż systemowego odwodnienia liniowego kanały polipropylenowe lub polimerbeton z rusztem mostkowym, ocynkowanym typu MARLEY lub ACO DRAIN MULTILINIE.Ruszt szer. min 30 cm w klasie B 125.Obciążenia do 5,0 t.Spadek 2% w kierunku Sz1. |  |  | m | 18,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*9,00 | 18,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 18,00 |  |  |
| 48 | KNR 231/402/3 | anal. Wykonanie otuliny z ,,chudego betonu" koryta. |  |  | m3 | 0,99 |
| 49 | KNR 231/401/8 | anal.Wykonanie koryta odwadniającwgo pod odwodnienie liniowe |  |  | m | 6,00 |
| 50 | KNR 231/606/3 | anal. Koryto odwadniające systemowe na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15·cm |  |  | m | 6,00 |
| 51 | KNR 209/108/3 | Wykonanie podłączenia do istniejącej studni |  |  | szt | 2,00 |
| 52 | KNR 401/105/2 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III |  |  | m3 | 31,20 |

| 7 | Element | Obrzeże z kostki betonowej przy budynku- podbudowa odwodnienia liniowego. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | KNR 231/815/2 | Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej |  |  | m2 | 11,00 |
| 54 | KNR 231/403/2 | Krawężniki betonowe, wystające 20x35·cm na podsypce piaskowej(bez materiału) |  |  | m | 35,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 35,00 |  |  |
| 55 | KNR 231/9920/4 | Kostka brukowa gr. 10cm do przełożenia z nadaniem spadków powierzchni przy odprowadzeniu wód deszczowych na hydraulicznie wiążącej zaprawie cementowej nie gorszej niż np.Sopro KMT na pełne mrozoodporne uszczelniające spoiny.Przyjęto 30% z kosztem materiału nowowbudowanego. |  |  | m2 | 20,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 20,00 |  |  |
| 56 | KNR 231/105/5 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm |  |  | m2 | 20,00 |
| 57 | KNR 231/105/6 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy |  |  | m2 | 20,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 78,40 | 20,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 20,00 |  |  |
| 58 | KNR 231/106/3 (1) | Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm |  |  | m2 | 20,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 20,00 |  |  |
| 59 | KNR 231/106/4 (1) | Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy |  |  | m2 | 20,00 |
| 60 | KNR 231/104/5 | Warstwy odsączające, w korycie lub na całej pow.grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm. |  |  | m2 | 20,00 |
| 8 | Element | Pozostałe roboty przy budynku |  |  |  |  |
| 61 | Kalkulacja własna | Dostosowanie zmian przebiego przebiegu rury spustowej w dolnym odcinku Rs3 przy studzience teletechnicznej oddalając miejsce czyszczaka przynajmniej o 2,00m w kierunku Rs4 |  |  | szt. | 1 |
| 62 | Kalkulacja własna | Przebicie bezwykopowe za pomocą tzw.Kreta" lub w inny sposób linii drenażu pod schodami oraz przez mury ceglane dwóch zsypów na węgiel. (niewidoczne z poziomu terenu, istnieją pod kostką betonową drogi dojazdowej). |  |  | szt. | 1 |
| 63 | KNR 215/205/4 | Modernizacja odpływu z istniejącej kratki ściekowej na posadzce w wymiennikowni w celu włączenia w punkcue Rs4. rurociąg z PCW, podpodłogowy, łączony metodą wciskową, Fi 110·mm.Obecnie odpływ niedrożny.(Kalkulacja własna) |  |  | m | 6,00 |

| Nr | Podstawa | Opis robót |  |  | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Element | Transport gruzu. |  |  |  |  |
| 64 | KNR 404/1105/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km |  |  | m3 | 10,00 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |
|  | drenażu |  | 7,00 | 7,00 |  |  |
|  | posadzka |  | 20 | 3,00 |  |  |
|  | tynków |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  | 10,00 |  |  |
| 65 | KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km |  |  | m3 | 10,00 |
| K.1 | Komentarz |  |  |  |  |  |