Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej instalacji C.O. na nową instalację C.O. 
w budynku SM Sandomierz i połączenie jej z istniejącym kotłem gazowym.

W zakres prac wchodzi:

Instalacja

- kompleksowy demontaż starej instalacji C.O., wraz z utylizacją,

- wykonanie nowej instalacji natynkowej w układzie zamkniętym dla całego obiektu,

- nową instalację C.O. należy zespolić z kotłem grzewczym (gazowym) zamontowanym 
   w kotłowni budynku (piwnica),

- na liniach głównych rozprowadzających oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych wykonać   termoizolację termiczną,

- wykonanie odpowietrzenia w najwyższych punktach instalacji,

- wykonanie niezbędnych przebić w ścianach i w stropach na cele poprowadzenia instalacji,

- wykonanie szpachlowania dziur po przebiciach,

- gruntowanie oraz malowanie miejsc szpachlowań należy dokonać w sposób  estetyczny 
 a odcięcia powierzchni malarskich od istniejącej powłoki malarskiej ścian, winny  zostać  wykonane po liniach prostopadłych w kolorystyce danego pomieszczenia lub zbliżonej do istniejącej,

- wykonanie prób szczelności dla całej instalacji na zimno i gorąco,

- uruchomienie i regulacja hydrauliczna instalacji,

- Przejścia instalacji przez ściany/stropy należy wykonać jako przejścia p.poż.

Grzejniki:

- demontaż i utylizacja grzejników (21 szt.) oraz armatury,

- montaż nowych grzejników stalowych płytowych,

- grzejniki powinny posiadać 10 letnią gwarancję.