Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis zamówienia:

1. Demontaż starego ogrodzenia 85 mb.

2. Demontaż fundamentów starego ogrodzenia i utylizacja gruzu 71 m.

3. Dostawa i montaż bramy wjazdowej panelowej przesuwnej 3D dostosowanej do szerokości zjazdu na posesję:

- brama panelowa przesuwna 3D z przeciwwagą wyposażona w podwójną ramę prowadzącą, wysokość od 1630 mm do 1720 mm, szerokość do 5000 mm, drut o średnicy 5 mm, wielkość oczka maksymalnie 50 mm na 200 mm, cynkowane ogniowo

- konstrukcja bramy ze stali 40 mm x 40 mm

- otwierana w prawą stronę

- słup zamykający wyposażony w chwytak

- słupki profilowe 100 mm x 100 mm

- komplet elementów jezdnych

- zamykana na zamek hakowy

- komplet zaślepek z tworzywa sztucznego.

4. Dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych 3D cynkowanych ogniowo 157 mb:

- wysokość 1530 mm, szerokość 2500 mm, drut o średnicy 5 mm, wielkość oczka maksymalnie  50 mm na 200 mm.

6. Dostawa i montaż słupków cynkowanych ogniowo:

- słupek panelowy, przekrój 60 mm x 40 mm, grubość ścianki od 2 mm do 2,5 mm, wysokość słupka od 2300 mm do 2500 mm,

- podstawa do słupka 60 mm x 40 mm montowana na istniejący fundament na długości 12 m,

- komplet zaślepek na słupek z tworzywa sztucznego.

7. Dostawa i montaż podmurówki 145 mb:

- podmurówka betonowa gładka o długość od 2400 mm do 2500 mm z jednostronnym wtłoczeniem o wysokości od 200 mm do 300 mm,

- łącznik betonowy o wysokości od 200 mm do 300 mm: przelotowy, startowy, narożny.

8. Dostawa i montaż elementów łączących:

- śruby, podkładki po dwie sztuki na śrubę, nakrętki ocynkowane,

- obejmy (startowe, przelotowe, narożne) ocynkowane wykonane z blachy o grubości 2 mm,

- na każdy słupek po trzy obejmy łączące słupek z panelem,

- koperty z tworzywa sztucznego zabezpieczające przed uszkodzeniem powłoki cynkowej,

- zaprawa do montażu słupków ogrodzeniowych.