Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamówienia jest zestaw pomiarowy do kartowania GPS/GNSS. Sprzęt powinien być dopasowaną integralną całością, pochodzącą od jednego producenta i nadający się do użytkowania
w warunkach wysokogórskich, przez cały rok.

Wymagane parametry aparatury i akcesoriów oraz ich wymaganą liczbę, wskazano w poniższym zestawieniu.

- Zestaw pomiarowy do kartowania GPS/GNSS

Wymogi techniczne anteny głównej GPS/GNSS:

- Liczba kanałów: minimum 1408,

- Śledzone sygnały: GPS L1, L1C, L2, L2C, L5; GLONASS: L1, L2, L3; Galileo: E1, E5a, E5b, E6; BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b; QZSS: L1 ,L2, L5, L6; NaviC: L5; PPP: B2b-PPP; SBAS: L1, L5,

- DGNSS (w poziomie/w pionie): minimum 40 cm / 80 cm,

- RTK/RTN (w poziomie/w pionie): minimum 8 mm + 1 ppm / 15 mm + 1 ppm,

- IMU: minimum RTK/RTN + 8 mm + 0.7 mm/1° wychylenia tyczki,

- Postprocessing (w poziomie/w pionie): minimum 2.5 mm + 0.1 ppm / 3.5 mm + 0.4 ppm,

- Pomiar ze zdjęć do tyczenia wizualnego,

- Wymiary: do 140 x 140 x 90 mm,

- Waga: do 0,8 kg,

- Interfejs użytkownika: Diody LED oraz Fizyczne przyciski,

- Kamera do tyczenia wizualnego: 2 szt. Min. Rozdzielczość minimum 2-5 MP, globalna migawka,

- Komunikacja: USB-C; UHF; Bluetooth 4.2; Wi-Fi (802.11b/g/n/ac; 5.8 GHz & 2.4 GHz); NFC,

- Pamięć wewnętrzna: minimum 8GB,

- Temperatura pracy: -40°C do +65°C,

- Temperatura przechowywania: -40°C do +85°C,

- Odporność na pył i wodę: IP68,

- Odporność na upadki: Upadek tyczki z 2 metrów na beton,

- Odporność na wstrząsy: MIL-STD-810G,

- Odporność na wibracje: MIL-STD-810G,

- Bateria: Wbudowana Li-Ion,

- Czas pracy: UHF/4G RTK Rover: do 16.5 h; UHF RTK Baza: do 10 h; Tryb statyczny: do 22 h.

Wymogi techniczne kontrolera anteny GPS/GNSS:

- System operacyjny: Android minimum 12 z obsługą GMS,

- CPU:  minimum ośmiordzeniowy CPU 2.0 GHz,

- RAM: minimum 4GB,

- Pamięć nieulotna: minimum 64 GB + karty microSD do 128 GB,

- Wbudowana pomocnicza antena GNSS wspomagająca pomiary RTK: minimum 1408 kanałów; BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b; GPS: L1C/A, L1C, L2P (Y), L2C, L5; GLONASS: L1, L2; Galileo: E1,E5a, E5b, E6; QZSS: L1, L2, L5, L6; SBAS: L1, L5, Dokładność pozycjonowania minimum 2 cm HRMS < 1 m HRMS,

- Wymiary: do 220 mm x 85 mm x 35 mm,

- Waga: do 450 gram,

- Ekran: minimum 6,3" pojemnościowy, multidotykowy, 2340 x 1080 px Corning® Gorilla® Glass3,

- Komunikacja: Nano-SIM; Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Bluetooth™ 5.1; USB C, OTG; Modem 4G:; GSM: 850/900/1800/1900; WCDMA:; B1/B2/B4/B5/B8/B19; CDMA EVDO: BC0; TD-SCDMA: B34/B39; LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/; B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28; LTE-TDD: B34/B38/B34/B39/B40/B41,

- Multimedia i sensory: Kamera tylna 16 MPx z lampą błyskową; Kamera przednia 8 MPx; NFC; G-Sensor; Czujnik światła; Kompas elektroniczny; Żyroskop,

- Temperatura pracy: -20° do +60°C,

- Temperatura przechowywania: -40° do +70°C,

- Odporność na pył i wodę: IP67 (zgodnie z IEC 60529),

- Odporność na upadki: Odporność na upadek na beton z wysokości 1,5 m,

- Bateria: minimum Li-Ion 6000 mAh, wbudowana,

- Czas pracy: typowo minimum 8 h,

- Czas ładowania: maksymalnie 5 h, Szybkie ładowanie: QC 3.0.

Wymogi techniczne oprogramowania do obsługi kontrolera i anteny GPS/GNSS:

- Polska wersja językowa,

- Oprogramowanie tego samego producenta co odbiornik GNSS i kontroler,

- Możliwość pracy w państwowych układach współrzędnych (PUWG 2000 i 1992),

- Pomiar i tyczenie punktów w trybie RTK,

- Opcja wymiany danych „w chmurze” (zintegrowana architektura obsługuje tworzenie kopii zapasowych projektów, komunikację z innymi pracownikami, przechowywanie danych oraz funkcja „udostępnij kod”),

- Pomiar punktów niedostępnych,

- Opcje tyczenia min. punkty, linie, łuki, tyczenie z offsetem,

- Obsługa pomiarów statycznych,

- Możliwość importu/eksportu plików TXT, CSV, DXF, SHP ze współrzędnymi punktów,

- Możliwość pracy na podkładach mapowych w formacie DXF, JPEG, TIFF, Google, Open Street Maps, WMS,

- Pomiary w rozszerzonej rzeczywistości – pomiary i tyczenie na podstawie zdjęć generowanych przez antenę GNSS,

- Pomiary przy wykorzystaniu IMU – przy kątowym odchyleniu tyczki pomiarowej,

- Umożliwia pomiary realizacyjne, pomiary punktów kontrolnych, jak również obsługę projektów CAD,

- Pozwalające na szybsze otwieranie map bazowych DWG i DXF i płynne renderowanie,

- Pozwalające otwierać pliki w formacie DXF o rozmiarze do 200 MB w mniej niż 10 sekund,

- Modułowość: dostosowuje interfejs do indywidualnych potrzeb,

- COGO min. obliczenia ze współrzędnych, powierzchnia, przecięcia,

- Szybkie kodowanie.

Wymogi techniczne dodatkowych akcesoriów:

- Tyczka o regulowanej wysokości ze zintegrowaną klamrą do szybkiego montażu uchwytu na kontroler,

- Uchwyt na tyczkę do kontrolera,

- Walizka transportowa.

Wymogi dodatkowe:

- Odbiornik GPS/GNSS, kontroler pomiarowy i oprogramowanie pomiarowe muszą pochodzić od tego samego producenta i gwarantować pełną kompatybilność zestawu,

- Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu na jego sprzedaż oraz serwis na terenie Polski,

- Automatyczne aktualizacje oprogramowania pomiarowego przez okres co najmniej 5 lat.

- Gwarancja:

Dostawca powinien zapewnić co najmniej 12-miesięczną gwarancję na oferowany zestaw przyrządów.

.……………………………………………………………

podpis Wykonawcy