Załącznik nr  4  do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do pomiarów geodezyjnych metodą GNSS z dodatkowymi akcesoriami pomiarowymi.

Sprzęt powinien być dopasowaną integralną całością, pochodzącą od jednego producenta i nadający się do użytkowania całorocznego na terenie całej Polski, w tym w warunkach wysokogórskich, nadmorskich oraz obszarze nadgranicznym .

Wymagane parametry aparatury i akcesoriów oraz ich wymaganą liczbę, wskazano w poniższym zestawieniu.

- Zestaw do wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą GNSS

Wymagania  techniczne  anteny głównej  zestawu GNSS:

- Liczba kanałów: minimum 1408,

- Śledzone sygnały: GPS L1, L1C, L2, L2C, L5; GLONASS: L1, L2, L3; Galileo: E1, E5a, E5b, E6; BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b; QZSS: L1 ,L2, L5, L6; NaviC: L5; PPP: B2b-PPP; SBAS: L1, L5,

- RTK/RTN (w poziomie/w pionie): minimum 8 mm + 1 ppm / 15 mm + 1 ppm,

- Postprocessing (w poziomie/w pionie): minimum 2.5 mm + 0.1 ppm / 3.5 mm + 0.4 ppm,

- DGNSS (w poziomie/w pionie): minimum 40 cm / 80 cm,

- IMU: minimum RTK/RTN + 8 mm + 0.7 mm/1° wychylenia tyczki,

- Pomiar punktów niedostępnych ze zdjęć do tyczenia wizualnego,

- Wymiary: do 140 x 140 x 90 mm,

- Waga: do 0,8 kg,

- Interfejs użytkownika: diody LED oraz fizyczne przyciski,

- Kamera do tyczenia wizualnego: 2 szt., rozdzielczość: minimum 2-5 MPx,

- Komunikacja: USB typ C; wbudowane radio UHF (nadawczo-odbiorcze); Bluetooth: minimum wersja 4.2 lub wyższy; wbudowany moduł Wi-Fi 802.11; NFC,

- Pamięć wewnętrzna: minimum 8 GB,

- Temperatura pracy: -25°C do +65°C,

- Temperatura przechowywania: -40°C do +80°C,

- Odporność na pył i wodę: minimum IP68,

- Odporność na upadki: upadek anteny z tyczką z wysokości 2.0 m na podłoże betonowe,

- Odporność na wstrząsy i wibracje: wg standardu MIL-STD-810G,

- Bateria: wbudowana,

- Minimalny czas pracy baterii: RTK Rover – do 16 h; RTK Baza – do 9 h; Pomiary statyczne 
– do 20 h,

- Szybka ładowarka sieciowa 230V, 50Hz oraz ładowarka samochodowa 12V.

Wymagania  techniczne  kontrolera anteny  zestawu GNSS:

- Kontroler tego samego producenta co antena GNSS,

- System operacyjny: Android minimum wersja 11 z obsługą GMS,

- Bazowa częstotliwość taktowania procesora: co najmniej 2.0 GHz,

- Pamięć RAM: minimum 4 GB,

- Pamięć wewnętrzna: minimum 64 GB,

- 2 -

- Możliwość rozbudowy pamięci wewnętrznej z użyciem karty pamięci microSD,

- Komunikacja, co najmniej:

a) modem GSM 4G LTE (karta nanoSIM),

b) Wi-Fi 802.11,

c) Bluetooth wersja 5.0 lub wyższa,

d) USB typ C,

- Wbudowany aparat o rozdzielczości minimum 13 MPx,

- Zintegrowana klawiatura fizyczna QWERTY z przyciskami funkcyjnymi,

- Wyświetlacz: kolorowy, pojemnościowy, mulidotykowy, rozdzielczość: minimum 1440x720 px, ekran: minimum: 5,5",

- Temperatura pracy: -25°C do +65°C,

- Temperatura przechowywania: -30°C do +70°C,

- Odporność na pył i wodę: minimum IP68,

- Odporność na upadki: upadek kontrolera z tyczką z wysokości 1.5 m na podłoże betonowe,

- Waga: do 0,5 kg,

- Bateria: wbudowana, minimalna pojemność: 9000 mAh, minimalny czas pracy baterii – 18 h,

- Szybka ładowarka sieciowa 230V, 50Hz oraz ładowarka samochodowa 12V.

Wymagania  techniczne  oprogramowania  do  obsługi  zestawu GNSS (kontrolera i anteny) :

- Polska wersja językowa,

- Oprogramowanie tego samego producenta co odbiornik GNSS i kontroler,

- Możliwość pracy w państwowych, geodezyjnych układach współrzędnych (PUWG 2000 i 1992),

- Możliwość pracy w globalnym układzie współrzędnych WGS84,

- Pomiar i tyczenie punktów w trybie RTK/RTN,

- Pomiar punktów niedostępnych,

- Opcje tyczenia w terenie: minimum: punkty, linie, łuki, tyczenie z offsetem,

- Obsługa pomiarów statycznych,

- Pomiary przy wykorzystaniu IMU – przy kątowym odchyleniu tyczki pomiarowej,

- Pomiary w rozszerzonej rzeczywistości – pomiary i tyczenie na podstawie zdjęć generowanych przez antenę GNSS,

- Możliwość importu oraz eksportu plików z danymi w formatach: TXT, CSV, DXF, SHP
ze współrzędnymi punktów, numerami oraz kodami punktów,

- Możliwość pracy na podkładach mapowych w formatach: DWG, DXF, JPEG, TIFF, Google, 
Open Street Maps, WMS, płynne renderowanie map,

- Możliwość otwierania plików DXF o rozmiarze do 200 MB w mniej niż 10 sekund,

- Opcja wymiany danych „w chmurze” (zintegrowana architektura obsługuje tworzenie kopii zapasowych projektów, komunikację z innymi pracownikami, przechowywanie danych oraz funkcja „udostępnij kod”),

- Możliwość pomiarów realizacyjnych, pomiary punktów kontrolnych, oraz obsługę projektów CAD,

- Modułowość: dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb,

- COGO minimum: obliczenia ze współrzędnych, powierzchnia, przecięcia,

- Szybkie kodowanie,

- Tworzenie raportów z pomiarów terenowych.

- 3 –

Wymagania  techniczne  dotyczące  dodatkowych akcesoriów  pomiarowych:

- Tyczka nr 1 z pokrowcem o regulowanej wysokości do 2,5 m ze zintegrowaną klamrą do szybkiego montażu uchwytu na kontroler,

- Uchwyt na tyczkę do kontrolera,

- Walizka transportowa,

- Tyczka nr 2 ultralekka z włókna szklanego z pokrowcem o regulowanej wysokości 3,6 m/4,6 m 
z Bipodem (stojakiem) do podtrzymania tyczki z zamontowanym odbiornikiem GNSS,

- Statyw drewniany z pokrowcem ze spodarką z pionem optycznym oraz adapterem do pomiarów statycznych metodą GNSS,

- Taśma pomiarowa 5 m.

Wymagania dodatkowe:

- Odbiornik GNSS, kontroler pomiarowy i oprogramowanie pomiarowe muszą pochodzić od tego samego producenta i gwarantować pełną kompatybilność zestawu,

- Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu na jego sprzedaż oraz serwis na terenie Polski,

- Wykonawca zapewni automatyczne aktualizacje oprogramowania pomiarowego przez okres co najmniej pełnych 5 lat kalendarzowych,

- Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi zestawu do pomiarów GNSS oraz oprogramowania 
w wersji drukowanej na papierze oraz w wersji PDF na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pamięć Pendrive, itp.),

- Dostawca zapewni ładowarki i zasilacze z okablowaniem zgodne ze standardami oraz normami obowiązującymi w Polsce.

- Gwarancja:

Dostawca zapewni co najmniej 12-miesięczną gwarancję na cały oferowany zestaw do pomiarów GNSS oraz przyrządy i akcesoria dodatkowe.

………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

(lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)