Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamieniania

Ułożenie kostki brukowej

Ułożenie kostki brukowa o powierzchni 60 m2 pod garaż wolnostojący wraz z obrzeżami                                 i dostawieniem do istniejącej powierzchni wybrukowanej.

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,

- wykonanie jednej warstwy z czerwonej kostki brukowej przy obrzeżach w celu ujednolicenia                          z istniejącym wzorem

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm

Przełożenie i wyrównanie kostki brukowej na chodniku prowadzącym do ogródka meteorologicznego na terenie SHM Racibórz

Przełożenie i wyrównanie kostki brukowa o powierzchni 80 m2 (80 m długości i 1m szerokości) na chodniku prowadzącym do ogródka meteorologicznego, wymiana uszkodzonych obrzeży chodnikowych.

- dostawę kostki brukowej (wymiana uszkodzonych kostek )

- dostawę obrzeży chodnikowych ( na wymianę uszkodzonych obrzeży)

ułożenie obrzeży betonowych,

- poprawienie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,

- zachowanie wzoru na chodniku

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm

Wykonanie chodnika z kostki brukowej prowadzącego do urządzeń pomiarowych na terenie SHM Racibórz

Wykonanie chodnika o szerokości 1m do urządzeń pomiarowych z kostki brukowej o powierzchni     28 m2 wraz z obrzeżami i dostawieniem do istniejącego chodnika .

- dostawę kostki brukowej,

- dostawę obrzeży chodnikowych,

- usunięcie warstwy ziemi,

- wykonanie i profilowanie koryta,

- ułożenie obrzeży betonowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm