Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis zakresu koniecznych do wykonania prac przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej:

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – 2 sztuki:

* drzwi wejściowe główne (otwórz drzwiowy o wymiarze 116x223)

* drzwi wejściowe boczne (otwórz drzwiowy o wymiarze 110x200)

Parametry i informacje:

- niski współczynnik przenikania ciepła U nie wyższy niż 1,3 W/m²K,

- klasę antywłamaniową minimum RC2,

- izolacyjność akustyczną co najmniej 30-32 dB,

- drzwi klasyczne zewnętrzne z przeszkleniem w kolorze ciemnego brązu, wyposażone w solidne zamki i uszczelki

- drzwi drewniane.

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na poziomie piwnic – 7 sztuk:

* drzwi piwniczne do pomieszczenia z zaworem wody (otwór 110x196)

* drzwi piwniczne do pomieszczeń byłego archiwum (otwór 102x213) – 2 sztuki

* drzwi do pomieszczenia kuchni (otwór106x204)

* drzwi do pomieszczenia piwnic (otwór 110x205)

* drzwi do pomieszczeń sanitarnych (otwór 86x200) – 1 sztuka

* drzwi do pomieszczenia kotłowni (otwór 101x199)

Parametry i informacje:

- Stalowe drzwi płaszczowe w kolorze szarym

- Skrzydło drzwi wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 [mm] i powlekanej powłoką poliestrową.

- Ościeżnica wykonana z kształtowników stalowych profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 [mm] i malowanych proszkowo.

- Skrzydło drzwi wypełnione kartonem komórkowym.

- Uszczelka przylgowa wykonana z EPDM osadzona na obwodzie ościeżnicy we wrębach w stojakach i nadprożu.

- Drzwi wyposażone w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką z trzema kluczami oraz klamkę z polipropylenu w kolorze czarnym.

- Drzwi do kotłowni o odpowiedniej odporności pożarowej.

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na poziomie parteru i piętra – 8 sztuk:

* drzwi do lokalu nr 1 (otwór 212x99)

* drzwi do lokalu nr 2 (otwór 108x218)

* drzwi do pomieszczenia obok lokalu nr 2 (otwór 108x216)

* drzwi na poddasze (otwór 101x187)

* drzwi do lokalu nr 4 (otwór 107x204)

* pozostałe drzwi do pomieszczeń na najwyższej kondygnacji (otwór 107x204) – 3 sztuki

Parametry i informacje:

* wykonane z ocynkowanej blachy stalowej w kolorze brązu;

* wyposażone w 3 zawiasy oraz 3 bolce antywyważeniowe ;

* ościeżnica w kolorze drzwi;

* Wypełnienie skrzydła spienionym polistyrenem;

* współczynnik przenikalności cieplnej na poziomie 1,7 W/m2k;

* W komplecie znajdują się: skrzydło, ościeżnica łatwa w montażu, klamka, szyld dolny oraz szyld górny, komplet zamków i wkładek, próg ze stali nierdzewnej, komplet uszczelek ościeżnicy;

* drzwi do lokali mieszkalnych dodatkowo wyposażone w wizjer.

- wymiana stolarki okiennej na poziomie piwnic – 6 sztuk:

* okna w pomieszczeniach archiwum i kuchennym (otwór 140x103) – 6 sztuk

- wymiana stolarki okiennej na poziomie parteru i piętra – 5 sztuk:

* okno w przedsionku (otwór 83x72)

* okno na parterze (otwór 79x204)

* okno na 1 piętrze (otwór 82x87) – 3 sztuki

Parametry i informacje:

- Materiał PVC w kolorze białym z podziałem zgodnym z obecną stolarką;

- okucia z 2 zaczepami antywyważeniowymi z powłoką antykorozyjną

- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)

- mikrowentylacja w oknach uchylno-rozwiernych

- osłonki na zawiasy w kolorze białym;

- klamka aluminiowa

- pakiet 2-szybowy (1-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku Ug = 1,1 W/(m²K)

- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana lub ciepła ramka tworzywowa

- 2 uszczelki EPDM w kolorze czarnym (zew. i wew.)

- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy

- 1,5 mm stalowe wzmocnienie ościeżnicy i skrzydła (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych) w kształcie „ceownika”

- rdzeń profilu w kolorze białym

- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

- Wymiana okien dotyczy również wymiany wszystkich parapetów zewnętrznych i wewnętrznych a także dokonanie prac naprawczych przy kratach na poziomie okien piwnicznych;

- Parapet wewnętrzny PCV o długości dostosowanej do otworu okiennego w kolorze białym

- Parapety zewnętrzne aluminiowe imitujące płytki w kolorze brązowym.