Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont tarasów dolnych wokoło budynku głównego SM Łeba wraz ze schodami do magazynów.

- Zakres prac.

Taras główny:

- demontaż barierek tarasu;

- skucie płytek ceramicznych i podstopni schodów, starej odparzonej wylewki betonowej;

- wykonanie nowej wylewki i jej impregnacja środkami hydro izolacyjnymi uwzględniając wielkość nowych okładzin schodów z płytek chodnikowych płukanych ( betonowe pokryte gresem);

- montaż nowych okładzin tarasu, schodów i podstopni wraz z bokami schodów na taras z płytek chodnikowych płukanych 35x35x5 w kolorze jasnym szarym;

- doczołowy montaż barierek tarasu.

Wejście główne do budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych:

- demontaż barierki na podjeździe dla niepełnosprawnych.

- skucie płytek ceramicznych ze schodów, podstopni, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz ścian bocznych schodów i podjazdu;

- usunięcie trawnika do poziomu gruntu wzdłuż podjazdu dla niepełnosprawnych na głębokość 1/2 kostki brukowej o grubości 8 cm;

- skucie starej wylewki betonowej pod płyty chodnikowe płukane (polbruk pokryty gresem) 35x35x5;

- wykonanie nowej wylewki i jej impregnacja preparatami hydroizolacyjnymi;

- oczyszczenie ścian bocznych schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych po demontażu płytek ceramicznych, wykonanie powierzchniowej izolacji zapobiegającej podciąganiu kapilarnemu wykonanie nowych tynków odpornych na wilgoć i nasiąkliwość , ich impregnacja oraz malowanie farbą do tynków zewnętrznych w kolorze jasno szarym  np. farbą silikonową elewacyjną w kolorze jasno szarym;

- montaż nowych okładzin schodów, podstopni i podjazdu z płyt chodnikowych płukanych ( polbruk pokryty gresem) w kolorze jasnoszarym 35x35x5;

- montaż wycieraczki metalowej w fartuchu profilowanym do wbudowania o wymiarach

np. 400 x 590 mm o oczkach 10x30 przy wejściu do budynku; zastosowana wycieraczka musi umożliwiać czyszczenie przestrzenie pod nią i uwzględniać odprowadzenie wody,

- montaż barierki dla niepełnosprawnych;

- ułożenie kostki brukowej kwadratowej, szarej w gruncie trawiastym wzdłuż murku podjazdu i wejścia do budynku, na szerokość jednej kostki o grubości 8 cm w ceul zabezpieczenie przed chlapaniem podczas opadu deszczu.

Murki oporowe przy wjeździe do garażu i do pomieszczenia z agregatem:

- demontaż płytek ceramicznych z murków i oczyszczenie betonu z kleju;

- wklejenie kątowników na krawędziach murków;

- impregnacja ścian betonowych środkami głęboko penetrującymi;

- położenie nowych tynków betonowych odpornych na wilgoć i nasiąkliwość;

- malowanie  farbami silikonowymi elewacyjnymi w kolorze szarym.

- wykonanie powierzchniowej izolacji zapobiegającej podciąganiu kapilarnemu.

Schodki do magazynów:

- skucie płytek ceramicznych i podstopni schodów, starej odparzonej wylewki betonowej;

- wykonanie nowej wylewki i jej impregnacja środkami hydro izolacyjnymi uwzględniając wielkość nowych okładzin schodów z płytek chodnikowych płukanych ( betonowe pokryte gresem);

- montaż nowych okładzin tarasu, schodów i podstopni wraz z bokami schodów na taras z płytek chodnikowych płukanych 35x35x5 w kolorze jasnym szarym;

- Łączna powierzchnia modernizacji tarasów, schodów, podjazdu murków wynosi około 60 m². podana wartość jest orientacyjna.

- Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dokładnego pomiaru na obowiązkowej wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

- Zaproponowane materiały są orientacyjne i ostatecznie ich rodzaj pozostawiony jest do oceny Wykonawcy i jego doświadczenia i zastosowania odpowiednich technik w budownictwie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od podpisania umowy do złożenia do akceptacji przez zleceniodawcę kompleksowo przygotowanego warsztatowo wykonawczego dokumentu uwzględniającego parametry zaproponowanych materiałów (dane i detale techniczne), kładów ścian, przekroje, szczegóły montażu, wykończenia w newralgicznych miejscach, sposób odprowadzenia wody z i pod nowo powstałych powierzchni.

- Zleceniodawca w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje dokument lub wniesie uwagi.

- Przekazanie obiektu nastąpi po zaakceptowaniu obustronnie wskazanego dokumentu.

- Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną robotę budowlaną na okres 60 miesięcy, licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia (podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót).

- Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego                                      i Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

- W celu złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna obiektu w celu weryfikacji zwymiarowania określonego zakresu prac po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

…………………………………………………			                     ……….………………………………………..

miejscowość, data 					        pieczątka i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy