# Opis przedmiotu zamówienia dla części 1

# „Modernizacja budynku Stacji Meteorologicznej Zakopane – pomieszczenie po kotłowni”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja pomieszczenia piwnicznych po kotłowni.

# W zakres prac budowlanych wchodzi:

  - odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

  - przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa

  - tynkowanie renowacyjne wykonywane ręcznie

  - wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie

  - przygotowanie powierzchni ze szpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne

  - malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, 2-krotne

  - malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury kanalizacyjne żeliwne, 2-krotne

  - demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny piwniczny, Fi˙100˙mm

  - warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 40˙mm, zatarte na ostro

  - dwukrotne gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - preparat gruntujący, ochronny                                   i zwiększający przyczepność do ścian i podłóg - pod wykładzinę

  - montaż posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowych

  - montaż listew przyściennych PCW klejonych

  - usunięcie z budynku gruzu i ziemi

  - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

- Przygotowanie obiektu do odbioru:

Wykonawca zobowiązany jest posprzątać teren z elementów pozostałych przy remoncie. Ewentualne

uszkodzenia w trakcie prac, muszą zostać ponownie odtworzone do stanu przed przystąpieniem do robót.

- Wykonanie usługi wymaga stosowania materiałów fabrycznie nowych. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, z późn. zm.), posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac. Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

- Po zakończeniu robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej (w formacie plików PDF, zapisanych na nośniku pendrive) zawierającą: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, atesty - materiałów użytych do wykonania niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i jego wytyczne przy wykonywaniu zadania, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz OPZ.

- Rozpoczęcie prac może nastąpić po przekazaniu terenu potwierdzone dokumentem podpisanym obustronnie przez zamawiającego i wykonawcę. Po zakończeniu prac należy zgłosić wykonane zadanie do odbioru, Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór tych prac. W terminie uzgodnionym przez obie strony, warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest protokół zakończenia robót.

d.    Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami panującymi w terenie i konieczności przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej.