# Opis przedmiotu zamówienia dla części 2

# „Modernizacja budynku Stacji Meteorologicznej Zakopane – pomieszczenia po łazienkach”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja pomieszczenia piwnicznych po kotłowni.

# W zakres prac budowlanych wchodzi:

- Rozebranie ścianek, z pustaków, rozebranie wykładziny ściennej z płytek,

- Wykucie otworów drzwiowych i okiennych,

- Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej,

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej,

- Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2,

- Demontaż baterii, wannowej trójdrogowej, baterii umywalkowej i zmywakowej, umywalki oraz ustępu z miska fajansową,

- Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5˙m2,

- Spuszczenie wody oraz ponowne napełnienie instalacji grzewczej,

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego,

- Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco,

- Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm,

- Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie,

- Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne,

- Malowanie farba olejna stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2,

- Malowanie farba olejna elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne,

- Malowanie farba olejna elementów metalowych, rury kanalizacyjne żeliwne, 2-krotne,

- Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny piwniczny, Fi˙100˙mm,

- Montaż posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną,

- Montaż listew przyściennych PCW klejonych,

- Usuniecie z budynku gruzu i ziemi,

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

- Przygotowanie obiektu do odbioru:

Wykonawca zobowiązany jest posprzątać teren z elementów pozostałych przy remoncie. Ewentualne uszkodzenia w trakcie prac, muszą zostać ponownie odtworzone do stanu przed przystąpieniem do robót.

- Wykonanie usługi wymaga stosowania materiałów fabrycznie nowych. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, z późn. zm.), posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac. Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

- Po zakończeniu robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej (w formacie plików PDF, zapisanych na nośniku pendrive) zawierającą: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, atesty - materiałów użytych do wykonania niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i jego wytyczne przy wykonywaniu zadania, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz OPZ.

- Rozpoczęcie prac może nastąpić po przekazaniu terenu potwierdzone dokumentem podpisanym obustronnie przez zamawiającego i wykonawcę. Po zakończeniu prac należy zgłosić wykonane zadanie do odbioru, Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór tych prac. W terminie uzgodnionym przez obie strony, warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest protokół zakończenia robót.

d.    Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami panującymi w terenie i konieczności przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej.