Załącznik nr  4  do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów asekuracyjnych do pracy na wysokości.

Zamawiający może zamówić minimum 1 zestaw a maksymalnie 5 zestawów.

Zamawiający może zamówić poszczególne elementy zestawu.

Cały oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy.

Wymagane parametry akcesoriów oraz ich wymaganą liczbę, wskazano w poniższym zestawieniu.

Elementy zestawy asekuracyjnego do pracy na wysokości:

- Szelki bezpieczeństwa

  - NORMY: EN361, EN358, EN813

  - Możliwość wyboru rozmiaru

  - Regulacja na ramionach, nogach oraz w pasie

- Amortyzator energii z hakami i wpięciem w uprząż

  - Normy: EN 354, 355, 362

  - Możliwość dopięcia do uprzęży

  - Minimalne obciążenia: 100kg

  - Minimalna długość zestawu: 150 cm

- Lonża/linka bezpieczeństwa regulowana do pracy w podparciu

  - Norma EN358

  - Minimalna długość 3m

  - Przesuwna taśma chroniąca linę

- Asap z absorberem

  - Normy : EN 355, ANSI Z359.15 lub EN 353-2, EN 12841

  - Możliwość używania do sytuacji ratunkowej dla dwóch osób (obciążęnia 250 kg)

  - Dla lin  min. 8-13 mm

- Przyrząd zaciskowy do wspinania

  - Normy: EN 12841:2006-B dla lin 10-13mm EN 567:2013 dla lin 8-13mm

  - Zastosowanie: podciąganie się na linię, mocowany na wysokości klatki piersiowej

- Przyrząd do zjazdów samohamujący

  - Normy: EN 341 A

  - Opuszczanie ciężkiego ładunku do 200 kg

  - Kompatybilność liny: średnica od 10 do 11,5 mm

- Przyrząd zaciskowy do podchodzenia na linie wraz z kompatybilną pętlą nożną

  - Norma: EN 567:2013

  - szeroki dolny otwór do wpięcia karabinków

  - pętla nożna (regulowana lonża lub dedykowane do przyrządu ) wraz z osprzętem do łączenia

- Pętle/Taśmy do prac wysokościowych

  - 1 sztuka min 75 cm

    - Norma EN 566 oraz EN795

  - 1 sztuka 60 cm

    - Norma EN 566

- Kask do pracy na wysokości wraz z okularami ochronnymi i czapką pod kask

  - Normy: EN 396, EN 12492 lub ANSI Z89.1

  - Możliwość zainstalowana lampki czołowej

  - Okulary : EN166 min B, K, N

- Karabinki 6 sztuk

  - EN 362

- Torba 90L

  - Wodoodporna

  - Podwójne szwy

  - Zewnętrzne taśmy

  - Może być noszona jako plecak

- System zabezpieczenia przed upadkiem narzędzi ręcznych 3 sztuki wraz z torbą na narzędzia

  - 2 sztuki do narzędzi ręcznych  typu wkrętak (samozaciskowy lub inny, dla narzędzi bez otworów technicznych)

  - 1 – narzędzi akumulatorowych do 5kg

Gwarancja:

Dostawca zapewni co najmniej 12-miesięczną gwarancję

………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

(lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)