Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - specyfikacja  techniczna

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do pomiarów natężenia przepływu.

1 szt. bezzałogowego statku nawodnego Surfbee Flow Seeker lub równoważnego.

Wymagania dot. sprzętu:

- Wytrzymała, nadmuchiwana obudowa ułatwiająca transport i oszczędzająca miejsce podczas przechowywania,

- Autonomiczne pomiary natężenia przepływu i batymetryczne dzięki planowaniu misji za pomocą aplikacji nadajnika.

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pływak wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego | Tak |
| 2 | Obudowa pływaka wypełniana pneumatycznie | Tak |
| 3 | Możliwość pomiaru metodą „Section by Section” | Tak |
| 4 | Możliwość pomiaru metodą „moving boat” | Tak |
| 5 | Minimalna głębokość pracy pływaka powyżej 0,25 m | Tak |
| 6 | Pływak wyposażony w min. 3 szt. pędników | Tak |
| 7 | Długość pływaka do 2,0 m | Tak |
| 8 | Nośność pływaka min. 10 kg | Tak |
| 9 | Prędkość maksymalna pływaka min. 3 m/s | Tak |
| 10 | Masa pływaka wraz z bateriami poniżej 20 kg | Tak |
| 11 | Nadajnik zapewniający łączność z pływakiem na dystansie min. 1 km | Tak |
| 12 | Akcesoria do montażu na pływaku głowicy SonTek M9 ADCP wraz z PCM | Tak |
| 13 | Akcesoria do montażu na pływaku głowicy SonTek RS5 ADCP | Tak |
| 14 | Akcesoria do montażu na pływaku głowicy RDI RiverPro ADCP | Tak |
| 15 | Możliwość automatycznego wyznaczania transektów | Tak |
| 16 | Strumieniowe przesyłanie obrazu z kamery pokładowej FPV o rozdzielczości min. 1080p | Tak |
| 17 | Dwa zestawy akumulatorów* | Tak |
| 18 | Torba transportowa na pływak | Tak |
| 19 | Określanie pozycji przy pomocy zintegrowanego systemu GNSS w technologii RTK z opcjonalną możliwością podłączenia stacji bazowej | Tak |
| 20 | Funkcja „wirtualnej kotwicy” | Tak |
| 21 | Stopnień ochrony nadajnika min. IP54 | Tak |
| 22 | Funkcjonalność RTH (ang. Return-to-Home) | Tak |
| 23 | Dodatkowy moduł pływaka zwiększający jego stabilność pracy przy pomiarach wezbraniowych/powodziowych | Tak |
| 24 | Telemetryczny przekaz danych w czasie rzeczywistym | Tak |

*opcjonalnie