# Opis przedmiotu zamówienia dla części 1

# „Modernizacja budynku limnigrafu  stacja hydrologiczna Ustroń Obłaziec”

Stacja hydrologiczna Ustroń Obłaziec rz. Wisła

Informacje o miejscu prowadzenia robót

Teren przeznaczony na realizację zadania znajduje się w miejscowości Ustroń Obłaziec,  położony jest w granicy działki o nr ew. 240302_1.0004.2211/1, obręb Ustroń, gm. Ustroń, powiat Cieszyński, województwo Śląskie, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły. Grunt kategorii I i II.  Dokładna lokalizacja została przedstawiona na załączniku graficznym poniżej. Współrzędne geograficzne stacji:     49° 40’ 50”   18° 51’ 01”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych polegających na, modernizacji wieży limnigraficznej - (materiał stal) piaskowanie zewnątrz oraz wewnątrz, renowacja pokrycia stalowego (wycinanie, spawanie), zabezpieczenie antykorozyjne preparatami do tego przeznaczonymi, malowanie wieży limnigraficznej wewnątrz oraz na zewnątrz, renowacja podłogi wewnątrz, wymiana zamków w drzwiach wejściowych, wykonanie renowacji dachu (malowanie, smołowanie), wykonanie okna z plexy odpornej na dewastację, wykonanie kratki wentylacyjnej

a. Wykonanie modernizacji wieży limnigraficznej:

Piaskowanie zewnątrz oraz wewnątrz, renowacja pokrycia stalowego (wycinanie, spawanie),

zabezpieczenie antykorozyjne preparatami do tego przeznaczonymi, malowanie wieży limnigraficznej

wewnątrz oraz na zewnątrz, renowacja podłogi wewnątrz, wymiana zamków w drzwiach wejściowych,

wykonanie renowacji dachu (malowanie, smołowanie), wykonanie okna z plexy odpornej na

dewastację, wykonanie kratki wentylacyjnej.

b. Przygotowanie obiektu do odbioru:

Wykonawca zobowiązany jest posprzątać teren z elementów pozostałych przy remoncie. Ewentualne

uszkodzenia w trakcie prac, muszą zostać ponownie odtworzone do stanu

przed przystąpieniem do robót

c.  Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru dostarczy certyfikaty/karty charakterystyki

na użyte materiały takie jak: antykorozyjne powłoki, farby, zamki

Wymagania techniczne:

- farba mrozoodporna na elewację zewnętrzną w kolorze zielonym a na elewację wewnętrzną mrozoodporna w kolorze białym,

- poszycie dachu z papy dachowej termozgrzewalnej,

- Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do piaskowania, malowania, zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania pokrycia dachowego i remontu podłogi, zamki do drzwi wejściowych, kratka wentylacyjna.

- Zapewnienie niezbędnego sprzętu do wykonania prac związanych z piaskowaniem, szlifowaniem, spawaniem oraz pracami budowlano - modernizacyjnymi

Uwagi końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i jego wytyczne przy wykonywaniu zadania, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz OPZ.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje gruntem, na którym mają być prowadzone prace remontowo-budowlane.

- Rozpoczęcie prac może nastąpić po przekazaniu terenu potwierdzone dokumentem podpisanym obustronnie przez zamawiającego i wykonawcę. Po zakończeniu prac należy zgłosić wykonane zadanie do odbioru, Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór tych prac. W terminie uzgodnionym przez obie strony, warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest protokół zakończenia robót w danej lokalizacji.

d.    Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami panującymi w terenie i konieczności przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej;

Osoba kontaktowa:  Piotr Kubiciel,  e-mail:  Piotr.Kubiciel@imgw.pl   tel.: 503-199-065

Edin Mandal,  e-mail:  Edin.Mandal@imgw.pl   tel.: 503-185-140

Rysunek 1. Lokalizacja stacji na mapie

Rysunek 2 Lokalizacja stacji hydrologicznej z naniesionymi elementami wyposażenia

Rysunek 3. Poglądowe zdjęcie lokalizacji wieży Limnigraficznej Ustroń rz. Wisła.