Załącznik nr  4  do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szaf wzmocnionych do przechowywania i ładowania akumulatorów.

Zamawiający może zamówić minimum 1 szafę a maksymalnie 5.

Cały oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy.

Wymagane parametry akcesoriów oraz ich wymaganą liczbę, wskazano w poniższym zestawieniu.

Szafa wzmocniona do przechowywania i ładowania akumulatorów:

- Bezpieczne ładowanie i przechowywanie w szafie wielu akumulatorów litowo-jonowych

- Odporność ogniowa wynosząca 90 minut od wewnątrz i na zewnątrz (EI 90), badanie typu wg normy DIN EN 1363-1:2012-10 lub opcjonalnie VDMA 24994

- Wbudowany system wentylacji z czujnikiem dymu i jednostką sterującą z wykrywaniem pożaru

- Zasilanie 230V

- System przeciwpożarowy

- Liczba półek min 4

- Obciążenie półki minimum 70kg

- Listy zasilające dedykowane dla każdej półki

- Możliwość transportu wózkiem paletowym

- Wymiary(wysokość x szerokość x głębokość)

  - minimalne 1800x1000x400

  - maksymalne 2100 x 1200 x 600

Funkcje:

- Wykrywanie dymu i ognia

- Działanie po wykryciu dymu

  - Przerwanie procesu ładowania akumulatora

  - Alarm

  - Aktywacja systemu przeciwpożarowego

Gwarancja:

Dostawca zapewni co najmniej 12-miesięczną gwarancję

………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

(lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)