Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Prace naprawcze na Automatycznej Stacji Synoptycznej w Radoszewicach, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Informacje o miejscu robót:

Automatyczna Stacja Synoptyczna Koło-Radoszewice w Radoszewicach, 62-620 Radoszewice, gmina Babiak, powiat kolski, województwo wielkopolskie (nr działki 82/2, obręb Radoszewice, identyfikator w geoportal.gov.pl - 300902_2.0028.AR_1.82/2, współrzędne: 52°21'44"N, 18°42'21"E)

Na terenie inwestycji zlokalizowane są urządzenia pomiarowe Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej podlegające ochronie prawnej (Art. 382. ustawy - Prawo wodne).

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

- demontaż zniszczonych elementów ogrodzenia – ok. 18 metrów płotu, słupki, brama, furtka

- demontaż fundamentów punktowych

- demontaż zabrudzonej kostki

- utylizacja

- demontaż niezbędnych fragmentów kostki pod bramę

- wykonanie fundamentów bramy, furtki, słupków

- montaż kostki (zakup częściowo nowej)

- zakup bramy dwuskrzydłowej (2x2m) tego samego typu co demontowana

- zakup furtki tego samego typu co demontowana

- doprowadzenie/naprawa zasilania do szyfratora ok. 6 m, prowadzony ziemią w rurze osłonowej (odległość między furtką a kontenerem 6 m)

- zakup ogrodzenia

- montaż ogrodzenia

- prace ziemne

- Siatka ocynkowana - wys. 1,80 m, wielkość oczka 50 mm x 50 mm – szacunkowo 18 mb

- Kostka brukowa – kolor szary, 10x20x6 cm

- Słupek ogrodzenia – okrągły ocynkowany, średnica 42 mm,

- Brama dwuskrzydłowa panelowa – słupek 8x8 cm, grubość słupka 3mm, panel Fi 5mm 3D, rama 4x4cm, ścianka 2 mm

- Furtka – słupek: 6x6 2,8mm, panel: Fi 5mm, rama: 4x4cm, ścianka 2mm, klamka nierdzewna, zamek Gerda z 3 kluczami

- Przewód do szyfratora – przewód sterowniczy ekranowany LIYCY 7 x0,5

- Zaprawa betonowa do posadowienia słupków ogrodzenia oraz słupków furtki.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokolarnym przekazaniu terenu Wykonawcy.

Zakończenie prac – do 7 tygodni od podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych.