|  | Parametry i wymagania techniczne ciągnika ogrodowego wraz z osprzętem. (wymagana ilość 1 szt., wraz z osprzętem) Oferowany model : …………………………………… Producent: ……………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania ogólne |  |  |
|  | 1. Przeznaczenie |  |  |
|  | Traktorek wykorzystywany będzie do prac przy modernizacji i rozbudowie sieci pomiarowo – obserwacyjnej oraz bieżącego utrzymania terenu stacji. |  |  |
|  | 2. Warunki eksploatacji |  |  |
|  | Traktorek użytkowany będzie we wszystkich porach roku |  |  |
| II. Wymagania techniczne |  | TAK/NIE | Oferowany parametr |
|  | 1. Parametry techniczne |  |  |
| Produkt fabrycznie nowy z roku nie wcześniej niż 2024, |  |  |  |
| Ilość – 1 szt. |  |  |  |
| 1.1 Silnik |  |  |  |
| 3 - cylindrowy wysokoprężny, chłodzony cieczą |  |  |  |
| 4 - suwowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa |  |  |  |
| Pojemność skokowa 1700 cm3 – 1900 cm3 |  |  |  |
| System chłodzenia - chłodzony cieczą |  |  |  |
| Moc silnika – nie mniej niż 35 KM |  |  |  |
| Maksymalny moment obrotowy min 115 Nm |  |  |  |
| Spełnia normy emisji Stage V |  |  |  |
| 1.2 Układ przeniesienia napędu |  |  |  |
| Napęd - 4x4 4WD |  |  |  |
| Min liczba biegów przód / tył - 8 / 4 |  |  |  |
| Prędkość maksymalna - min. 20 km/h |  |  |  |
| Skrzynia biegów -mechaniczna, |  |  |  |
| Układ kierowniczy - hydrauliczny |  |  |  |
| Wspomaganie kierownicy hydrauliczne |  |  |  |
| Blokada mechanizmu różnicowego |  |  |  |
| Sprzęgło dwustopniowe |  |  |  |
| 1.3 Pozostałe parametry |  |  |  |
| Moc WOM/PTO (kW): 18,0-20,0 |  |  |  |
| Tylny TUZ: kategorii I, sterowanie pozycyjne |  |  |  |
| Prędkości tylnego WOM/PTO – 540 |  |  |  |
| Udźwig tylnego TUZ – min 900 kg |  |  |  |
| Dodatkowa para wyjść hydraulicznych z tyłu pojazdu |  |  |  |
| Wyposażony w gniazdo elektryczne oraz hydrauliczne |  |  |  |
| Hydrauliczny układ zawieszenia trzypunktowego |  |  |  |
| Pojemność zbiornika paliwa : min 40 L |  |  |  |
| Rozstaw osi 1600– 1650 mm |  |  |  |
| Długość całkowita – 2750 – 2850 mm |  |  |  |
| Szerokość całkowita – 1250 - 1350 mm |  |  |  |
| Prześwit - min 330 mm |  |  |  |
| Koła komunalne lub ogrodowe |  |  |  |
| Reflektory robocze przednie i tylne |  |  |  |
| Niezbędne oświetlenie oraz wyposażenie regulowane przepisami dopuszczającymi pojazd do ruchu drogowego. |  |  |  |
| 2. Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 2.1 Ładowacz czołowy |  | Oferowany producent i model: …………………………………… |  |
| Produkt fabrycznie nowy z roku nie wcześniej niż 2024, |  |  |  |
| Ilość – 1 szt. |  |  |  |
| ładowacz czołowy „szybko”demontowany |  |  |  |
| Przystawka do szybkiego demontażu akcesoriów(EURO) |  |  |  |
| Ładowacz wyposażony w szybkozłącza hydrauliczne |  |  |  |
| Sterowany za pomocą rozdzielacza (joystick z przyciskiem - 3-sekcja sterowana elektrozaworem) |  |  |  |
| Łyżka do ładowacza 4W1, szerokość min. 140 cm. |  |  |  |
| Widły do palet z możliwością regulacji szerokości |  |  |  |
| Lemiesz śnieżny hydrauliczny regulowany, szerokość min 160 cm. |  |  |  |
| Ładowacz z wyposażony w system samopoziomowania |  |  |  |
| 2.2 Kosiarka bijakowa |  | Oferowany producent i model: …………………………………… |  |
| Produkt fabrycznie nowy z roku nie wcześniej niż 2024, |  |  |  |
| Ilość – 1 szt. |  |  |  |
| Szerokość robocza: 140 cm. |  |  |  |
| Wyposażona w młotki – min 20 szt. |  |  |  |
| Szerokość całkowita: max. 160 cm. |  |  |  |
| Wydajność: min: 1.40 ha/h |  |  |  |
| Napędzana przez pasek klinowy - 3 szt. |  |  |  |
| Obroty wałka WOM/PTO 540 |  |  |  |
| Masa: max. 300 kg, |  |  |  |
| Bijaki montowane na śruby o średnicy 16 mm. |  |  |  |
| Regulacja wysokości koszenia |  |  |  |
| Przekładnia kątowa |  |  |  |
| 4. Inne |  |  |  |
| Gwarancja na oferowany ciągnik wraz z osprzętem musi wynosić co najmniej 48 miesięcy |  |  |  |
| Gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy |  |  |  |
| Dwie pary ochronników słuchu dla operatora |  |  |  |
| Dostawa do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy , |  |  |  |
| Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego ciągnika |  |  |  |
| Dostawca zapewniania serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ciągnika oraz osprzętu |  |  |  |
| Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii max. 4 dni; u klienta lub u dostawcy |  |  |  |
| Certyfikat CE, karty gwarancyjne, instrukcja obsługi, opis techniczny, atesty. |  |  |  |
| Dostawca zapewni szkolenie w dniu dostawy z zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich, właściwą interpretację informacji sygnalizowanych przez dostarczony sprzęt, zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych Towaru, podstawowe zasady BHP. |  |  |  |
| 5. Lokalizacja dostawy |  |  |  |
| IMGW -PIB Biuro we Wrocławiu , ul. Graniczna 201, Wrocław |  |  |  |