Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem zamówienia jest zestaw „Lawinowego ABC” w skład, którego wchodzą: cyfrowy detektor lawinowy, sonda lawinowa oraz łopata lawinowa. Sprzęt powinien być dopasowaną integralną całością, pochodzącą od jednego producenta i spełniający aktualne zalecenia stowarzyszenia ratownictwa górskiego ICAR-CISA.

Wymagany zakres działania detektorów, parametry aparatury i akcesoriów oraz ich wymaganą liczbę, wskazano w poniższym zestawieniu.

- Detektory lawinowe - 7 sztuk

Wymogi techniczne detektorów lawinowych:

- Szerokość pasma poszukiwań sygnału do 80 m i osiągalny zasięg maksymalny min. 70 m,

- Posiada dodatkowy system ochrony przed zakłóceniami, redukujący wpływ zakłóceń w trybie nadawania (interferencji sygnału wywołanych przez urządzenia elektroniczne, elementy metalowe),

- Tryb pracy cyfrowy lub analogowy,

- Detektor przetwarza sygnał jednocześnie na antenach X i Y, ma to zapewnić

dokładniejszą lokalizację przesyłanego sygnału, skuteczną eliminację sygnałów widmowych 
i bardzo duży zasięg działania detektora,

- Zasilany minimum dwiema bateriami AAA alkalicznymi lub litowymi,

- Do 600 h pracy na jednym komplecie baterii,

- Posiada technologię Bluetooth — umożliwia połączenie z aplikacją w smartfonie,

- Funkcja „Mark” umożliwiająca oznaczanie wielu zasypanych,

- System automatycznego przełączania z trybu szukania w nadawanie,

- Posiada tryb zapasowy przeznaczony dla szukających wykonujących pasywne zadania poszukiwawcze, takie jak sondowanie lub kopanie. W tym przypadku tryb zapasowy powinien wyciszać sygnał nadawania, gdy urządzenie znajduje się w pozycji nadawania, dzięki czemu inni szukający, mogą skupić się na sygnale zakopanej ofiary. Nadawanie (wysyłanie) jest automatycznie wznawiane, gdy przez ustalony czas nie zostanie wykryty żaden ruch, poprzedzony widocznym odliczaniem.

- Funkcja testu grupowego

- System oceny głębokości lawiny do zasypanego,

- Duży, kontrastowy, wyraźny wyświetlacz,

- Solidny pokrowiec z wygodnym systemem mocowania,

- Waga detektora z bateriami do 220 gramów.

# Sondy lawinowe - 7 sztuk , Wymogi techniczne sond lawinowych:

- Minimalna długość 280 cm,

- Składana i podzielona na sekcje do kompaktowego transportu,

- Sekcje połączone linką z pętlą i systemem szybkiego blokowania/zwalniania sondy,

- Podziałka centymetrowa na sondzie z opisem co 5 cm i wyróżnieniem długości odniesienia 
100 cm głębokości jaskrawym kolorem,

- Pokrowiec na sondę,

- Waga do 310 gramów.

- Łopaty lawinowe — 7 sztuk

Wymogi techniczne łopat lawinowych:

- Aluminiowa z szybko montowalnym/demontowanym teleskopowym styliskiem,

- Rączka typu „T” dla sprawnej pracy w grubych rękawicach i w różnych ułożeniach dłoni,

- Owalny przekrój teleskopowego styliska

- Wymiary części roboczej prostokątne przy minimalnym wymiarze: 27cm x 24cm,

- Część robocza zaostrzona z konstrukcją zapobiegającą jej ślizganiu przy wbijaniu,

- Łopata w intensywnym kolorze dla lepszej identyfikacji na śniegu — preferowany kolor czerwony,

- Waga do 750 gramów.

- Gwarancja:

- co najmniej 12-miesięczna gwarancja na oferowany zestaw przyrządów.

# ……………………………………….

Podpis wykonawcy