Załącznik nr 4. Zbiorcze zestawienie materiałów śrubowych oraz zakres prac.

Zakres prac do wykonania:

  - Wymiana elementów złącznych połączeń śrubowych wieży H=20m we wszystkich segmentach konstrukcji zgodnie z rysunkiem złożeniowym projektu technicznego -  rys. 2/0  - załącznik nr 3 z podziałem na segmenty:

Segment 1 – rys. 6,7,8/0

Wieża:

- Śruba M12 x 45 szt. 56 gatunku 5.8-C-Fe/Zn5 wg normy PN-85/M-82101

- Nakrętka M12 szt. 56 gatunku 5.8-C-Fe/Zn5 wg normy PN-86/M-82144

- Podkładki 13 szt.56 gatunku Fe/Zn5 wg normy PN-78/M-82005

Uziemienie:

- Śruba M10 x 30 szt.4 gatunku 4.8-B-Fe/Zn5 wg normy PN-85/M-82105

- Nakrętka M10 – szt. 4 gatunku 4-B-Fe/Zn5 wg normy PN-86/M-82144

- Podkładka 10,5 – szt.4 gatunku Fe/Zn5 wg normy PN-78/M-82005.

Segment 2, 3 – rys. 9,10/0 i 11,12/0

Wieża:

- Śruba M12 x 60 szt. 32 gatunku 8.8-B-Fe/Zn5 wg normy PN-85/M-82343 x 2 kpl.

- Nakrętka M12 szt. 64 gatunku 8-B-Fe/Zn5 wg normy PN-86/M-82171x 2 kpl.

- Podkładki 13 szt.64 gatunku Fe/Zn5 wg normy PN-78/M-82039 x 2 kpl.

Segment 4 – rys. 13,14/0

Części złączne do uchwytu standardowego:

- Śruba M8 x 60 szt.4 gatunku 8.8-C-Fe/Zn5 wg normy PN-85/M-82101

- Nakrętka M8 szt.4 gatunku 8-C-Fe/Zn5 wg normy PN-82/M-82144

- Podkładka 8,4 szt.4 gatunku Fe/Zn5 wg normy PN-78/M-82005.

Wieża:

- Śruba M12 x 60 szt.32 gatunku 8.8-B-Fe/Zn5 wg normy PN-85/M-82343

- Nakrętka M12 szt.64 gatunku 8-B-Fe/Zn5 wg normy PN-86/M-82171

- Podkładki 13 szt.64 gatunku Fe/Zn5 wg normy PN-78/M-82039

Segment 5 – rys. 15,16/0

Wieża:

- Śruba M12 x 40 szt.16 gatunku 8.8-C-Fe/Zn5 wg normy PN-85/M-82343

- Nakrętka M12 szt.16 gatunku 8-B-Fe/Zn5 wg normy PN-86/M-82171

- Podkładki 13 szt.16 gatunku Fe/Zn5 wg normy PN-78/M-82039

Segment 6 – rys. 17,18/0

- Śruba M8 x 25 szt.4 gatunku 8.8-C-Fe/Zn5 wg normy PN-85/M-82101

- Podkładka 8,4 szt.4 gatunku Fe/Zn5 wg normy PN-78/M-82005.

Drabina 2,3,4 -rys 19/0

Części złączne:

- Śruba M16 x 50 szt.6  gatunku 4.8-C-Fe/Zn5 wg normy PN-85/M-82101 x 3 kpl.

- Nakrętka M16 szt.6 gatunku 4-C-Fe/Zn5 wg normy PN-86/M-82144 x 3 kpl.

- Podkładka 17 szt.6 gatunku Fe/Zn5 wg normy PN-78/M-82005 x 3 kpl.

Zaczep dolny systemu asekuracji:

- Nakrętka M12 szt.8  gatunku 8-C-Fe/Zn5 wg normy PN-86/M-82144

- Podkładka 13 szt.16 gatunku Fe/Zn5 wg normy PN-78/M-82005.

Uwaga: załącznik  przedstawia zbiorcze zestawienie materiałów śrubowych do wymiany dla całej konstrukcji wieży wraz z zamiennikami norm.

01 Śruba M8 x 60 szt. 4    gatunek 8.8-C-Fe/Zn5 PN-85/M-82101

02  Śruba M8 x 25 szt.4   gatunek 8.8-C-Fe/Zn5 PN-85/M-82101

03  Śruba M10 x 30 szt.4  gatunek  4.8-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82105

04  Śruba M12 x 45 szt. 56  gatunek 5.8-C-Fe/Zn5  PN-85/M-82101

05 Śruba M12 x 40 szt.16  gatunek 8.8-B-Fe/Zn5  PN-85/M-82343

06  Śruba M12 x 60 szt.96  gatunek 8.8-B-Fe/Zn5  PN-85/M-82343

07  Śruba M16 x 50 szt.18  gatunek 4.8-C-Fe/Zn5  PN-85/M-82101

08 Nakrętka M8 szt.4  gatunek 8-C -Fe/Zn5  PN-82/M-82144

09 Nakrętka  M10 szt.4 gatunek 4-B- Fe/Zn5  PN-86/M-82144

10 Nakrętka M12 szt.56 gatunek 5-C- Fe/Zn5  PN-86/M-82144

11 Nakrętka M12 szt.208 gatunek 8-B-Fe/Zn5  PN-86/M-82171

12 Nakrętka M12 szt.8 gatunek 8-C-Fe/Zn5  PN-86/M-82144

13 Nakrętka M16 szt.18 gatunek 4-C-Fe/Zn5  PN-86/M-82144

14 Podkładka 8,4 szt. 8 gatunek Fe/Zn5  PN-78/M-82005

15 Podkładka 10,5 szt.4  gatunek Fe/Zn5  PN-78/M-82005

16 Podkładka 13 szt.72 gatunek Fe/Zn5  PN-78/M-82005

17 Podkładka 13 szt.208 gatunek Fe/Zn5  PN-78/M-82039

18 Podkładka 17 szt. 18 gatunek Fe/Zn5 PN-78/M-82005

Zamienniki norm dla części złącznych :

PN-85/M-82101                 PN-EN ISO 4016 : 2004

PN-86/M-82144                 PN-EN ISO 4034 : 2004

PN-78/M-82005                 PN-EN ISO 7091 : 2003

PN-85/M-82343                 DIN 6914

PN-86/M-82171                 DIN 6915

PN-78/M-82039                 DIN 6916

Uwaga: wszystkie materiały złączne cynkowane ogniowo zgodnie z normami technicznymi.