Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Remont schodów wejściowych w budynku SHM w Wieluniu.

Informacje o miejscu robót:

Stacja Hydrologiczno – Meteorologiczna w Wieluniu, ul. Graniczna 45, 98-300 Wieluń

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

Dane techniczne schodów:

- stopnie 8 szt.

- wysokość podstopnicy 0,15 m

- stopnica 1,8×0,28 m

- podest 1,8×1,2 m ( Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - zdjęcia poglądowe)

- zerwanie istniejących okładzin;

- demontaż balustrady;

- odkucie luźnych elementów podłoża;

- uzupełnienie ubytków przez dolanie masą naprawczą betonową;

- wykonanie zagłębienia i trasy odwodnienia pod wycieraczkę stalową o wymiarach 60cm×40cm;

- odwodnienie wyprowadzić rurą PCV fi 75 na bok schodów i zakończyć rzygaczem;

- wykonanie izolacji przeciwwodnej z masy naciąganej pacą lub nakładanej pędzlem;

- montaż płytek gresowych o klasie R11 (R10 V4) wraz z cokolikami w kolorze grafitowym/szarym;

- fugowanie (fuga trwale plastyczna w kontach wewnętrznych) – kolor grafitowy/szary;

- montaż balustrady stalowej malowanej proszkowo (kolor grafitowy) do boku konstrukcji schodów;

- słupki i pochwyty wykonane z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu o boku 4cm;

- szczeble pionowe (tralki) wykonane z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu o boku 2cm;

- pochwyt dodatkowo przytwierdzony do ściany budynku;

- wymiary balustrady, szczebli i wysokość pochwytu, wytrzymałość na obciążenie poziome mają spełniać warunki odbioru technicznego;

- demontaż istniejącej ścianki z płyty plexi i montaż ścianki osłonowej z płyty włókno-cementowej na podkonstrukcji, odpornej na warunki atmosferyczne (kolor do uzgodnienia                 z Zamawiającym);

- wymiary dostosowane do przestrzeni pomiędzy spocznikiem, a zadaszeniem;

- demontaż utwardzenia betonowego wzdłuż boku schodów i wykonanie opaski żwirowej nawiązującej do istniejącego rozwiązania przy obiekcie wraz z opornikami;

- pokrycie tynkiem żywicznym w kolorze okładziny schodów ściany bocznej schodów;

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień                                            z Zamawiającym (m.in. wyboru kolorystyki itp.);

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poprawek murarskich, malarskich, wykończeniowych w przypadku uszkodzenia elewacji budynku;

- po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i zutylizowania  odpadów powstałych na skutek prac remontowych oraz do uporządkowania miejsca i terenu prac;

Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokolarnym przekazaniu terenu Wykonawcy.

Dokumentacja fotograficzna: