Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Modernizacja pomieszczeń magazynowych w zakresie:

  - rozebranie istniejących ścian i posadzek,

  - odbudowa ścian w postaci lekkiej zabudowy (ścianka jednostronna z płyty OSB typu FIRESTOP, ognioochronna (B-s1,d0) klasy minimum EI30,

  - wykonanie nowej wylewki posadzki w pomieszczeniu nr 1- magazyn (wykończenie
w postaci posadzki epoksydowej spełniającej wymogi klasy przeciwpożarowej Bfl-s1),

  - likwidacja starego niewykorzystywanego kanału instalacyjnego (demontaż przykrycia drewnianego, zasypanie z zagęszczeniem kanału o wymiarach 0,45/0,40/12m, wykonanie posadzki betonowej o grubości 8cm, wykończenie w postaci posadzki epoksydowej spełniającej wymogi klasy przeciwpożarowej Bfl-s1

  - wymiana drewnianego włazu kanalizacyjnego o wymiarach ok. 0,85x0,85m, na stalowy  o minimalnej nośności 300 kg,

  - montaż drzwi gospodarczych wewnętrznych magazynowych w kolorze czarnym
(z zamkiem na klucz) – 2 szt. x 80 cm,

  - odtworzenie instalacji elektrycznej (natynkowa) w pomieszczeniu remontowanym oraz pomieszczeniach przyległych, tam, gdzie przebudowa ściany będzie tego wymagała, instalacje wykonać w listwach elektroinstalacyjnych,

  - wykonanie prac wykończeniowych: wyrównanie i pomalowanie sufitu i jednej ściany, która nie podlega rozebrania (kolor biały farby), itp.

Rys. 1. Rzut pomieszczenia magazynowego objętego inwestycją.

- Przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby serwerowni:

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniu (czerpnia ścienna i wyrzutnia przez istniejący komin),

- wykonanie nowej posadzki wodoodpornej (gr. 8-10 cm ponad obecny stan), wykończenie w postaci posadzki epoksydowej spełniającej wymogi klasy przeciwpożarowej Bfl-s1 oraz antyelektrostatycznej,

- wymiana drzwi gospodarczych do pomieszczenia (drzwi + futryna) – 1 szt. x  80cm,

- gruntowanie i odmalowanie ścian,

- wymiana dwóch opraw oświetleniowych, jednego wyłącznika.

Rys. 2. Rzut pomieszczenia serwerowni objętego inwestycją.

…………………………………………………			                      ………………………………………..

miejscowość, data 					                                  pieczątka i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy