Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA TECHNCZNA

Specyfikacja techniczna router – 7 sztuk

- Obsługa LTE kat. 4 do 150 Mb/s

- WAN failover

- Dual SIM

- Pozycjonowanie GNSS z funkcją geofencing (GPS, GLONASS)

- Porty szeregowe RS232/RS485

- 4x porty Ethernet z funkcjonalnością VLAN

- Port USB, slot na kartę microSD

- Wejście / wyjście do zdalnego monitorowania i sterowania

- Materiał obudowy  Obudowa aluminiowa, panele z tworzywa sztucznego

- Wymiary max(szer. x wys. x gł.)  110 x 50 x 100 mm

- Waga max 290 g

- Opcje montażu  Szyna DIN (możliwość montażu z dwóch stron), montaż na płaskiej powierzchni

- Temperatura pracy od -40 °C do 75 °C

- Wilgotność pracy  od 10% do 90% bez kondensacji

- Stopień ochrony  IP30

- Przyłącze H155 N(M) -SMA RP(M)  - 1,5 metra

Obsługiwane pasma:

- 4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A

- 4G (LTE-TDD): B38, B40, B41

- 3G: B1, B8

- 2G: B3, B8

W zestawie z Routerem

- Router

- Zasilacz 9 W

- 2x anteny LTE (mocowanie magnetyczne, wtyk SMA, kabel 3 m)

- 2x anteny WiFi (mocowanie magnetyczne, męski RP-SMA, kabel 1,5 m)

- Antena GNSS (przylepna, SMA męska, kabel 3 m)

- Blok złącza RS485

- Blok złącza wejście/wyjście

- Kabel Ethernet (1,5 m)

- Zestaw adaptera SIM

- QSG (Przewodnik szybkiego startu)

Specyfikacja anteny – 7 sztuk

- ultraszerokopasmowa antena dookólna MIMO 2x2 5G/LTE

- 2x zintegrowane złącza N/ż

- antena zewnętrzna działa w każdych warunkach pogodowych, IP67

- zakres częstotliwości 617-6000 MHz

- obsługuje pasma: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 103, n77, n78, n79, n80, n81, n82, n83, n84, n86, n89, n90, n95, n97, n98, n100, n101

- Szerokość wiązki 360°/35° ±5°

- Polaryzacja – pionowa

- Impedancja 50 Ω

- Materiał  ABS, aluminium, PTFF

- Stopień ochrony IP67

- Wymiary max  160 x 160 x 240 mm

- Waga max 1,5 kg

- Temp pracy od -40°C do 80°C