Załącznik nr 1 do SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostawa, wdrożenie, migracja z obecnie wykorzystywanej sieci
 oraz utrzymanie w pracy operacyjnej sieci WAN dla IMGW-PIB
Spis treści

2I.
Podstawowe parametry usługi oraz Architektura WAN.


10II.
Zarządzanie i monitorowanie sieci WAN.


14III.
Poziom świadczenia usług i kary umowne.




I.  Podstawowe parametry usługi oraz Architektura WAN.

	Ozn.
	Opis

	PU01
	Usługa będzie świadczona przez 48 miesięcy od dnia wskazanego w  umowie lub do wyczerpania środków, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

	PU02
	Usługa będzie miała charakter kompleksowy i obejmie wszystkie lokalizacje Zamawiającego wymienione w załączniku nr 1 do OPZ – Spisie Lokalizacji.

	PU03
	Wykonawca będzie świadczył usługę transmisji danych na dwóch platformach sieciowych, tj. w warstwie 2 (sieć L2) i 3 (sieć L3) modelu OSI/ISO - na bazie posiadanych (własnych lub pozyskanych) łączy dostępowych, zainstalowanych i skonfigurowanych urządzeń Customer Edge (CE) w szafach teletechnicznych wskazanych przez Zamawiającego oraz sieci szkieletowych Wykonawcy. Wykonawca udostępni wymagany sprzęt i łącza oraz będzie nimi zarządzał przez okres obowiązywania umowy.

	PU04
	W lokalizacjach kategorii „0” zgodnie ze Spisem Lokalizacji podstawowym systemem transmisji dla połączeń między lokalizacjami tej kategorii będzie sieć L2 o maksymalnych opóźnieniach w połączeniach punkt-punkt nie większych niż 8mS dla transmisji Warszawa-pozostałe lokalizacje, a maksymalny czas odpowiedzi nie może być większy niż 16 mS dla tych relacji.

Pomiary powinny być wykonane w warstwie 3 modelu OSI między interfejsami użytkownika na urządzeniach terminujących te połączenia. Łącze uważane jest za spełniające wymagania, jeżeli spośród 1000 wysłanych ramek o długości 1514 B (bajtów), co najmniej 900 zostanie odebranych w czasie krótszym niż 8 ms, przy utylizacji łącza na poziomie nie mniejszym niż 80%.

W wypadku awarii łącza L2 komunikacja między lokalizacjami kategorii 0 będzie ciągle możliwa po łączach L3.
W wypadku awarii łącza L3 w lokalizacji kategorii „0” komunikacja do innych lokalizacji w których są łącza L3 (w szczególności do lokalizacji gdzie nie ma łączy L2) będzie ciągle możliwa przez łącze L2  przez inną lokalizację kategorii „0”.

	PU05
	W ramach świadczenia usługi sieci L3, Wykonawca zainstaluje routery CE, przeprowadzi ich konfigurację oraz będzie odpowiadał za ich utrzymanie (zarządzanie, usuwanie awarii, wprowadzanie zmian konfiguracyjnych).

	PU06
	Wszystkie dostarczone łącza muszą być symetryczne - taka sama przepustowość dla kierunków „od” i „do” routera CE (lub urządzeń zakończenia sieci operatora).

	PU07
	Zamawiający wymaga, aby czas na routerach i urządzeniach CE był synchronizowany do wzorca czasu na poziomie Stratum3 wg strefy czasowej UTC. Wykonawca dostarczy informacje na temat posiadanego systemu synchronizacji czasu.

	PU08
	Łącza podstawowe w sieci L2 zostaną wykonane w technologii 1000base-T. Dla lokalizacji Warszawa i Kraków w technologii 10Gbase-LRM.

	PU09
	Po stronie sieci lokalnej (LAN) dla usługi sieci L3, Wykonawca udostępni na routerze/routerach CE następujące interfejsy:

· Lokalizacje kategorii 0 zgodnie ze Spisem Lokalizacji: 1 interfejs 1000base-T z obsługą 802.1Q,
· Lokalizacje kategorii 1 zgodnie ze Spisem Lokalizacji: 1 x FastEthernet z obsługą 802.1Q z HSRP/VVRP,
· Lokalizacje kategorii 2 zgodnie ze Spisem Lokalizacji: 2 x FastEthernet z obsługą 802.1Q, mogące pracować w konfiguracji Active/Backup,
· Pozostałe kategorie: 1 x FastEthernet z obsługą 802.1Q.

	PU10
	W sieciach transmisji danych Zamawiającego (L2 i L3), zbudowanych na bazie usług Wykonawcy, musi istnieć możliwość komunikacji w konfiguracji „każdy z każdym”, tak aby połączenia były nawiązywane bezpośrednio pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego.

	PU11
	Lokalizacje należących do kategorii „0” będą pracowały w konfiguracji:
· łącze przewodowe L2,

· łącze przewodowe L3. 
Dla łącza L3 pojedynczy router dostępowy  CE, połączony jest z jednym routerem szkieletowymi operatora Provider Edge (PE). 
Łącze L2 i łącze L3 mają przebiegać po dwóch rozłącznych trasach (patrz Rysunek 2. Łącze dostępowe w konfiguracji „2CE + 2PE” ). Wymóg rozłączności tras nie dotyczy ostatniego odcinka kablowego (z wyjątkiem lokalizacji Warszawa), stanowiącego dojście do budynku, w którym ma być świadczona usługa.
Zamawiający wymaga, aby łącze zapasowe było uruchamiane i umożliwiało transmisję niezwłocznie - nie dłużej niż w ciągu 30 sekund, po awarii łącza podstawowego.

Rysunek 2. Łącze dostępowe w konfiguracji „2CE + 2PE”

Łącza L2 i L3 działają równolegle.
Rysunek 1. Łącze dostępowe w konfiguracji „L2 + L3
[image: image1.png]Operator

IMGW-PIB





Urządzenia CE zostaną zainstalowane w serwerowni Zamawiającego.

	PU12
	W lokalizacjach należących do kategorii „1” łącze dostępowe zostanie zrealizowane w konfiguracji „2CE + 2PE”. Zakłada ona instalację dwóch routerów dostępowych CE, które są połączone z dwoma różnymi routerami szkieletowymi operatora (PE) za pomocą dwóch łączy przewodowych o rozłącznych trasach (patrz Rysunek 2. Łącze dostępowe w konfiguracji „2CE + 2PE” ). Wymóg rozłączności tras nie dotyczy ostatniego odcinka kablowego, stanowiącego dojście do budynku, w którym ma być świadczona usługa. 

Łącza podstawowe i zapasowe będą realizowane za pomocą technologii kablowych i różnych usług podkładowych dla obu rodzajów łączy (np. DSL, Metro Ethernet, FR).
Zamawiający wymaga, aby łącze zapasowe było uruchamiane i umożliwiało transmisję niezwłocznie - nie dłużej niż w ciągu 30 sekund, po awarii łącza podstawowego.

Rysunek 2. Łącze dostępowe w konfiguracji „2CE + 2PE”
[image: image2.png]Operator

IMGW-PIB






	PU13
	W lokalizacjach należących do kategorii „2” zostanie zrealizowane łącze dostępowe w konfiguracji „1 CE + 2 PE”, która zakłada podłączenie routera końcowego CE do dwóch różnych routerów szkieletowych operatora (PE) za pomocą dwóch łączy o rozłącznych trasach (patrz Rysunek 3. Łącze dostępowe w konfiguracji „1CE + 2PE”
Wymóg rozłączności tras nie dotyczy odcinka kablowego, od przyłącza telefonicznego w budynku gdzie będzie świadczona usługa do najbliższej studni telekomunikacyjnej, stanowiącego dojście do budynku, w którym ma być świadczona usługa. Wykonawca zainstaluje łącze zapasowe o takich samych parametrach, co łącze główne (niezawodność, opóźnienie, QoS, SLA). Łącza podstawowe będą realizowane za pomocą technologii kablowych. Łącza zapasowe mogą być wykonane w technologii kablowej, jako łącza radiowe w paśmie koncesjonowanym lub LTE. Wymagane jest zastosowanie różnych usług podkładowych dla obu rodzajów łączy (np. DSL, Metro Ethernet, FR, radiowe, LTE lub równoważnej).

Zamawiający wymaga, aby łącze zapasowe było uruchamiane i umożliwiało transmisję niezwłocznie - nie dłużej niż w ciągu 30 sekund, po awarii łącza podstawowego.
Rysunek 3. Łącze dostępowe w konfiguracji „1CE + 2PE”

[image: image3.png]Operator

IMGW-PIB





Dodatkowo Wykonawca skonfiguruje dwa interfejsy ethernet na Routrze CE pracujące w konfiguracji Active/Backup.

	PU14
	W lokalizacjach należących do kategorii „3” Wykonawca zainstaluje łącza dostępowe 1 CE + 1 PE + Backup ” (jeden router CE podłączony łączem kablowym lub łączem radiowym w paśmie koncesjonowanym - podstawowym do jednego routera PE Wykonawcy z dodatkowym łączem zapasowym w jednej z następujących technologii - ISDN/NAS, DSL, xDSL, Metro Ethernet, FR, radiowe, LTE lub równoważnej). Łącze zapasowe ma być wykonane w innej technologii niż łącze podstawowe.

Zamawiający wymaga, aby łącze zapasowe było uruchamiane i umożliwiało transmisję niezwłocznie - nie dłużej niż w ciągu 90 sekund, po awarii łącza podstawowego.

Rysunek 4. Łącze dostępowe w konfiguracji „1 CE + 1 PE +Backup”
[image: image4.png]zaleznie od
zastosowanej
technologii

Operator

IMGW-PIB





	PU15
	W lokalizacjach należących do kategorii 4 (radary meteorologiczne), od routera CE powinny zostać poprowadzone dwa niezależne łącza do dwóch różnych routerów szkieletowych (PE) operatora. Wykonawca zainstaluje łącze zapasowe o takich samych parametrach, co łącze główne (niezawodność, opóźnienie, QoS, SLA). Łącza podstawowe będą realizowane za pomocą technologii kablowych. Łącza zapasowe mogą być wykonane w technologii kablowej, jako łącza radiowe w paśmie koncesjonowanym lub LTE. Wymagane jest zastosowanie różnych usług podkładowych dla obu rodzajów łączy (np. DSL, Metro Ethernet, FR, radiowe).

Dodatkowo, łącza nie mogą powodować zakłóceń radarów meteorologicznych stosowanych przez Zamawiającego. Specyfikację radarów zawiera Tabela 1:

Tabela 1. Specyfikacja radarów meteorologicznych

l.p.
Typ radaru
Parametry
Lokalizacje
1
Meteor 1600 C Producent: Selex Systems Integration (Gematronik), Niemcy
Typ: Dopplerowski, klistronowy
Rodzaj emisji - sygnał impulsowy

Częstotliwość pracy: 5620 MHz
Polaryzacja: pionowa, pozioma
Pastewnik, Ramża
2
Meteor 500 C:
Producent: Gematronik, Niemcy
Typ: Dopplerowski, magnetronowy
Rodzaj emisji - sygnał impulsowy

Częstotliwość pracy: 5660 MHz

Polaryzacja: pozioma
Brzuchania, Poznań, Świdwin
3
Meteor 1500C
Producent: Gematronik, Niemcy
Typ: Dopplerowski, klistronowy
Rodzaj emisji - sygnał impulsowy

Częstotliwość pracy: 5650 MHz

Polaryzacja: pozioma
Legionowo, Rzeszów, Gdańsk
4
Meteor 700C

Producent:             Selex ES, Niemcy
Typ: Dopplerowski, magnetronowy
Rodzaj emisji - sygnał impulsowy

Częstotliwość pracy: 5650 MHz
Polaryzacja: pionowa, pozioma

Góra Św. Anny - w budowie do 2019
5
Nieznany
Typ: Dopplerowski, magnetronowy
Rodzaj emisji - sygnał impulsowy

Częstotliwość pracy: 5650 MHz
Polaryzacja: pionowa, pozioma

Użranki – projektowany na lata 2021-2022
Zamawiający wymaga, aby łącze zapasowe było uruchamiane i umożliwiało transmisję niezwłocznie - nie dłużej niż w ciągu 30 sekund, po awarii łącza podstawowego.
Rysunek 5. Łącze dostępowe dla radarów w konfiguracji „1CE + 2PE”

[image: image5.png]Operator

IMGW-PIB






	PU16
	Dla lokalizacji kategorii 1-4, Wykonawca może zestawić tymczasowe, ale spełniające kryteria jakościowe i wydajnościowe łącza oparte na dostępie radiowym (w paśmie koncesjonowanym lub LTE) w celu realizacji zamówienia w wymaganym terminie. Łącza tymczasowe mogą być realizowane za pomocą tej samej usługi podkładowej, o ile Wykonawca zapewni połączenia do różnych punktów w infrastrukturze Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zastąpić łącza tymczasowe łączami docelowymi w terminie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia łączy tymczasowych.

	PU17
	Ze względu na wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz potrzebę uniezależnienia transmisji WAN od warunków pogodowych, Zamawiający wyklucza możliwość zbudowania łączy dostępowych z wykorzystaniem:

· zasobów publicznej sieci Internet,

· łączy satelitarnych,

· łączy radiowych działających w paśmie niekoncesjonowanym.

	PU18
	Wyjątkiem dla zapisów w punktach PU14, PU16 i PU17 stanowi dopuszczenie transmisji radiowej w paśmie koncesjonowanym lub LTE dla łącza podstawowego i zapasowego w trzech lokalizacjach na terenie parków narodowych:

· Kasprowy Wierch,

· Śnieżka,
· Hala Gąsienicowa
gdzie obiektywne warunki uniemożliwiają instalację sieci w oparciu o łącza kablowe. W zakresie tych lokalizacji w przypadku, gdy Wykonawca zastosuje połączenie radiowe, przedstawi propozycje rozwiązań ograniczających ryzyko utraty łączności w przypadku złych warunków atmosferycznych.

	PU19
	Wykonawca, w ramach złożonej oferty cenowej (bez dodatkowych opłat) wykona następujące prace:

· dostarczy łącza dostępowe,
· zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi wszystkie urządzenia do obsługi łącza dostępowego, w tym routery CE,
· będzie zarządzał siecią L3 do portu LAN w routerze CE włącznie,
· będzie zarządzał siecią L2 do urządzeń będących zakończeniem łącza L2,
· w wypadku wystąpienia awarii usunie ją z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego parametrów SLA.

	PU20
	Wykonawca, w ramach złożonej oferty cenowej (bez dodatkowych opłat), na żądanie Zamawiającego, wykona następujące prace:
· przeniesie część łączy (jednak nie więcej, niż 10 łączy) do nowych lokalizacji w terminie do 12 tygodni od dnia zlecenia Zamawiającego, gdy będą istniały warunki techniczne do świadczenia usługi w nowej lokalizacji,
· zmieni przepustowość części łączy (w ramach sumarycznej wielkości użytkowanej przepływności dla każdej z sieci) z zastrzeżeniem, że zmiana parametrów nie pociągnie za sobą konieczności poniesienia inwestycji przez Wykonawcę w nowe łącze lub w nowy router CE,
· wykona zlecone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE, przy czym łączna liczba jednostkowych zmian w danym miesiącu będzie nie większa, niż łączna liczba użytkowanych routerów CE. Przez jednostkową zmianę rozumie się jednorazowe wykonanie kompletu zleconych zmian (routing, ACL, itd.) na pojedynczym routerze CE lub grupie routerów.

	PU21
	Wymagane jest, aby urządzenia końcowe CE wspierały protokół routingu OSPF, który jest podstawowym protokołem routingu w sieci Zamawiającego.

	PU22
	Wykonawca wspólnie z Zamawiającym skonfigurują (na urządzeniach Wykonawcy i Zamawiającego) mechanizm routingu dla sieci dostarczonych przez Wykonawcę sieci L2 i L3 oraz sieci Zamawiającego pozwalający wyeliminować problem zapętlania i routingu niesymetrycznego. Zamawiający Wymaga, aby dla realizacji ruchu między lokalizacjami kategorii „0” preferowanymi trasami były trasy przez dostarczone przez Wykonawcę łącza L2.

	PU23
	Wykonawca dostarczy usługę L3 z trzema klasami ruchu (Class of service, CoS):
· Klasa voice,

· Klasa biznes,

· Klasa best effort.

	PU24
	Domyślnie, pasmo zostanie przydzielone do klas biznes oraz best effort.

	PU25
	Zamawiający wymaga możliwości przypisywania pakietów IP do poszczególnych klas usług (CoS) na podstawie następujących parametrów:

· adresy IP (źródłowy / docelowy),

· nr portu protokołu warstwy 4 (źródłowy / docelowy),

· DSCP,

· etykieta VLAN (vlan tag) wg standardu IEEE 802.11q.

Dokładny sposób markowania pakietów zostanie uzgodniony na etapie realizacji projektu pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy oraz Zamawiającego.

Sposób priorytetyzacji pakietów IP (przydziału do klas CoS) zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie realizacji wdrożenia.

	PU26
	Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi na wszystkich łączach we wszystkich lokalizacjach nie później niż w ciągu dwunastu tygodni od dnia podpisania umowy.

	PU27
	Wykonawca dostarczy w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego  informacji na temat obecnie użytkowanej sieci WAN (zainstalowane urządzenia, topologia sieci LAN pomiędzy CE operatora oraz routerami Zamawiającego, konfiguracja protokołów routingu na maszynach Zamawiającego oraz maszynach obecnego dostawcy usługi IP VPN MPS, itd), szczegółowy Harmonogram wdrożenia wraz z opisem sposobu realizacji, z uwzględnieniem zastosowanych technologii, informacją o parametrach i zastosowanych mediach transmisyjnych do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Proces migracji poszczególnych lokalizacji będzie uzgadniany z wyprzedzeniem, pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy oraz Zamawiającego. Proces migracji w danej lokalizacji ze starej do nowej sieci WAN powinien odbywać się z przerwami opisanymi niżej. Wykonawca przeprowadzi wdrożenia w dni powszednie, w godzinach od 8 do 16.

Wykonawca przedstawi plan przełączenia z uwzględnieniem przerwy w ruchu nie dłuższej niż:

· Kategoria 0-1 – zgodnie ze Spisem Lokalizacji: z przerwą niezbędną na przebudowanie tras routingu, nie dłuższą niż 8 minut,

· Kategoria 2-3 – zgodnie ze Spisem Lokalizacji: nie dłużej niż 2 godziny,

· Kategoria 4 – zgodnie ze Spisem Lokalizacji: z przerwą niezbędną na przebudowanie tras routingu, nie dłuższą niż 8 minut.

W trakcie przełączania musi zostać zachowany ruch pomiędzy lokalizacjami obsługiwanymi przez łącza dostarczane dotychczasową umową i przez łącza wyłonionego w przetargu operatora o parametrach umożliwiających normalną pracę operacyjną Zamawiającego, w szczególności nie gorszych niż parametry sieci dla obecnie obowiązującej umowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram migracji. Migracja od dnia rozpoczęcia do zakończenia nie będzie przekraczać 21 dni (w przypadku przekroczenia zostaną naliczane kary umowne).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z uznanymi międzynarodowymi metodykami w zakresie realizacji projektu i utrzymania.

	PU28
	Na czas migracji Wykonawca zapewni wsparcie inżyniera specjalisty w zakresie technologii routingu i switchingu, którego zadaniem będzie aktywny udział w rekonfiguracji urządzeń sieciowych Wykonawcy i Zamawiającego na potrzeby migracji oraz utworzenie dokumentacji powdrożeniowej, która będzie zawierała schematy logiczne wraz z opisami połączeń między urządzeniami Wykonawcy a Zamawiającego.

	PU29
	Zamawiający nie poniesie kosztów z tytułu wcześniejszego uruchomienia łączy dostępowych, niż wynika to z terminu określonego w umowie.

	PU30
	W wypadku uruchamiania nowej lokalizacji, Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zainstaluje i skonfiguruje w sieci WAN nowe łącza dostępowe w terminach i o parametrach określonych w OPZ, w cenie abonamentu określoną w formularzu ofertowym, adekwatną do wymaganego pasma transmisyjnego zamawianych łączy. Uruchomienie nowej lokalizacji (maksymalnie do 5 sztuk) będzie dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy Wykonawca będzie posiadał warunki techniczne do świadczenia usługi w nowej lokalizacji.


II.  Zarządzanie i monitorowanie sieci WAN.
	Ozn.
	Opis

	ZM01
	Wykonawca będzie zarządzał siecią L3 aż do portu LAN (włącznie) na urządzeniach CE znajdujących się w lokalizacjach Zamawiającego.

Rysunek 5. Podział odpowiedzialności między Zamawiającym a Wykonawcą

[image: image6.emf]Sieć MPLS

Router PE

Sieć dostępowa FR / ATM / 

ADSL / HDSL / E1 /….

Router CE

Własność, odpowiedzialność i zarządzanie 

po stronie Wykonawcy

LAN

Własność, odpowiedzialność 

i zarządzanie po stronie 

Zamawiającego



	ZM02
	Zamawiający oświadcza, że po jego stronie urządzeniem połączonym z routerem CE operatora może być:

· przełącznik warstwy 2 i/lub 3 modelu ISO-OSI z możliwością znakowania pakietów zgodnie z IEEE 802.1Q,
· przełącznik warstwy 2 i/lub 3 bez wsparcia dla IEEE 802.1Q,
· router.

	ZM03
	Wykonawca, dla każdego łącza WAN, udostępni Zamawiającemu następujące statystyki w formie graficznej z dostępem przez www (odświeżanie danych maksymalnie co 5 minut):
· Przepustowości na interfejsach LAN i WAN,
· Informacje o awarii sprzętu CE oraz przełączeniu między łączem podstawowym a zapasowym,
· Bieżące wartości parametrów QoS:
· opóźnienie pakietów (delay ) - min, max, średnie opóźnienie w zadanym przedziale czasu,
· wariancja opóźnień (jitter),
· straty pakietów (packet loss),
· Dostępność łącza (podstawowego i zapasowego).

	ZM04
	Wykonawca umożliwi generowanie komunikatów w wyniku zdarzeń lub awarii poprzez wysłanie komunikatów typu „SNMP trap”.

Zamawiający posiada kolektor NetXMS i wymaga aby zdarzenia i awarie urządzeń CE dostarczonych w ramach zamówienia były rejestrowane w tym kolektorze.

Zamawiający wymaga również możliwości odpytywania routerów CE przez protokół SNMP. Parametry przekazywane przez SNMP do kolektora będą uzgodnione z Zamawiającym.

	ZM05
	Wykonawca zapewni wysyłanie datagramów NetFlow w wersji 5 lub sFlow ze wszystkich urządzeń CE z interfejsów po stronie sieci LAN Zamawiającego oraz sieci rozległego Ethernetu dla całego ruchu IP ingress oraz egress do wskazanej stacji monitorującej Zamawiającego 

	ZM06
	Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do routerów końcowych (CE) przez protokół telnet lub SSH i umożliwi wykonanie następujących funkcji diagnostycznych:

· ping / extended ping z podaniem adresu lub interfejsu źródłowego, ilości powtórzeń, rozmiaru pakietu i upływu czasu

· traceroute / extended traceroute

· sh ip route

· show snmp

· show ntp status

· sh ntp associations

· sh clock

· show standby

· sh ip int brief

· sh ip int

· sh version

· sh diag

· sh controller

· sh int

· sh arp

· show interfaces status

· show interfaces switchport

· show ip eigrp

· show vlans

· show vlan-switch

· show dialer

· show isdn active

· show isdn history

· show isdn status

W przypadku braku obsługi poniższych komend wymagana jest obsługa komend równoważnych dostarczających ten sam zasób informacyjny na bazie udokumentowanego języka zapytań.

	ZM07
	Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie świadczył usługi zarządzania i administrowania urządzeniami CE w zakresie:

· zdalnego zarządzania konfiguracją logiczną sieci oraz utrzymania urządzeń CE,

· zmiany konfiguracji urządzeń CE na wniosek Zamawiającego,

· konfigurację adresacji IP zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,

· dokonywanie zmian w konfiguracji interfejsów w celu dołączenia sieci LAN Zamawiającego, w szczególności z zakresu routingu między wirtualnymi sieciami LAN (Inter-VLAN routing) oraz list dostępu (Access List, ACL),

· naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia CE,

· naprawy lub wymiany uszkodzonych innych urządzeń zakończenia łączy,
· wykrywanie awarii i naprawa łączy dostępowych,

· zarządzanie siecią i monitorowanie stanu technicznego infrastruktury udostępnionej Zamawiającemu,

· rozwiązywania problemów eksploatacyjnych przy pomocy Help Desk,

· zapewnienia Zamawiającemu zdalnego przeglądania konfiguracji urządzeń CE zainstalowanych we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego w zakresie niezbędnym do monitorowania parametrów sieci,

· zarządzanie CoS zgodnie z bieżącymi wymaganiami Zamawiającego,

· utrzymania listy inwentaryzacyjnej wraz z informacją z dokumentacją eksploatacyjną każdego urządzenia.

	ZM08
	Zlecone przez Zamawiającego zmiany w konfiguracji routerów CE Wykonawca wprowadzi w ciągu 24 godzin od uzgodnienia zmian pomiędzy osobami technicznymi, wyznaczonymi przez Wykonawcę i Zamawiającego lub w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonanie zmiany konfiguracji przez Wykonawcę uważa się za zakończone po potwierdzeniu prawidłowego działania przez Zamawiającego.

	ZM09
	Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość zgłaszania problemów i awarii WAN  za pomocą infolinii, faksu oraz poczty elektronicznej (e-mail).
Wykonawca zapewni dedykowaną osobę (opiekuna technicznego) do kontaktu z Zamawiającym, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Do jej obowiązków będzie należało: 
1) zmiana konfiguracji urządzeń CE na wniosek Zamawiającego;

2) konfiguracja adresacji IP zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;

3) dokonywanie zmian w konfiguracji interfejsów w celu dołączenia sieci LAN Zamawiającego, w szczególności z zakresu routingu między wirtualnymi sieciami LAN (Inter-VLAN routing) oraz list dostępu (Access List, ACL);

4) rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych;

5) przesyłanie Raportu miesięcznego zawierającego:

· wykonane zmiany w konfiguracji sieci;

· aktualny stan inwentaryzacji i konfiguracji urządzeń,

· dane odnośnie wywiązywania się Wykonawcy z deklarowanych parametrów jakości i niezawodności usług (SLA).

	ZM10
	Przy zgłoszeniu awarii, Wykonawca otworzy tzw. bilet problemowy, zawierający opis problemu oraz godzinę otwarcia biletu. Po rozwiązaniu problemu po stronie sieci Wykonawcy, przedstawiciel Wykonawcy skontaktuje się z przedstawicielem Zamawiającego w celu potwierdzenia usunięcia awarii. 
Bilet problemowy zostanie zamknięty w przypadku:
· kiedy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu usunięcie awarii i otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie usunięcia awarii,

· kiedy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu usunięcie awarii i nie otrzyma od Zamawiającego żadnej dodatkowej informacji na temat awarii przez czas dłuższy niż 15 minut.

Czas końca awarii w zamkniętym bilecie problemowym to czas zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia awarii.
Dodatkowo:

· Bilet powinien zawierać tzw. numer zgłoszenia na który Zamawiający będzie się powoływał,
· Treść biletu powinna być systematycznie uzupełniana przez Wykonawcę w trakcie postępu prac nad usunięciem problemu,
· Otwarcie, zmiana treści i zamknięcie biletu problemowego będzie przesyłane przez Wykonawcę na adres e-mail „kontaktów technicznych” Zamawiającego. Dodatkowo każdy bilet problemowy będzie umieszczany w comiesięcznym raporcie przesyłanym przez opiekuna technicznego.


III.  Poziom świadczenia usług i kary umowne.
	Ozn.
	Opis

	SL01
	Usługa sieci L3 świadczona przez Wykonawcę będzie spełniała następujące parametry jakościowe (QoS):

· Dla klasy voice:

· Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 75 ms;

· Wariancja opóźnienia (jitter) < 20 ms;

· Straty pakietów w sieci operatora <0,5%;

· Dla pozostałych klas:

· Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 75 ms;

· Straty pakietów w sieci operatora <0,5%.

Dla  łączy zapasowych wymagane jest, aby opóźnienie w jedną stronę nie przekraczało 150 ms.

W celu weryfikacji poprawności wykonania instalacji przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga wykonania pomiarów następującą metodą:

· 10 pakietów o długości 128B w odstępach 20ms, próbki wysyłane są co 5 minut pomiędzy elementami sieci zarządzanymi przez operatora (dla kasy D1, D2),

· 10 pakietów o długości 64B w odstępach 20ms, próbki wysyłane są co 5 minut pomiędzy elementami sieci zarządzanymi przez operatora (dla kasy V1 i V2).

Dla każdej z klas pomiar dokonywany oddzielnie. Do statystyk będą brane pomiary wykonane w warunkach obciążenia danej klasy usługi nieprzekraczającego wartości 75% dostępnego dla niej pasma. W przypadku, gdy warunki obciążenia nie są respektowane, pomiar będzie odrzucany.
Wykonawca zagwarantuje przepustowość dla wszystkich łączy na poziomie 100% dostarczonego pasma.

	SL02
	Wykonawca zagwarantuje przepustowość dla wszystkich łączy L2 na poziomie 100% dostarczonego pasma.

	SL03
	Zamawiający będzie klasyfikował wszystkie awarie na:

· Awarie Krytyczne – wszystkie awarie, które dotyczą obu łączy w danej lokalizacji, lub uniemożliwiają transmisję danych z/do lokalizacji.
· Awarie Niekrytyczne – wszystkie awarie, które dotyczą jednego łącza w danej lokalizacji.
Wykonawca zapewni usuwanie awarii w czasie nie przekraczającym:

· Dla lokalizacji kategorii 0, 1 i 2 dla:
· Awarii Krytycznych – 4 godziny,
· Awarii Niekrytycznych – 1 dzień roboczy.

· Dla lokalizacji kategorii 3 i 4 dla:
· Awarii Krytycznych – 8 godzin,
· Awarii Niekrytycznych – 2 dni robocze.
Wykonawca może przez zastosowanie obejścia (np. wykreowanie łącza tymczasowego o parametrach nie gorszych niż łącze zapasowe w danej lokalizacji) sprowadzić awarię krytyczną do awarii niekrytycznej.

	SL04
	Gwarantowana dostępność usługi dla łączy wynosi 99,9 dla kategorii 0 oraz 99,7 dla pozostałych kategorii

	SL05
	Usługa serwisu technicznego będzie obejmowała usuwanie problemów pracy z siecią po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego na specjalnie do tego celu wydzielony numer telefoniczny do Centrum Kontaktu operatora (Biura Obsługi Klienta), dostępny bez przerwy - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Powyższy numer telefoniczny powinien być dostępny wg standardowych stawek operatora lub bezpłatnie, niedopuszczalne jest zastosowanie numeru o podwyższonej płatności (np. 0-700).

	SL06
	Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prace serwisowe, wymagające dostępu do routerów i modemów, były dokonywane przez Wykonawcę zdalnie. W przypadkach, gdy zdalny dostęp z przyczyn technicznych nie będzie możliwy, odpowiednie działania mające na celu przywrócenie poprawnej pracy urządzeń i łącza powinny być wykonywane w lokalizacji Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zakresu prac z Zamawiającym. Wykonawca powiadomi o prowadzonych zdalnie pracach serwisowych przesyłając powiadomienie na adresy e-mail „kontaktów technicznych” Zamawiającego.

	SL07
	Wszelkie prace modernizacyjne w sieci WAN – poza tzw. oknem serwisowym operatora – muszą być zgłaszane i uzgadniane z Zamawiającym na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac.
Pod pojęciem „okno serwisowe operatora” należy rozumieć krótkie prace serwisowe operatora powodujące przerwę w usłudze dla jednego z łączy w lokalizacji.  Wykonawca może uzgodnić z Zamawiającym okna serwisowe dla każdej lokalizacji i każdego łącza. Okna mogą być wyznaczone raz w miesiącu i mogą trwać maksymalnie 10 minut.

	SL08
	Wykonawca zapłaci kary umowne z tytułu niedotrzymania parametrów SLA:

a) Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanego Czasu Usunięcia Awarii ustala się na podstawie poniższego wzoru
Bonifikata za Awarię = (TA - TG) * KA,

gdzie:
· Ta – Czas usunięcia Awarii [h], zaokrąglony wzwyż do pełnej godziny
· TG – Gwarantowany czas usunięcia Awarii [h]
· KA – bonifikata w wysokości 4 % miesięcznego abonamentu za łącze
b) Bonifikatę z tytułu niedotrzymania Gwarantowanej dostępności usług transmisji danych ustala się na podstawie poniższego wzoru:
Całkowita bonifikata = [TA - MA * (TUsługi / T)] * KD,

gdzie:

· MA – maksymalna liczba godzin Awarii dopuszczalna dla danego Poziomu Usługi [h]

· TA – suma czasów trwania wszystkich Awarii w danym roku kalendarzowym [h]

· TUsługi – czas korzystania z Usługi Podstawowej w danym roku kalendarzowym [h]

· T – liczba godzin w danym roku kalendarzowym [h]

· KD – bonifikata w wysokości 4 % miesięcznego abonamentu za łącze.
· Wynik działania [TA – MA*(TUsługi/T)] 
– zaokrągla się wzwyż do pełnej godziny.

	SL09
	· Wykonawca zapłaci kary umowne z tytułu opóźnienia w uruchomieniu łączy w stosunku do terminów zawartych w umowie na poziomie 300% miesięcznego abonamentu za łącze, za każdy kolejny rozpoczęty tydzień po terminie określonym w umowie.

	SL10
	W ramach oferowanej ceny za łącza (bez dodatkowych opłat) Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie z obsługi sieci dla dziesięciu pracowników Zamawiającego, w których zakres wejdą:
· Informacje ogólne o systemie i technologiach sieciowych wykorzystanych do realizacji projektu,
· procedury zgłaszania awarii,
· podstawowe narzędzia monitorowania sieci,

· podstawowe narzędzia diagnozowania błędów;
Termin szkolenia zostanie uzgodniony przez Strony z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.


                                                                     AZ/6/PN/U/AI/ko/18

13

