SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Renowacja odbiornika i podstawy deszczomierza Hellmanna

Renowacja deszczomierza Hellmanna dotyczy jego podstawy i odbiornika. Zamawiający oczekuje wykonania wymienionych niżej czynności.

Podstawa

a)	Usunąć ewentualne ślady korozji oraz starą powłokę lakierniczą

b)	Pomalować od wewnątrz i z zewnątrz farbą białą, błyszczącą, odporną na warunki atmosferyczne.

c)	Pomalować również wąsy znajdujące się w środku podstawy

Odbiornik

a)	Usunąć ewentualne ślady korozji oraz starą powłokę lakierniczą

b)	Pomalować odbiornik od zewnątrz a także od dołu wewnętrzną (dolna powierzchnia lejka, zewnętrzna powierzchnia rurki, wewnętrzna powierzchnia obudowy poniżej lejka) część odbiornika farbą białą, błyszczącą.

Pierścień powinien pozostać w naturalnym kolorze mosiądzu, wnętrze odbiornika, od góry (wnętrze korpusu powyżej lejka, górna powierzchnia lejka, wewnętrzna powierzchnia rurki) powinno pozostać w naturalnym kolorze materiału z którego deszczomierz jest wykonany (najczęściej blacha cynkowa lub blacha ocynkowana).

Podstawa i odbiornik  powinny być spasowane ze sobą tak, aby swobodnie dawały się złożyć i rozłożyć. Złożony deszczomierz, przy próbie podniesienia za odbiornik powinien unieść się w całości, jednak rozdzielenie podstawy i odbiornika nie powinno wymagać przyłożenia dużej siły.

Farba powierzchniowa w kolorze białym błyszczącym powinna być odporna na warunki atmosferyczne a także długotrwałą ekspozycję na promieniowanie UV. Deszczomierz eksponowany jest w sposób ciągły na zewnątrz. Przygotowanie do  malowania, zastosowane farby podkładowe itp. powinny zostać użyte zgodnie z regułami sztuki i know-how wykonawcy. Zamawiający wymaga, by podstawy i odbiornik po renowacji były w identycznym odcieniu.

Drobne istniejące uszkodzenia kształtu powierzchni (z wyjątkiem pierścienia), na przykład wgniecenia w wyniku upadku czy uderzenia nie stanowią problemu i nie wymagają korekty, o ile nie stanowią przeszkody w prawidłowym łączeniu obu części.

UWAGA deszczomierza nie można poddawać pod działanie temp > 150° C (nie suszyć w piecu), gdyż naruszane są lutowane elementy (wąsy, lejek)

Zamawiający na prośbę potencjalnego Wykonawcy może udostępnić do obejrzenia przykładowy deszczomierz do renowacji w siedmiu lokalizacjach: Warszawa, Białystok, Kraków, Gdynia, Poznań, Wrocław, Katowice.

Rys. 1 a – Współczesny deszczomierz Hellmanna

| Rys 1b. | Schematyczny rysunek deszczomierza Hellmanna a) odbiornika (wraz z zaznaczeniem budowy wewnętrznej), b) podstawy deszczomierza Hellmanna |
| --- | --- |

Rys 2. Dno podstawy deszczomierza Hellmanna. Widoczne trzy wąsy stabilizujące zbiornik wewnątrz podstawy.