Załącznik nr 4

Zakres prac do realizacji:

Wykonawca, zgodnie ze schematem przebiegu linii systemu AWOS (Załącznik nr 5), wdmucha lub przeciągnie światłowód 12 żyłowy wykorzystując istniejącą infrastrukturę kanalizacji teletechnicznej (Załącznik nr 6) z rozdzielnicy głównej RG znajdującej się w serwerowni LSM do przełącznicy PŚ3 i z przełącznicy PŚ3 do przełącznicy PŚ4.

Wykonawca w rozdzielni RG serwerowni LSM zamontuje kompletną przełącznicę 24 - wejść typu 24xSC/APC szt.1, natomiast w przełącznicach PŚ3 i PŚ4 – po 1 szt. przełącznicy 12 wejściowej 12xSC/APC oraz z każdej strony przewodu światłowodowego przyspawa pigtaile światłowodowe typu FO SM SC/APC 9/125 1,5m – łącznie szt. 4.

Wykonawca zgodnie ze schematem przebiegu linii systemu AWOS (Załącznik nr 5) w szafkach SZS dla pomiarów MW1 i SZS dla pomiarów MRVR1 zamontuje po 1 szt. przełącznicy 12 wejść typu 12xSC/APC. Przedmucha lub przeciągnie 12 żyłowy przewód światłowodowy pomiędzy szafkami SZS-MW1 i SZS- MRVR1 w istniejącej infrastrukturze kanalizacji teletechnicznej (Załącznik nr 6) oraz przyspawa z każdej strony przewodu pigtaile światłowodowe typu FO SM SC/APC 9/125 1,5 m po 1 szt. - łącznie 2 szt.

Długość łączna linii nr 1 około 2550 mb.

Ilość materiałów łącznie:

- przewód światłowodowy kabel dwunastożyłowy typu 12 J 5kN F0 -XX0TKtsdD lub podobny długość 2550 mb

- przełącznica 24 wejść - 24xSC/APC – szt.1

- przełącznica 12 wejść -12xSC/APC – szt. 4

- pigtaile światłowodowe typu FO SM SC/APC 9/125 1,5m lub inne – szt. 6