Załącznik nr 4

Parametry techniczne:

1. Parametry optyczne OTDR

·      Długości fal: 1310 nm / 1550 nm (±20 nm) oraz filtrowana fala 1650 nm (±20 nm) do pomiarów na działającej sieci (in-service) z izolacją >45 dB.

·      Zakres dynamiczny (RMS):

> 40 dB dla fali 1310 nm,

> 40 dB dla fali 1550 nm

> 41 dB dla filtrowanej fali 1650 nm.

·      Szerokość impulsu: od 3 ns do 20 μs.

·      Strefa martwa zdarzeniowa (EDZ): ≤ 0,8 m.

·      Strefa martwa tłumieniowa (ADZ): ≤ 2,5 m.

·      Rozdzielczość próbkowania: min.4 cm.

·      Liczba punktów pomiarowych: > 256 000

2. Zintegrowane na porcie OTDR źródło światła (CW Light Source)

·      Długości fal: (1310/1550/1650nm).

·      Tryby modulacji: 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz.

·      Moc wyjściowa: > -3,5 dBm w trybie ciągłym (CW).

3. Wbudowany miernik mocy optycznej:

·      Zakres pomiarowy: min. od 0 dBm do -55 dBm.

·      Skalibrowane długości fal: 1310, 1490, 1550, 1625 oraz 1650 nm.

·      Niepewność pomiarowa: ≤ ±0,6 dB.

4. Wizualny lokalizator uszkodzeń:

·      Długość fali: 650 nm.

·      Tryb pracy: fala ciągła (CW) oraz modulowana 1 Hz.

·      Klasa lasera: Klasa 2 (zgodnie z normą IEC 60825-1:2014)

5. Specyfikacja ogólna oraz wymagane interfejsy

·      Wyświetlacz: min. 5-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości min. 800 × 480

·      Złącza optyczne: wymiennie złącza (zamontowane SC/APC)

·      Interfejsy przewodowe: min. 2 × USB 2.0

·      Łączność bezprzewodowa: wbudowany moduł Bluetooth oraz WiFi

·      Pamięć wewnętrzna: pojemność pozwalająca na zapis powyżej 10 000 krzywych reflektometrycznych w formacie SOR.

·      Możliwość tworzenia oraz zapisywania raportów w formacie SOR oraz PDF bezpośrednio na urządzeniu.

·      Dodatkowe funkcje:

- prezentacja wyników zarówno w formie tradycyjnych reflektogramów jak i w postaci liniowej za pomocą ikon.

- prezentacja reflektogramu oraz tabeli wyników w tym samym widoku ekranu.

- interfejs graficzny urządzenia dostępny w j. polskim

6. Parametry fizyczne i zasilanie

·      Waga: poniżej 1kg (wliczając baterię).

·      Akumulator: zapewniający do 16 godzin pracy.

·      Zakres temperatury pracy: od -20°C do +50°C.

7. Dodatkowe akcesoria zawarte w zestawie:

·      Torba transportowa

·      ETUI ochronne pozwalające zawiesić urządzenie na szyi

·      zasilacz/ładowarka AC/DC

.      2 x rozbiegówka po 150 m

8. Gwarancja: min. 3 lata