# Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia

# Budowa stacji na sieci PSHM – Augustów

- Informacje o miejscu prowadzenia robót

- Adres: Augustów, 16-300 Augustów, województwo podlaskie, powiat augustowski, gmina Miasto Augustów,

- Współrzędne GPS: 53°51´29,51˝N 22°59´46,68˝E

- Działka: nr 4959 , Obręb: 200101_1.0002.4959 MIASTO AUGUSTÓW

- Stacja znajdować się będzie na południowym brzegu Jeziora Necko, obok hotelu Warszawa

- Dojazd na miejsce budowy w celu realizacji inwestycji

Preferowane posadowienie ceowników od strony wody lub ewentualny dojazd drogą utwardzoną kostką brukową z uwzględnieniem ograniczenia tonażowego do 10t.

Pozostałe prace do wykonania od strony linii brzegowej.

- Zakres prac

- Wbicie z użyciem wibromłota dwóch ceowników stalowych o wymiarach:

- Ceownik o szerokości 300mm i 6 m długości na głębokość około 4 m w głąb gruntu

- Ceownik o szerokości 300mm i 4 m długości na głębokość około 2 m w głąb gruntu

(zapewnienie i dostawa materiałów po stronie zamawiającego)

- Posadowienie podstawy betonowej fundamentalnej o wymiarach 0,3x0,3x1,5m wraz z 6-metrowym stalowym słupem telemetrycznym (zapewnienie i dostawa materiału po stronie zamawiającego)

- Poprowadzenie kanalizacji teletechnicznej od słupa w kierunku wody, składającej się z:

- Skrzynki rewizyjnej o wymiarach 0,4x0,4x0,4 w odległości około 1m od słupa w stronę lustra wody

- Studni ujęciowej o średnicy fi 400mm na głębokość 1,2m

- Peszla karbowanego - poprowadzonego od słupa telemetrycznego poprzez skrzynkę rewizyjną do studni ujęciowej

- Stalowej rury ujęciowej - ze studni w głąb jeziora

(zapewnienie i dostawa materiałów po stronie zamawiającego)

- Wkopanie repera ziemnego o wymiarach 0,3x0,3x1,4m

(zapewnienie i dostawa materiału po stronie zamawiającego)

- Usunięcie korzeni wzdłuż linii brzegowej na odcinku około 4m oraz uzupełnienie ubytków ziemnych

- Przygotowanie obiektu do odbioru (zasypanie oraz wyrównanie ewentualnie powstałych kolein po sprzęcie budowlanym, uprzątnięcie śmieci).

- Uwagi, potrzebne informacje

- Ceowniki zostaną posadowione w dno Jeziora Necko, we skazanych przez pracownika ze strony Zamawiającego miejscach,

- Zakres posadowienia ceowników w głąb gruntu uzależniony jest od warunków gruntowych w danej lokalizacji. Głębokość zabicia pali zostanie ustalona na określoną rzędną przez pracowników IMGW-PIB ze strony Zamawiającego w dniu przekazania terenu dla Wykonawcy.

- Ceownik zostanie skrócony do odpowiedniej rzędnej przez pracowników Wykonawcy przy ewentualnie napotkanych problemach związanych z posadowieniem ceowników.

- Rzędna zera wodowskazu: 118,363 EVRF 2007