Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia:

- Dostawa i montaż fundamentu dedykowanego pod maszty o wysokości 15 m:

- fundament żelbetowy (wymiary minimalne 0,4x0,4x1,6 m) wyposażony w kotwy umożliwiające mocowanie masztu wiatromierza, wykonany z betonu zbrojonego C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami do wprowadzenia peszla karbowanego (np. AROT)                               o średnicy minimum 50 mm,

- elementy stalowe fundamentu (kotwy, śruby, elementy złączne) zabezpieczone poprzez cynkowanie.

- Dostawa i montaż składanego masztu rurowego o wysokości 15 m wraz z wysięgnikiem wiatromierza oraz iglicą odgromową.

Dane techniczne masztu:

- słup o pokroju zbieżnego ostrosłupa, o przekroju ośmiokąta lub sześciokąta foremnego, wykonany z blachy stalowej, przystosowany do zamocowania na fundamencie prefabrykowanym,

- górny segment słupa z demontowanym ramieniem przeciwwagi przykręcanym za pomocą śrub i nakrętek, opuszczany ręcznie, poprzez mechanizm z linką stalową,

- mechanizm opuszczania (zamontowany na pokrywie wnęki) chowany we wnęce słupa, powinien posiadać zdejmowaną korbę z zabezpieczeniem przed niezamierzonym wysunięciem korby, oraz zabezpieczenie przed niezamierzonym odwinięciem linki stalowej z blokadą szpuli, oraz powinien być wyposażony w blokadę położenia pokrywy                                           z mechanizmem podczas opuszczania górnego segmentu słupa,

- wysięgnik poprzeczny, poziomy z rejkami o długości ramienia: 110 cm każda, rozmieszczonymi symetrycznie po obu stronach słupa, wykonanych z kształtownika stalowego ocynkowanego o przekroju kwadratowym 40 mm x 40 mm x 2 mm z możliwością demontażu ze słupa, razem z demontowalną iglicą odgromową, o długości min 150 cm                        i średnicy min 16 mm,

- śruby mocujące słup do fundamentu powinny posiadać plastikowe kołpaki ochronne,

- słup powinien posiadać uchwyty (3szt) do zainstalowania odciągów umiejscowione na górnym segmencie słupa,

- górny segment słupa musi mieć możliwość obniżania do wysokości około 150 cm nad gruntem,

- górny i dolny segment słupa musi być połączony przewodem uziemiającym – żółto-zielonym,

- konstrukcja masztu powinna umożliwić prowadzenie przewodów sygnałowych we wnętrzu masztu,

- w górnej części słupa otwory techniczne umożliwiające wyprowadzenie kabli zasilających aparaturę pomiarową zlokalizowaną na rejkach,

- wszelkie elementy metalowe masztu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Wymiary masztu*:

- wysokość – 15 m

- 7,8m>H1>7,5m

- 7,5m>H2>7,2m

- 340 kg >masa> 320 kg

- kąt łamania min. 130˚

- dopuszczalna minimalna masa aparatury 30 kg

*Szkic poglądowy masztu łamanego stanowi załącznik 5

- Przekazanie Zamawiającemu Protokołu pomiaru pionowości masztu.

- Przekazanie Zamawiającemu Instrukcji użytkowania masztu.