Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Remont wjazdowej bramy przesuwnej oraz furtki wraz z pracami towarzyszącymi

### 1. Szczegółowy zakres prac do wykonania

#### A. Roboty w zakresie bramy przesuwnej i automatyki

- Demontaż i montaż nowych wózków bramowych:

  - Demontaż zużytych zespołów wózków jezdnych.

  - Dostawa i montaż nowych wózków jezdnych (regulowanych) dostosowanych do profilu prowadzącego bramy oraz jej ciężaru i wymiarów.

- Wymiana i montaż słupka:

  - Demontaż/przygotowanie miejsca pod montaż nowego słupka (prowadzącego lub dojazdowego – zależnie od potrzeb konstrukcyjnych).

  - Osadzenie i wypoziomowanie nowego słupka stalowego, zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynk + malowanie proszkowe).

- Dostawa i montaż automatyki bramy (napędu):

  - Dostawa i montaż fabrycznie nowego napędu elektrycznego przeznaczonego do bram przesuwnych o odpowiedniej mocy i sprawności (dostosowanego do masy bramy i częstotliwości użytkowania).

  - Wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, regulacja wyłączników krańcowych oraz wyregulowanie siły przeciążeniowej.

- Montaż listwy zębatej:

  - Dostawa i montaż nowej listwy zębatej (stalowej lub ze wzmocnionego tworzywa 
z rdzeniem stalowym) na całej długości krawędzi jezdnej bramy.

  - Precyzyjne ustawienie luzu między kołem zębatym napędu a listwą.

#### B. Roboty w zakresie furtki (bramki)

- Wymiana zawiasów:

  - Demontaż starych zawiasów furtki.

  - Montaż nowych zawiasów (regulowanych, dopasowanych do ciężaru i konstrukcji furtki) zapewniających płynne i bezoporowe otwieranie/zamykanie.

- Wymiana/montaż zaczepu:

  - Demontaż uszkodzonego zaczepu.

  - Montaż nowego zaczepu furtki ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonego antykorozyjnie, zapewniającego prawidłowe ryglowanie skrzydła.

#### C. Roboty brukarskie

- Przełożenie i wyrównanie kostki brukowej (10m2):

  - Ręczny demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 10m2 
w rejonie strefy wjazdowej/pracy bramy.

  - Korytowanie i przygotowanie/uzupełnienie podsypki cementowo-piaskowej lub 
z kruszywa z zagęszczeniem mechanicznym.

  - Ponowne ułożenie kostki brukowej z zachowaniem spadków i profilu terenu.

  - Wypełnienie spoin piaskiem płukanym i zagęszczenie nawierzchni zagęszczarką płytową z osłoną elastomerową.

### 2. Wymagania techniczne i materiałowe

- Jakość materiałów: Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub znaki CE.

- Zabezpieczenie antykorozyjne: Elementy stalowe (słupek, elementy mocujące) muszą posiadać trwałe zabezpieczenie antykorozyjne (np. cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe).

- Bezpieczeństwo: Zainstalowany zestaw automatyki musi spełniać normy bezpieczeństwa użytkowania (m.in. zatrzymanie/odwrócenie ruchu w przypadku napotkania przeszkody).

### 3. Obowiązki Wykonawcy

- Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót na czas ich trwania.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz utylizacja zdemontowanych elementów i odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

- Przeprowadzenie uruchomienia próbnego, regulacji oraz przeszkolenie Zamawiającego                 z zakresu obsługi i konserwacji napędu.

- Przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi w języku polskim oraz kart gwarancyjnych.

### 4 . Gwarancja i odbiór

- Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia i podzespoły.

- Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest bezusterkowe uruchomienie automatyki bramy, prawidłowe działanie furtki oraz należyte wykonanie nawierzchni brukarskiej.

| …………………………………………………… | …………………………………………………….............. |
| --- | --- |
| miejscowość i data | (imię, nazwisko, podpis, pieczęć Wykonawcy) |