# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont posadzki, docieplenie ściany pomieszczenia oraz izolacja pompy wody w budynku WOM Kasprowy Wierch.

# W zakres prac budowlanych wchodzi:

Remont posadzki:

  - Usunięcie z budynku gruzu i ziemi,

  - izolacja z folii polietylenowej, poziomej podposadzkowej,

  - wykonanie izolacji poziomych z płyt styropianowych układanych na sucho, jednowarstwowych,

  - wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, z zaprawy cementowej,

  - gruntowanie podłoży i powierzchni poziomych - preparatem gruntującym, ochronnym i zwiększającym przyczepność do ścian i podłóg,

  - wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni betonowych, poziomych.

Docieplenie pompy wody:

  - Położenie ścianek działowych GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, docieplenie grubości 10cm,

  - malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne,

  - montaż drzwiczek rewizyjnych.

Docieplenie ściany:

- Wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny na ścianach z listew drewnianych,

  - ułożenie okładzin pojedynczych z płyt OSB na ścianach, płyty o grubości 12 mm,

  - zastosowanie betonów i zapraw lekkich, styrobeton 450-500˙kg/m3,

  - wypełnienie konstrukcji styrobetonem, przekrój prostokątny, grubość do 30 cm,

Dodatkowo:

  - usunięcie z terenu wokół budynku odpadów pozostałych po remoncie,

  - wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki.

- Przygotowanie obiektu do odbioru:

Wykonawca zobowiązany jest posprzątać teren z elementów pozostałych przy remoncie. Ewentualne uszkodzenia w trakcie prac, muszą zostać ponownie odtworzone do stanu przed przystąpieniem do robót.

- Po zakończeniu robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej (w formacie plików PDF, zapisanych na nośniku pendrive) zawierającą: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, atesty - materiałów użytych do wykonania niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi końcowe

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i jego wytyczne przy wykonywaniu zadania, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz OPZ.

- Po zakończeniu prac należy zgłosić wykonane zadanie do odbioru, Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór tych prac. W terminie uzgodnionym przez obie strony, warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest protokół zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami panującymi w terenie i konieczności przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej.