Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamieniania

Część 1 zamówienia:

Wykonanie hydroizolacji wokół budynku o długości około 60 mb.

- dostawę niezbędnych materiałów, styrodur, folia kubełkowa, materiały hydroizolacyjne i rury drenażowe, geowłóknina i inne

- usunięcie warstwy ziemi

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej,

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej

- ułożenie drenażu opaskowego z odpowiednim spadem

- wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego,

- zagęszczenie terenu

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

- wykonanie studni drenażowej w narożniku budynku

Rekonstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm,

- odtworzenie istniejącej opaski wokół budynku z kostki brukowej wraz z obrzeżami

Szczegółowy schemat zakresu robót .

Wymiana końcowego odcinka rur spustowych żeliwnych wraz z odprowadzeniem

Wymiana rur spustowych odprowadzających wodę z rynien

- wymiana rur żeliwnych na rury PCV

- montaż kratek rewizyjnych

- odprowadzenie rur spustowych do istniejącego odpływu

- poprawa ubytków w elewacji powstałych po usunięciu rur spustowych

Lokalizacja przedmiotu zamówienia.

Część 2 zamówienia:

Naprawa komina i kominków

Naprawa ubytków i spękań komina głównego

- uzupełnienie ubytków w czapie komina

- naprawa spękań tynku na kominie głównym i kominkach

- wmontowanie dodatkowych 2 klamer/stopni na kominie głównym

- wzmocnienie klejem i siatką komina głównego

- pomalowanie farbą elewacyjną / tynkiem komina głównego i pozostałych kominków tym samym kolorem